Практическая работа №5

(Вариант №2, решить задачу при условии, что в котле сжигается газообразное топливо)

В результате режимно-наладочных испытаний котла были получены средние значения параметров, приведенные в таблице.

Пользуясь методикой Равича, рассчитайте (в %) потери теплоты с уходящими газами и потери теплоты от химической неполноты горения.

| Вариант | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление газа на горелке, кПа (МПа) | 1,5 | 14,9 | 6 |
| Давление воздуха на горелке, кПа | 0,1 | 1,96 | 1,7 |
| Разряжение в топке, мм.вод.ст | 4 | 5,5 | 3 |
| Температура дымовых газов, 0С | 103 | 205 | 312 |
| Температура дутьевого воздуха, 0С | 21 | 20 | 18 |
| Содержание О2, % | 1,2 | 2,1 | 0,9 |
| Содержание СО, % | 0 | 8 | 0,2 |
| Содержание СО2, % | 6,5 | 10,6 | 11,3 |