Задание 2

Электрический расчет РЭС совместно с трансформаторами и автотрансформаторами

Потребители понизительной подстанции, на которой установлено n трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов), получают электроэнергию по воздушной линии электропередачи (ЛЭП) длиной L.

Среднегеометрическое расстояние между фазными проводами ЛЭП равно Д.

Мощность потребителей подстанции на шинах СН и НН составляет соответственно α и β  от установленной мощности трансформаторов

(S уст. = n∙S ном тр.) и имеют одинаковые Т макс и  cosφ .

Число цепей ЛЭП равно количеству трансформаторов на подстанции (рис.6.2).

Данные для решения задачи принять по таблице 6.2.

Требуется:

- Составить П- образную схему замещения ЛЭП и трансформаторов.

Параметры схем замещения определить расчетным путем.

- Определить мощность, стекающую с шин источника ( с учетом потерь мощности в элементах сети) и уровни напряжения в узловых точках схемы замещения.

Таблица 6.2 - Исходные данные к расчету

| Номер варианта | Uип, кВ | Исходные данные 1 группы |  |  | Исходные данные 2 группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид трансформат | марка провода | Д, м | α | β | L, км | cosφ | Распол-е фазных проводов |
| 1 | 117 | ТДТН-4000-110\35\6 | 2АС-185\24 | 5,0 | 0,6 | 0,3 | 70 | 0,85 | Горизонт. |
| 2 | 227 | ТДТН-40000 220\35\10 | 2АС-240\19 | 7,5 | 0,45 | 0,35 | 130 | 0,89 | Горизонт. |
| 3 | 119 | ТДТН-63000 110\35\10 | 2АС- 240\39 | 5,0 | 0,35 | 0,35 | 80 | 0,95 | По верш. равностор. треугольн. |
| 4 | 236 | АТДЦТН- 63000- 220\110\5 | 1АС- 240\39 | 7,5 | 0,6 | 0,2 | 140 | 0,91 | По верш. равностор. треугольн. |
| 5 | 119 | ТДТН-25000 110\35\10 | 1АС-150\24 | 5,0 | 0,55 | 0,3 | 40 | 0,87 | Горизонт. |
| 6 | 225 | ТДТН-25000 220\35\6 | 2АС-240\39 | 7,0 | 0,45 | 0,35 | 150 | 0,93 | Горизонт. |
| 7 | 228 | АТДЦТН- 125000- 220\110\10 | 1АС-300\39 | 8,0 | 0,55 | 0,25 | 120 | 0,92 | Горизонт. |
| 8 | 117 | ТДТН-25000 110\35\6 | 2АС-150\24 | 4,5 | 0,5 | 0,35 | 60 | 0,85 | По верш. равностор. треугольн. |
| 9 | 230 | АТДЦТН- 63000-220\110\10 | 1АС-240\39 | 8,0 | 0,6 | 0,25 | 160 | 0,9 | Горизонт. |
| 10 | 120 | ТДТН-16000 110\35\6 | 2АС-95\16 | 4,5 | 0,55 | 0,35 | 50 | 0,94 | По верш. равностор. треугольн. |

Рисунок 6.2- Схема электрической сети