3 ВЫРАБОТКИ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

При этой форме поперечного сечения применяется рамная крепь, которая может быть деревянной, металлической, железобетонной или смешанной. При форме правильной трапеции (рисунок 2) угол наклона стоек к подошве р = 80°. В штреках, проводимых смешанным забоем, с углом падения пласта больше 55° одну из стоек располагают по кровле пласта, а при угле падения до 10° верхняк располагают по кровле пласта, т. е. наклонно. Таким образом, в обоих случаях одна из стоек будет короче другой.

Рисунок 2 – Схема к определению размеров поперечного сечения выработки трапециевидной формы и к примеру 19

Деревянную крепь рекомендуют применять в выработках со сроком службы до 5 лет.

Пример 2. Определить размеры поперечного сечения однопутевого откаточного штрека на прямолинейном участке при угле падения пласта 20° для откатки грузов в вагонетках емкостью 3,3 м3 контактными электровозами типа 1К10-900. Крепь из неполных деревянных крепежных рам с диаметром стойки (верхняка) d = 0,2 м. Шахта I категории по газу.

Решение. Высота штрека в свету от головки рельса до верхняка в соответствии с ПБ h1 = 2,2 м (см. рисунок 9).

Поскольку емкость вагонетки больше, 2м3, для настилки пути будем применять рельсы типа Р33 при толщине балластного слоя hб = 0,2 м и высоте от балласта до уровня головки рельса hр = 0,19 м. Высота электровоза 1К10-900 от уровня головки рельса h = 1,5 м, ширина А = 1,35 м.

Ширину штрека в свету на высоте верхней кромки подвижного состава определяем по формуле (4)

В = 0,25 + 1,35 + 0,72 = 2,32 м

Ширину прохода для людей на уровне верхней кромки подвижного состава находим по формуле (6)

n = 0,7 + (1,8 – 1,5 – 0,19)сtg80° = 0,72 м

Далее определяем следующие показатели:

ширину штрека в свету по верхняку

l1 = В – 2 (h1 – h) сtgβ = 2,32 – 2(2,2 – 1,5)сtg80° = 2,07 м;

ширину штрека в свету по балласту;

l2 = В + 2 (h + hр) сtgβ = 2,32 + 2 (1,5 + 0,19) сtg80° = 2,91 м;

высоту от уровня балласта до верхняка

h2 = h1 + hр = 2,2 + 0,19 = 2,39 м;

площадь поперечного сечения штрека в свету

Sсв =  = 2,39 = 5,95 м2;

ширину штрека вчерне по кровле

l3 = l1 + 2 (d + δ) = 2,07 + 2 (0,2 + 0,05) == 2,57 м,

где δ — толщина затяжки, равная 0,05 м;

Ширину штрека вчерне по подошве до осадки

l4 = l2 + 2(hб сtgβ + d + δ + 0,025) = 2,91 + 2 (0,2 сtg80° + 0,2 + 0,05 + 0,025) = 3,53

где 0,025 — величина боковой осадки на уровне подошвы выработки;

высоту штрека вчерне до осадки

h3 = h2 + hб + d + δ + 0,1 =2,39+0,2 +0,2 +0,1 + 0,05 = 2,94 м,

где 0,1 — величина вертикальной осадки при деревянной крепи;

площадь поперечного сечения штрека вчерне до осадки

Sч =  = 2,89=8,81 м2;

площадь поперечного сечения штрека в проходке

S = (1,03 ÷ 1,05) Sч = 1,04·8,81 = 9,16 м2;

длину верхняка

lв = l1 + 2d + е = 2,07 + 2·0,2 + 0,03 = 2,5 м

где е — округление до величины, кратной 100 мм;

длину стойки

lс = +0,25++ е =  + 0,25++0,02=3 м

где 0,25 — глубина лунки;

периметр штрека

Р = l1 + l2 +  = 2,07 + 2,91 +  = 9,83 м

Пропускную способность штрека по воздуху при предельно допустимой скорости его движения vд = 8 м/с находим из выражения (1)

Q = 8·5,95 = 47,6 м3/с.

Пропускная способность штрека по транспортированию грузов за сутки по формуле (2)

Ас = = 1960 т

Пример 3. Исходные данные те же, что и для примера 2, кроме угла падения γ = 70°. Требуется определить размеры поперечного сечения штрека в свету и элементов крепежной рамы.

Рисунок 3 – Схема к примеру 3

Решение. Свободный проход для людей обычно оставляется со стороны кровли пласта. Схема к расчету приведена на рисунке 3. Ширина штрека в свету на высоте верхней кромки подвижного состава по формуле (3)

В = 0,25+1,35+0,74=2,34 м,

где n = 0,7 + (1,8 – 1,5 – 0,19) сtg70° = 0,74 м.

Ширина штрека в свету по верхняку

l1 = В – (h1 – h)(сtgβ + сtgγ) = 2,34 – (2,2 – 1,5)(сtg80° + сtg70°) = 1,96 м

Ширина штрека в свету на уровне балласта

l2 = В + (h + hр)(сtgβ + сtgγ) = 2,34 + (1,5 + 0,19)(сtg800+сtg700)=3,25 м

Площадь поперечного сечения штрека в свету

Sсв = (h1 + hр) =  (2,2 + 0,19) = 6,22 м2

Периметр штрека

Р = l1 + l2 + (h1 + hр)()= 1,96+3,25+(2,2+0,19)() = 10,18

Длина верхняка

lв = l1 + 2d + е = 1,96+2·0,2+0,04 = 2,4 м

Длина стойки, расположенной по кровле пласта (правая сторона),

lс = +0,2++е = +0,2++0,05 = 3,1 м

Длина стойки с левой стороны

lс = +0,25++е = +0,25++0,02 = 2,9 м

Сравнивая результаты расчетов по примерам 19 и 20, видим, что площадь трапеции, когда углы при ее основаниях не равны (β ≠ γ), при прочих равных условиях, больше площади равнобочной трапеции.

Задание: Определить размеры поперечного сечения двухпутевого откаточного штрека на прямолинейном участке при угле падения пласта 20° для откатки грузов в вагонетках емкостью 3 м3 контактными электровозами типа 1К10-900. Крепь из неполных деревянных крепежных рам с диаметром стойки (верхняка) d = 0,2 м. Шахта I категории по газу.