СРОП 3

ФОРМА И РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

Форма поперечного сечения горизонтальных выработок может быть прямоугольной: трапециевидной, арочной и круглой. В общем случае форта сечения зависит от физико-механических свойств пересекаемых пород, величины горного давления, назначения и срока службы выработки, материала и типа крепи. Прямоугольная и трапециевидная формы сечения характерны для выработок, закрепляемых деревянной, сборной железобетонной, металлической рамной крепью при наличии небольшого давления со стороны окружающих пород. Прямо-угольно- сводчатую форму принимают при монолитной, набрызг-бетонной, анкерной и комбинированной крепи и в выработках, не имеющих крепи - в прочных устойчивых породах.

Размеры поперечного сечения горизонтальных выработок зависят от ее назначения, основных размеров применяемого оборудования, способа передвижения людей, количества проходящего по выработке воздуха, принятой формы поперечного сечения.

Различают площадь поперечного сечения выработки в свету, вчерне и в проходке. Площадь поперечного сечения в свету - это площадь, заключенная между крепью, за вычетом площадей, занимаемых балластным слоем рельсового пути и трапом пешеходной дорожки. Площадь поперечного сечения вчерне является проектной площадью - это площадь выработки в процессе проведения до возведения постоянной крепи, настилки рельсового пути и устройства балластного слоя, прокладки кабелей, трубопроводов и т.д. Площадь поперечного сечения в проходке отличает - ся от площади сечения вчерне на величину повышается площади сечения выработки в пределах допусков (4-12%).

При проектировании поперечного сечения выработки в свету необходимо учитывать допустимые зазоры и размеры регламентированные Правилами безопасности (ПБ). Зазор между подвижным составом и крепью на протяженных участках выработки при рельсовом транспорте составляет не менее 250 мм, при монолитной бетонной, анкерной и набрыз- гбетонной не менее 500 мм при использовании самоходного оборудования.

При наличии в выработке рельсовых путей и при электровозной для передвижения людей предусматривается пешеходная дорожка (проход) шириной не менее 700 мм (размер на высоте 1800 мм от уровня трапа или балластного слоя). Расстояние между осями рельсовых путей на прямолинейных участках выработки принимается не менее А=200 мм, где А - максимальная ширина электровоза или вагонетки. На закруглениях ширина зазоров увеличивается на 300 мм.

Высоту выработки в свету от уровня головки рельса до крепи принимают не менее 2000 мм, исходя из минимальной высоты подвески контактного провода, равной 1800 мм. Минимальный зазор в свету между контактным проводом и крепью составляет 200 мм. Высота подвески контактного провода в выработках околоствольного двора равна 2200 мм.

При доставке породы по выработке скрепером дорожка должна обшиваться (при деревянной крепи) досками на высоту 600 мм от уровня почвы. Зазор между скрепером и крепью на высоте скрепера принимается по 300 мм, а высота выработки от почвы до крепи не менее 1800 мм.

Расчет сечения выработки трапециевидной формы [II] с рельсовым транспортом рекомендуется вести согласно «Методическим указаниям по выбору рациональных сечений подземных горно-разведочных выработок» и принимать ближайшее большее согласно типового стандарта (ГОСТ 22940-85. Выработки горноразведочные. Подземные горизонтальные. Размеры сечений (таблица 1).

Типовые сечения горизонтальных выработок трапециевидной формы

Таблица 1

| Обозначение Сечения | Размеры сторон, мм |  |  | Площадь поперечного сечения, м2 | Характеристика выработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-2,0 | 900 | 1320 | 1850 | 2,0 | Скреперная |
| Т-3,0 | 1360 | 1800 | 1850 | 3,0 |  |
| Т-4,8 | 1750 | 2300 | 2360 | 4,8 | Однопутная |
| Т-5,1 | 1750 | 2360 | 2580 | 5,1 |  |
| Т-6,1 | 1900 | 2580 | 2720 | 6,1 |  |
| Т-7,0 | 2180 | 2800 | 2800 | 7,0 |  |
| Т-7,5 | 2240 | 2900 | 2900 | 7,5 |  |
| Т-8,4 | 2870 | 3280 | 2360 | 8,4 | Двух путная |
| Т-9,8 | 3450 | 4120 | 2580 | 9,8 |  |
| Т-11,0 | 3750 | 4370 | 2720 | 11,0 |  |
| Т-12,6 | 4150 | 4870 | 2800 | 12,6 |  |
| Т-13,6 | 4370 | 5000 | 2900 | 13,6 |  |

Расчет площади поперечного сечения выработки рекомендуется вести в следующей последовательности (см. рис. 2). По максимальным габаритам (ширине А и высоте Ь) применяемого электровоза или вагонетки определяют ширину однопутной выработки в свету на уровне кромки подвижного состава.

Рис.2. Трапециевидная форма

поперечного сечения выработки с деревянной крепью

В=m+А+n1, мм	(5)

где m=200 мм - зазор между крепью и подвижным составом на уровне кромки;

n1 - размер прохода для людей на уровне кромки подвижного состава, мм;

n1= n+[1800-(h+hа)]. ctgа, мм,                                                                       (6)

где п =700 мм - размер прохода на высоте 1800 мм от уровня балластного слоя:

Ь - высота электровоза (вагонетки) от головки рельса, мм; Ь а - высота верхнего строения пути от балластного слоя до головки рельса, мм;

а - угол наклона стоек, град.

Высота выработки от головки рельса до верхняка при применении при применении контактных электровозов

n1= hкп+200 мм,	(7)

где hкп - 1800 мм - минимальная высота подвески контактного провода; 200 мм - зазор между контактным проводом и крепью.

Высота h1 в общем случае не должна быть меньше высоты погрузочной машины при поднятом ковше за вычетом высоты балластного слоя.

Ширина выработки в свете по кровле

l1=В-2 (h1-h) сtgа, мм	(8)

Ширина выработки в свету по балластному слою

l2=В+2 (h-hа). ctgа, мм	(9)

Высота выработки от балластного слоя до крепи

h2=h1+hа мм	(10)

Площадь поперечного сечения выработки в свету

Sсв=0,5 (11+12) h2, м2	(11)

Ширина выработки вчерне по кровле

13 = 11+ 2d, мм,	(12)

где d - диаметр стойки крепи, мм. Ширина выработки по почве вчерне

14 = в +2cosa h+hв+d+50sina, мм,	(!3)

81П а

где hв - высота от почвы выработки до головки рельса;

hв=hа+hб, мм,	(14)

где hб - высота балластного слоя.

Высота выработки от почвы до кровли вчерне

h4=h3+d +50 мм,	(15)

где h3=h1+hв - высота выработки от почвы до верхняка, мм;

50 - толщина затяжки.

Площадь сечения выработки вчерне

Sв4=0,5 (1з+14) h4, м2	(16)

Пример. Определить размеры поперечного сечения однопутной выработки с деревянной крепью на прямолинейном участке. Диаметр крепи d=200 мм, рамы установлены в разбежку, толщина затяжки 50 мм. Транспортирование горной массы осуществляют контактным электровозом К - 14 (ширина 1340 мм, высота по кабине 1550 мм, ширина колей 750 мм); вагонетка ВГ-2,2 (ширина 1200 мм, высота 1300 мм); рельсы РЗЗ - высота подвески контактного провода hкп=2000 мм. Угол наклона стоек а=800. Зазор между подвижным составом и крепью т=250 мм.

Решение. Наибольшие размеры подвижного состава (по электровозу) А=1340 мм, Ь=1550 мм. Для рельсов РЗЗ hв=390 мм, hб=200 мм.

hа=hв- hб=390-200=190 мм

Размер прохода на уровне подвижного состава

п1 =п+[1800-(h-hа)] . сtgа = 700+[1800-(1550+190)] . сtg 800=710 мм. Ширина выработки на уровне подвижного состава

B=m+A+п1=250+1340+710=2300 мм. Высота выработки от головки рельсов до верхняка h1 =hкп+200=2000+200=2200 мм. Ширина выработки в свету по кровле

11=В-2(h1-h). сtgа=2300-2(2200-1550). сtg80°=1760 мм. Ширина выработки в свету по балластному слою

12=В+2(h+hа) сtgа=2300+2(1550-190). сtg800=2912 мм. Высота выработки от балластного до верхняка

h2= h1+ hа=2200+190=2390 мм. Площадь поперечного сечения выработки в свету

Scd=0,5(1!+12). h2=0,5(1760+2912). 2290 =5,35 м2.

Ширина выработки вчерне по кровле

13= 11+2d+100=1760+2 . 200+100=2260 мм.

Ширина выработки вчерне по почве

14= В+2[соsа(h+hв)+d+50]/sinа= =2300+2соs800(1550+390)+200+50] /sin800=3502 мм

Высота выработки от почвы до верхняка

h3=h1+hв=2200+390=2590 мм.

Высота выработки вчерне от почвы до кровли

h4=h3+d+50=2590+200+50=2840 мм.

Проектная площадь поперечного сечения выработки вчерне Sвч=0,5(13+14). h4=0,5(2260+3502). 2840 =8,18 м2.

По ГОСТ 22940-85 принимается стандартное типовое сечение трапециевидной формы Т-8,4 со следующими параметрами: 13=2870 мм, 14=3280 мм, h4=2360 мм, Sвч=8,4 м2.

Расчет сечения выработки прямоугольно-сводчатой формы [II] с рельсовым транспортом производится аналично методическим указаниям, а полученные данные уточняются и принимается ближайшее большее согласно типового стандарта (ГОСТ 22940-85. Выработки горноразведочные. Подземные горизонтальные. Размеры сечений) (таблица 2).

Типовые сечения горизонтальных выработок прямоугольно-сводчатой формы

Таблица 2

| Обозначение сечения | Параметры сечения, мм |  |  |  |  | Площадь поперечного сечения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | Ьз | Н | К | ч |  |
| ПС-2,0 | 1120 | 1480 | 1850 | 770 | 290 | 2,0 |
| ПС-2,7 | 1150 | 1320 | 1850 | 1070 | 410 | 2,7 |
| ПС-4,2 | 1850 | 1800 | 2420 | 1280 | 490 | 4,2 |
| ПС-4,5 | 1950 | 1800 | 2520 | 1350 | 510 | 4,5 |
| ПС-5,4 | 2180 | 1900 | 2700 | 1510 | 570 | 5,4 |
| ПС-6,4 | 2360 | 2000 | 2800 | 1630 | 620 | 6,4 |
| ПС-6,8 | 2500 | 2070 | 2900 | 1730 | 650 | 6,8 |
| ПС-8,3 | 3450 | 1800 | 2650 | 3120 | 590 | 8,3 |
| ПС-8,7 | 3600 | 1800 | 2690 | 3250 | 620 | 8,7 |
| ПС-10,0 | 4000 | 1800 | 2800 | 3620 | 690 | 10,0 |
| ПС-11,6 | 4500 | 1800 | 2930 | 4070 | 780 | 11,6 |
| ПС-12,1 | 4620 | 1800 | 2960 | 4180 | 800 | 12,1 |

Расчет площади поперечного сечения выработки рекомендуется вести в следующей последовательности (см. рис. 3). При прямоугольно

Рис. 3. Прямоугольно-сводчатая форма поперечного сечения выработки с набрызг-бетонной крепью

сводчатой форме высота выработки в свету складывается из высоты стенки от уровня балластного слоя и из высоты свода. Высоту выработки вчерне Н определяют как высоту в свету плюс толщина крепи в своде при монолитной бетонной крепи или плюс 50 мм при набрызг-бетонной, анкерной (штанговой) и комбинированной крепях. Высота выработки при транспортировании контактными электровозами должна удовлетворять условиям по обеспечению минимальных зазоров между электровозом (вагонеткой) и крепью, а также между токоприемником и крепью.

Высота вертикальной стенки от уровня трапа до пяты свода Ь2 = 1800 мм. Высоту свода Ьо принимают в зависимости от коэффициента крепости пород по шкале проф. М.М.Протодьяконова.

Для монолитной бетонной крепи при коэффициенте крепости:

f = 3 - 9, hо = В/3.

Для набрызгбетонной и анкерной крепи и в выработках без крепи:

f< 12, hо = В/3;

f> 12, hо = В/4;

Кривая трехцентрового (коробового) свода образуется тремя дугами: осевой К и двумя боковыми ч. Радиусы свода в зависимости от его высоты:

hо = В/3	R = 0,692 . В       ч = 0,262 . В;

hо = В/4;	R = 0,905. В         ч = 0,173 В;

Проектная ширина выработки В1 при бетонной крепи состоит из ширины выработки в свету и удвоенной толщины крепи, а при набрызгбе- тонной, анкерной и комбинированной крепи - из ширины выработки в свету плюс 100 мм.

Ширина однопутной выработки в свету

В = m+ А + n, мм,	(17)

где m = 200 мм - заряд между крепью (стенкой) и подвижным составом;

А - максимальная ширина электровоза (вагонетки), мм; п > 700 мм - размер для прохода людей. Ширина двухпутной выработки в свету

В = m+ 2А + З + n, мм,	(18)

где Р = 200 мм - расстояние между составами.

Высота вертикальной стенки выработки от головки рельса.

h1 = 1800 - hа, мм,	(19)

где 1800 мм - размер прохода от уровня балластного слоя;

hа - высота верхнего строения пути от балластного слоя до головки рельса, мм.

Ширина выработки вчерне

В1 = В + 2 б, мм.	(20)

где б - толщина крепи, мм (при набрызгбетонной и анкерной крепи б = 50 мм).

Площадь сечения выработки в свету при высоте свода hо = В/3

Sсв= В (h2 + 0,26 В), м2;	(21)

при Ьо = В/4

Sсв= В (h2 + 0,175 .В), м2;	(22)

где h2 = 1800 мм - минимальная высота вертикальной стенки для прохода людей.

Высота стенки от почвы выработки

h3 = h2 + hб = h1+ hв , мм,	(23)

где hб - высота балластного слоя, мм;

hв - высота от почвы выработки до головки рельса, мм. Периметр выработки в свету при hо = В/3

Рв = 2 h2 + 2,33  В, мм,	(24)

Площадь сечения выработки вчерне при бетонной анкерной или комбинированной крепи при Ьо = В/3

Sвч = В1 (h3 + 0,26. В1), мм,	(26)

при hо = В/4

Sвч = В1 (hэ + 0,175 . В1), мм,	(27)

Пример. Определить размеры поперечного сечения одно-мутной выработки прямоугольно-сводчатой формы с набрызг-бетонной крепью. Транспортирование горной массы осуществляется контактным электровозом К-14 (ширина 1340 мм, высота по кабине 1550 мм, ширина колен 750 мм); вагонетка ВГ-2,2 (ширина 1200 мм, высота 1300 мм); рельсы Р33, высота рельса hа = 190 мм, высота балластного слоя hб = 200 мм, высота от почвы выработки до головки рельса hв = 390 мм, высота подвески контактного провода hкп = 1800 мм; выработка проводится в породах крепостью f = 14; толщина набрызг-бетонной крепи 50 мм.

Решение. Наибольшие размеры подвижного состава принимаются по электровозу А = 1340 мм, h = 1550 мм. Необходимые зазоры: m = 200 мм - зазор между стенкой и подвижным составом; n = 1000 мм - размер прохода. Трубопроводы располагаются со стороны свободного прохода. Высота стенки выработки:

от головки рельсов  h1 = 1800 - hа = 1800 - 190 = 1610 мм;

от балласта h2 = Ь + Ьа = 1610 + 190 = 1800 мм;

от почвы выработки h3 = h2 + hб = 1800 + 200 = 2000 мм

при hо = В/4

(25)

Pв = 2 h2 + 2,219 В, мм,

. 
Ширина однопутной выработки в свету

В = m+ А + n = 200 + 1340 + 1000 = 2540 мм.

Ширина выработки при наличии крепи

В1 = В + 2 б = 2540 + 2 50 = 2640 мм.

Высота коробового свода при f > 12          nо = В/4 = 2540/4 = 635 мм.

Площадь поперечного сечения выработки в свету

Sсв = В (h2 + 0,175  В) = 2,54 (1,8 + 0,175 . 2,54) = 5,7 м2.

Площадь поперечного сечения выработки вчерне

Sвч = В1 (h3 + 0,175 . В1) = 2,64 (2,0 + 0,175 . 2,64) = 6,5 м3.

Радиусы осевой и боковой дуг в свету:

R = 0,905 В = 0,905 . 2540 = 2300 мм;

ч = 0,173 В = 0,173 . 2540 = 440 мм.

Проектный периметр выработки в проходке

Рвч = 2 h3 + 2,219 . В1 = 2 . 2 + 2,219 . 2,64 = 9,86 м.

Длина контура в сечении выработки, покрытая набрызгбетоном

L= 2 . h3+ 1,219 В1 = 2* 2 + 1,219 *2,64 = 7,22 м.

Проектная высота выработки (вчерне)

Н = h3 + hо + б = 2000 + 635 + 50 = 2685 мм.

По ГОСТ 22940 - 85 принимается стандартное типовое сечение прямоугольно-сводчатой формы ПС - 6,8 со следующими параметрами: В1 = 2500 мм, h3 = 2070 мм, Н = 2900 мм, R = 1730 мм, ч = 650 мм, Sвч = 6,8 м2.

При проектировании горных выработок с применением самоходного оборудования (буровые машины, погрузочные, погрузочно-транспортные, самоходные вагоны, самосвалы и т.п.) необходимо соблюдать требования Инструкций по безопасному применению самоходного оборудования в подземных выработках. Параметры выработок (ширина и высота в свету) определяется аналогично предыдущим расчетам с соблюдением некото - рых обязательных величин:

- Максимальное расстояние от седения машиниста погру- 1300 мм зочно-доставочного оборудования до наиболее выступающей части кровли в условиях закрепленной и устойчивой кровли

- Минимальные зазоры между наиболее выступающей 500 мм частью машины до кровли выработки

- Минимальные зазоры между наиболее выступающей частью транспортного средства и стенкой (крепью) выработки:

а)	со стороны прохода людей	1200 мм

б)	с противоположной стороны	500 мм

- Минимальный зазор со стороны свободного прохода 1000мм людей при устройстве пешеходной дорожки высотой

300 мм и шириной 800 мм

- Минимальные размеры разминовочных ниш:

а)	высота	1800 мм

б)	ширина	1200 мм

в)	глубина	700 мм

- Миниааьная высота свободного прохода по всей ширине 1800 мм выработки от ее почвы

Параметры этих выработок на закруглениях определяют в зависимости от радиуса закругления выработки, внутреннего и внешнего радиусов поворота самоходной машины. Уширения выработки на поворотах обычно составляет 300 - 500 мм.