СРОП 5

ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Под горным давлением понимают силы, возникающие в массиве горных пород, окружающих горную выработку. В основу расчета вертикальной нагрузки на выработку со стороны кровли положена общепризнанная гипотеза сводообразования. Ее сущность состоит в том, что над выработкой, заложенной на любой глубине и в различных по физико- механическим свойствам породах, исключая плывуны, образуется свод давления. Этот свод оказывает давление на крепь и воспринимает нагрузку от вышележащей толщи пород.

На практике наиболее приемлемыми схемами определения давления на горизонтальную горную выработку являются гипотезы проф. М.М.Протодъяконова и проф. П.М.Цимбаревича.

Решение проф. М.М.Протодъяконова предложено применительно к сыпучей среде с внутренним трением, но без сцепления. Свод давления имеет параболическое очертание (см. рис. 9а), а его высота определяется по формуле

В = а/f, м,	(32)

где а - полу пролет выработки, м;

f - коэффициент крепости пород.

Распределенная линейная нагрузка равна

Р = 43  a2f γ0 Н/м,	(33)

а на одну крепежную раму

Р = 43  a2f γ0 Lp	(34)

где y0 - объемный вес пород, Н/м3;

Lр - расстояние между рамами, м.

Если в стенках выработки породы недостаточно устойчивые, то горная крепь будет испытывать давление и со стороны боков. Боковое горное

давление определяется как давление сползающей призмы, нагруженной сверху породой. При этом пролет и высота обрушения увеличиваются (см. рис. 9б). Проф. П.М.Цимбаревич предлагает следующее выражение для определения высоты свода давления

B1=a+h*tg90-φб2f, м,	(35)

где h - высота выработки, м;

фб - угол внутреннего трения боковых пород. Горное давление со стороны кровли принимается равномерно распределенным

Р = 2 • а • в1 • у0, Н/м	(36)

Интенсивность проявления горного давления на крепь вертикальных выработок зависит от различных факторов: гидрогеологических условий залегания горных пород, формы и размеров поперечного сечения и глубины стволов, способа проведения и вида крепи, а также тщательности выполнения работ. На практике используют различные семы определения величины горного давления - проф. М.М.Протодъяконова, проф. П.М.Цимбаревича, инж. Ю.А.Онищенко (см. рис. 10).

Рис. 10. Схема к расчету нагрузки на крепь вертикальной выработки

По методу проф. М.М.Протодъяконова давление пород на крепь вертикального ствола

P=γ0Htg29002, Н/м2	(37)

где у0 - объемный вес пород, Н/м2;

Н - глубина выработки, м;

ф - угол внутреннего трения пород, градус.

Расчеты по формуле проф. М.М.Протодъяконова дают большое расхождение с практикой, поэтому они приемлемы для неглубоких стволов и шурфов (80-100 м).

Основываясь на материалах производственных наблюдений, Ю.А.Онищенко показал, что давление на крепь стволов оказывает не вся толща пород, а только наиболее слабые слои или их группы. Поэтому давление горных пород на крепь вертикальных выработок предлагается определять с учетом этого фактора

Рmах =У0с * hс *tg290-φc2, Н/м2	(38)

где дос - объемный вес пород наиболее слабого слоя или их группы, Н/м3; Ьс - мощность пород наиболее слабого слоя или их группы, м; фс - угол внутреннего трения слабого участка, град. Расчеты горного давления по методу Ю.А.Онищенко вполне отвечают действительной картине явления и представляют собой по существу уточенный метод проф. П.М.Цимбаревича.

В наклонных выработках вертикальное давление со стороны кровли определяется так же, как это делают применительно к горизонтальным выработкам. Прочность крепи рассчитывают по нормальной N составляющей вертикальной нагрузки, устойчивость - по тангенсальной Т, которые устанавливают из выражений.

N = Р • соsа;	Т = Р • sinа,	(39)

где а - угол наклона выработки, градус.