4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4.1 Цель занятия

В соответствии с [1] определить степень агрессивного воздействия газовых сред на металлические конструкции.

4.2 Теоретические сведения

Аналогичны практическому занятию № 1.

4.3 Задача № 7

Определить степень агрессивного воздействия газообразной среды на металлические  конструкции производственного здания.

4.3.1 Методика решения задачи

Определение степени агрессивности среды производится в соответствии с нормами проектирования [1].

Вначале в зависимости от состава промышленной атмосферы по табл. приложения [1] определяют группу агрессивности газов. При этом,  чтобы избежать ошибки, надо внимательно изучить примечание к таблице.

Затем по найденной группе и влажностному режиму помещения по таблице 24 [1] определяют степень агрессивного воздействия газообразной среды.

4.3. 2 Пример

4.3.2.1 Исходные данные

1. Содержание газов, мг/м3:

| - углекислый газ 1500; | - сероводород 4.8; |
| --- | --- |
| - аммиак 6.5; | - окислы азота 0.1; |
| - сернистый ангидрид 8.2; | - хлор 0.6; |
| - фтористый водород 7.6; | - хлористый водород 0.08. |

2. Влажностный режим помещения – мокрый.

3. Конструкция расположена на открытом воздухе.

4.3.2.2 Решение

По таблице приложения 1 с учётом примечания находим, что наиболее агрессивным является фтористый водород, содержание которого от 5 до 10 мг/м3 соответствует группе агрессивности С.

Затем по таблице 24 [1] при мокром влажностном режиме помещения и группе газов С находим степень агрессивного воздействия на металлические конструкции как сильноагрессивную.

Таблица 1 – Исходные данные для задач № 1, 2, 5, 7, 8

| ### Номер ### варианта | ### Состав промышленной атмосферы, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | ### Влажностный ### режим | ### Условия ### эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### углекислый газ | ### аммиак | ### сернистый ### ангидрид | ### фтористый водород | ### сероводород | ### окислы азота | ### хлор | ### хлористый водород |  |  |
| ### 1 | ### < 2000 | ### 0.8 | ### 0.8 | ### 0.1 | ### 0.05 | ### 0.2 | ### 5.8 | ### 0.08 | ### сухой | ### отапливаемое здание |
| ### 2 | ### > 2000 | ### 1.4 | ### 1.5 | ### 0.9 | ### 0.1 | ### 0.6 | ### 4.0 | ### 0.12 | ### нормальный |  |
| ### 3 | ### < 2000 | ### 3.8 | ### 2.4 | ### 1.6 | ### 0.15 | ### 30.2 | ### 3.2 | ### 0.24 | ### влажный |  |
| ### 4 | ### > 2000 | ### 20.8 | ### 2.8 | ### 2.4 | ### 0.8 | ### 2.8 | ### 3.1 | ### 0.4 | ### влажный |  |
| ### 5 | ### < 2000 | ### 4.6 | ### 15.3 | ### 2.9 | ### 1.9 | ### 3.9 | ### 2.8 | ### 0.6 | ### нормальный | ### под навесом |
| ### 6 | ### > 2000 | ### 5.8 | ### 10.3 | ### 10.2 | ### 2.4 | ### 5.1 | ### 2.5 | ### 0.8 | ### сухой |  |
| ### 7 | ### < 2000 | ### 10.3 | ### 6.0 | ### 3.3 | ### 10.8 | ### 6.4 | ### 2.2 | ### 1.1 | ### влажный |  |
| ### 8 | ### > 2000 | ### 12.6 | ### 5.1 | ### 5.8 | ### 3.8 | ### 8.3 | ### 1.9 | ### 1.4 | ### нормальный | ### на открытом воздухе |
| ### 9 | ### < 2000 | ### 15.3 | ### 4.8 | ### 3.8 | ### 4.2 | ### 10.2 | ### 1.5 | ### 6.8 | ### влажный |  |
| ### 0 | ### > 2000 | ### 18.0 | ### 3.2 | ### 4.2 | ### 5.4 | ### 15.4 | ### 1.0 | ### 13.3 | ### нормальный |  |

Номер варианта по таблице 7 определяется по разности двух последних цифр шифра (номера зачетной книжки)

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП РК 2.01-19-2004. Защита строительных конструкций от коррозии / Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2004. - 62 с.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.