6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОГО ИЗНОСА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1 Цель занятия

Определить коррозионный износ и величину проникновения коррозии для открытых и замкнутых сечений элементов металлических конструкций.

6.2 Теоретические сведения

Коррозионным износом металлических элементов называется уменьшение их толщины вследствие образования продуктов коррозии на поверхности. Он определяется как разница между номинальной толщиной (по сортаменту на прокат) и фактической толщиной, измеренной в процессе натурного обследования.

При этом открытые профили (уголки, швеллеры, двутавры и т.п.) коррозируют с обеих сторон элементов, а замкнутые профили (трубы и замкнутые гнутосварные профили) – только с наружной стороны, так как внутренняя полость таких профилей герметизируется и не доступна для агрессивной среды.

Величина проникновения коррозии вглубь металла для открытых профилей равна половине коррозионного износа, так как износ происходит с двух сторон:

* = /2,                                                        (1)

где  – коррозионный износ в мм;

* – величина  проникновения коррозии.

Для замкнутых профилей износ происходит только снаружи, поэтому

= *.                                                         (2)

6.3 Задача № 9

Определить коррозионный износ и величину проникновения коррозии для прокатного профиля.

6.3.1 Методика решения задачи

Коррозионный износ определяют как разность между толщиной элемента по сортаменту и фактической толщиной, измеренной после коррозионного износа.

Величину проникновения коррозии находят по формулам (1) или (2) в зависимости от типа профиля.

6.3.2 Пример

6.3.2.1 Исходные данные

Уголок калибра 125×8, остаточная толщина 6.2 мм; труба калибра 150×5, остаточная толщина стенки 4.3 мм.

6.3.2.2 Решение

Для уголка калибра 125×8:

- коррозионный износ  = 8 – 6.2 = 1.8 мм;

- величина проникновения коррозии * = 1.8/2 = 0.9 мм.

Для трубы калибра 150×5:

- коррозионный износ  = 5 – 4.3 = 0.7 мм;

- величина проникновения коррозии * =  = 0.7 мм.

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП РК 2.01-19-2004. Защита строительных конструкций от коррозии / Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2004. - 62 с.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.