1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ. СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ

Задание № 1.

Выбрать конкретный технологический процесс. Рассмотреть назначение процесса, описать его технологию и основные показатели. Разделить переменные объекта на управляющие воздействия, возмущения и управляемые (регулируемые) переменные, наметить каналы регулирования. Представить результат в виде реферата.

## Примерный перечень предлагаемых объектов управления следующий:

## 1) печь кипящего слоя в производстве цинка;

## 2) вращающийся барабан для сушки сыпучих материалов;

3) вельцевание цинковых кеков в трубчатой вращающейся печи;

4) непрерывный процесс выщелачивания цинкового огарка;

5) шлаковозгоночная установка для переработки цинкосодержащих шлаков;

6) смеситель в производстве силикатного кирпича;

7) процесс измельчения руды в шаровой мельнице;

8) флотационная машина;

9) паровой котел;

10) обжиговая вращающаяся печь цементного производства;

11) барабанный окомкователь (агломерационный барабан) в процессе кучного выщелачивания золотосодержащей руды;

12) химический реактор непрерывного действия;

13) ректификационная колонна;

14) теплообменник.

Студент может сам выбрать объект, удовлетворяющий указанным выше требованиям. Такой выбор должен быть согласован с преподавателем. Выбор одного и того же объекта несколькими магистрантами не допускается.

При выполнении данного задания рассматриваются следующие вопросы:

- назначение процесса;

- основные технологические операции процесса и физико-химические закономерности их протекания;

- аппаратурное оформление процесса;

- показатели работы процесса или агрегата.

Этих данных должно быть достаточно, чтобы определить динамические характеристики объекта по каналам управления и определить требования к системе управления.

При определении аппаратурного оформления процесса следует рассмотреть системы и узлы загрузки исходных материалов, топлива и дутья, системы газо- и пылеулавливания, перекачивающие устройства  и другое оборудование, которое участвует в работе систем автоматизации. Следует наметить конкретную схему цепей аппаратов и определить их работу.

Излагаемый материал нужно иллюстрировать рисунками.

При выполнении задания использовать знания, полученные при изучении предыдущих курсов своей специальности, а также литературу, в которой приведены данные по промышленным установкам и системам их автоматизации, например, [22…31].

Пример. Объектом управления является процесс увлажнения сыпучего материала. По данным литературных источников можно принять, что  аппаратная схема процесса включает в себя питатель сыпучего материала, систему подачи воды и линейный смеситель лопастного типа. Увлажненный материал из смесителя подается на ленточный конвейер, где производится измерение расхода и влажности этого материала. Требуется автоматически стабилизировать производительность (расход) на выходе процесса сушки и обеспечить заданную влажность материала на выходе.

Питатель ленточного типа, асинхронный двигатель привода которого подключен к частотному преобразователю. Двигатель передает вращение конвейеру питателя через механический редуктор. Таким образом, изменяя управляющий сигнал  частотного преобразователя, можно плавно регулировать подачу сыпучего материала на вход смесителя.

Система подачи воды включает в себя трубопровод, подающий воду из расходной емкости в смеситель, с «врезанным» в него регулирующим клапаном. Клапан оснащен приводом и позиционером. В итоге, также как и при подаче сыпучего материала, здесь имеется возможность плавно изменять степень открытия клапана, а значит и расхода воды, путем изменения своего управляющего сигнала. Конец примера.

В примере все изложено сжато и коротко. В нем не рассмотрены показатели работы процесса, физико-химические закономерности их протекания и некоторые другие вопросы.  В реферате по данному заданию материал следует изложить более подробно и обоснованно.

Задание № 2.

Составить дифференциальные уравнения и (или) передаточные функции объекта по заданию №1 по каналам управления с учетом перекрестных связей в общем виде и с набором числовых данных, характерных для данного объекта. По одному из каналов управления передаточная функция должна быть не менее 3-го порядка. Перейти от представления объекта в виде передаточных функций к представлению в пространстве состояний. Сделать выводы. Представить результат в виде отчета по заданию.

При выполнении данного задания рассматриваются следующие вопросы:

- рассмотреть аппаратную схему объекта управления и определить основные управляющие воздействия и регулируемые переменные;

- составить структурную схему объекта управления, в которой фигурируют все элементы объекта;

- для каждого элемента составить уравнения динамики, например, в виде передаточной функции. Для многоканального элемента составляется матричная передаточная функция или соответствующее дифференциальное уравнение. Объединить полученные уравнения в единую систему;

- перейти от представления объекта в виде передаточных функций к представлению в пространстве состояний;

- на основе литературных данных оценить числовые значения коэффициентов уравнений объекта.

Пример. Продолжим рассмотрение процесса увлажнения сыпучего материала (см. пример по заданию №1).

Из этого задания следует, что управляющими воздействиями являются управляющие сигналы  на питатель сыпучего материала и клапан в системе подачи воды.

По технологии, регулируемыми переменными являются расход материала и влажность материала на выходе из смесителя.

Таким образом, имеем двухканальную систему управления процесса увлажнения сыпучего материала.

Теперь нужно составить динамические характеристики каждого элемента технологической цепи.

Целесообразно динамические характеристики питателя и системы подачи воды представить передаточными функциями, а смесителя, как многоканального элемента – дифференциальными уравнениями.

Известно (это следует обосновать), что частотный преобразователь может быть приближенно представлен инерционным звеном 1-го порядка, двигатель совместно с редуктором и конвейером питателя также можно аппроксимировать звеном 1-го порядка. Следовательно, питатель в целом у нас описывается инерционным звеном 2-го порядка.

Аналогичным образом получаются характеристики системы подачи воды. Её можно представить инерционным звеном первого порядка.

Что касается смесителя, то очевидно, что изменяя управляющий сигнал на питатель, можно регулировать производительность смесителя, но одновременно изменяется и влажность материала на его выходе. Аналогично, изменяя управляющий сигнал на систему подачи воды, можно регулировать влажность, но при этом будет изменяться и производительность. Таким образом, каждый из управляющих сигналов влияет на оба выхода объекта, то есть мы имеем двухканальный объект с перекрёстными связями между каналами. При составлении уравнений смесителя следует использовать методы математического моделирования объектов. В итоге может быть получена система двух дифференциальных уравнений 2-го порядка. Конец примера.

Переход к представлению объекта в пространстве состояний выполнить известными из литературы способами (см., например, [3,15]).

При оценке числовых значений коэффициентов уравнений объекта использовать практические данные, которые можно найти из литературных источников. Например, известно, что частотные преобразователи, как правило, настраиваются на время разгона двигателя 2 секунды, следовательно, можно принять постоянную времени этого преобразователя 2 секунды. Инерционные свойства двигателя можно определить, используя учебники и справочники по приводам. Если нужно, можно задаться мощностью двигателя, например, в нашем случае, вполне "правдоподобна" мощность 5 кВт.