4 ИССЛЕДОВАНИЕ НАБЛЮДАЕМОСТИ И 
УПРАВЛЯЕМОСТИ СИСТЕМ

Задание № 7.

Исследовать объект управления по заданию № 5 на управляемость и наблюдаемость. Представить этот объект в форме управляемости и в форме наблюдаемости. Составить структурные схемы, соответствующие этим представлениям. Представить результат в виде отчета по заданию.

Данное задание рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- составить матрицу управляемости объекта, представленного в пространстве состояния;

- вычислить определитель этой матрицы. Если определитель не равен нулю, то система управляема, в противном случае она неуправляема,

- составить матрицу наблюдаемости и исследовать эту матрицу аналогичным образом;

- записать объект в форме управляемости и в форме наблюдаемости. Составить структурные схемы, соответствующие этим представлениям.

Желательно вычисления выполнить в общем виде. Тогда можно выявить условия, при которых система теряет управляемость или наблюдаемость, а также условия потери этих свойств. При невозможности общих представлений исследования выполнить для уравнений с числовыми коэффициентами.

При выполнении задания №5 используются материалы лекций, а также литература [1,3,4,7,13,14,15,21].