5 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АКОР

Задание № 8.

Выполнить синтез регулятора для заданного объекта (например, объекта по заданию № 5) методом аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР). Принять, что вектор состояния объекта доступен для контроля. Разработать  функционал качества управления, составить матричное уравнение Риккати, решить это уравнение и составить уравнения регулятора состояния. Выполнить исследование устойчивости и качества системы управления путем моделирования этой системы на ЭВМ. Использовать одну из моделирующих программ (например, VisSim). Сделать выводы. Представить результат в виде отчета по заданию.

Данное задание рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- разработать  функционал качества управления;

- составить матричное уравнение Риккати;

- решить это уравнение и составить уравнения регулятора состояния;

- выполнить исследование устойчивости и качества системы управления.

При составлении функционала качества основным затруднением является задание матрицы весовых коэффициентов при переменных состояния и такой же матрицы при управляющих воздействиях. Обычно эти матрицы назначаются постоянными и диагональными. Для их выбора можно воспользоваться рекомендациями, изложенными в [15]. В упрощенном виде они сводятся к следующему:

- считать, что максимально допустимые отклонения переменных состояния и сигналов управления одинаковые и вносят в функционал качества одинаковый вклад. Тогда принять все весовые коэффициенты равными единице;

- окончательный выбор коэффициентов производить после моделирования замкнутой системы регулирования.

Вид матричного уравнения Риккати можно найти во многих литературных источниках, например, [10], [21], [15], [4].

При решении уравнения Риккати следует учесть, что это - алгебраическое нелинейное матричное уравнение. Его в простом случае можно решить аналитически, в более сложном – с числовыми данными на ЭВМ.

Исследование замкнутой системы регулирования производить путем моделирования этой системы с числовыми данными на ЭВМ. Использовать одну из моделирующих программ (например, VisSim). При этом находятся показатели качества регулирования по переходным функциям замкнутой системы регулирования по каналам задания. Можно использовать три показателя качества: статическая ошибка, динамическая ошибка и время регулирования.

Задание № 9.

Разработать регулятор состояния для заданного объекта (например, объекта по заданию № 5). Составить уравнения регулятора состояния с наблюдателем. Выполнить исследование устойчивости и качества системы управления путем моделирования этой системы на ЭВМ с использованием одной из моделирующих программ (например, VisSim). Сделать выводы. Представить результат в виде отчета по заданию.

Данное задание рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- составить структуру системы управления, которая состоит из объекта управления, устройства наблюдения и регулятора состояния;

- выполнить расчет наблюдателя состояния;

- выполнить исследование работы наблюдателя, устойчивости и качества системы управления путем моделирования этой системы на ЭВМ.

Устройство наблюдения включает в себя наблюдатель полного порядка в виде математической модели объекта и матрицу коэффициентов обратной связи, связывающую рассогласование выхода объекта и модели с переменными состояния модели. Математическую модель объекта целесообразно использовать в форме наблюдаемости. Матрицу коэффициентов обратной связи можно определить разными способами [15], [4]. Она должна быть такой, чтобы рассогласование выхода объекта и модели достаточно быстро уменьшалось.

Регулятор для системы управления берется из задания №6. Исследование системы управления производится так же, как в задания №6.