5 МАРКШЕЙДЕРЛІК ГРАФИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫ ТҰРҒЫЗУ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРДІ КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ

Рудалық қазба орнының ауданы 500х500 м (Сурет 5.1) жер бетінен  150-200 м сайын бұрғыланған онүш вертикаль ұңғымамен ашылған. Ұңғыманың аузының координаттары (х, у, z), ұңғымадан алынған жыныстың сынақ үлгісі нәтижесінде қазынды жатысының төбесінің және табанының тереңдігі Ж қосымшасында нұсқалар бойынша кестелік түрде келтірілген.

Руданың орташа көлемдік салмағы  = 2,7 т/м3.

Ж қосымшасындағы бастапқы мәліметтер көрсеткіштері бойынша талап етілетіні:

1 Үстіңгі жер бетінің планын 1:2000 масштабында ұңғыманың аузын нөмерін және белгілерін салу. Жер бетінің жер бедерін горизонтальдар арқылы әрбір 1 метр сайын қимамен көрсету (планды тұрғызудың мысалы И-а қосымшасында келтірілген).

2 Қазба жатысының гипсометриялық планын тұрғызу. Изогипс ұңғыма бойынша әрбір 1м сайын, топырақ пен қазынды жатысының төбесінің сәйкесті белгілері аралығында  интерполяциямен салынады, (Тұрғызу мысалы И-б қосымшасында келтірілген).

3 Қазынды жатысының топырағының гипсометриялық планын салу. Изогипс ұңғыма бойынша әрбір 1м сайын, топырақ пен қазынды жатысының төбесінің сәйкесті белгілері аралығында  интерполяциямен салынады, (Тұрғызу мысалы И-в қосымшасында келтірілген).

4 Ұңғыма бойынша вертикаль қуаттылық мәндері арасында интерполяциямен қазындының изоқуаттылық планын тұрғызу (Тұрғызу мысалы И-г қосымшасында келтірілген).

5 Солтүстіктен Оңтүстікке қарай бағытталған ординатасы  Y= … (оқытушымен беріледі) сызық бойынша вертикаль қиманы горизонталь 1:2000,  вертикаль 1:200 масштабында тұрғызу. Қиманы тұрғызу үшін, Жер бетінің планын және қазынды жатысының төбесінмен топырағының гипсометриялық планын пайдаланады.

Жұмысты орындаудың әдістемесі:

1 Қазынды жатысының төбесінің белгісі,ұңғыма аузы мен төбе тереңдігінің айырмашылығына тең; қазынды жатысының топырақ белгісі ұңғыма аузы мен топырақ тереңдігінің айырмашылығына тең.

2 Қазынды жатысының вертикаль қуаттылығы төбе белгісі мен топырақ белгісінің айырмашылғына тең.

3 Вертикаль қиманы тұрғызу үшін, Жер бетінің топырақ жатысының белгілерінің мксимальды және минимальды белгілерін ескере отырып, әрбір 50 метр сайын биіктік торын тұрғызу қажет. Горизонталь арақашықтықты Жер бетінің планынан және қазынды жатысының гипсометриялық планынан алуды қарастыру керек; Нүктелер арасындағы вертикаль арақашықтық осы нүктелер арасындағы белгілер айырмасына тең.

И қосымшасында Жер бөлігінің бетінің, төбесінің, топырақтың қазынды жатысының және изоқуаттылықтың планын тұрғызу мысалы келтірілген.

Ж ҚОСЫМШАСЫ

Маркшейдерлік графикалық құжаттарды дайындауға берілген мәліметтер

1 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 21,00 | 930,00 | 107,32 | 319,32 | 335,80 |
| 2 | 226,00 | 934,00 | 115,46 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 384,00 | 929,00 | 119,85 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 125,00 | 822,00 | 110,90 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 308,00 | 824,00 | 116,57 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 30,00 | 715,00 | 107,29 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 174,00 | 731,00 | 116,83 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 374,00 | 729,00 | 123,34 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 136,00 | 630,00 | 117,31 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 296,00 | 648,00 | 118,91 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 40,00 | 564,00 | 114,75 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 237,00 | 520,00 | 121,05 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 383,00 | 524,00 | 127,23 | 322,23 | 325,23 |

2 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 30,00 | 939,00 | 135,00 | 319,02 | 335,80 |
| 2 | 235,00 | 943,00 | 143,14 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 393,00 | 938,00 | 147,53 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 134,00 | 831,00 | 138,58 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 317,00 | 833,00 | 144,25 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 39,00 | 724,00 | 134,97 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 183,00 | 740,00 | 144,51 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 383,00 | 738,00 | 151,02 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 145,00 | 639,00 | 144,99 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 305,00 | 657,00 | 146,59 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 49,00 | 573,00 | 142,43 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 246,00 | 529,00 | 148,73 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 392,00 | 533,00 | 154,91 | 322,23 | 325,23 |

3 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 16,00 | 925,00 | 138,26 | 319,03 | 335,80 |
| 2 | 221,00 | 929,00 | 146,40 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 379,00 | 924,00 | 150,79 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 120,00 | 817,00 | 141,84 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 303,00 | 819,00 | 147,51 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 25,00 | 710,00 | 138,23 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 169,00 | 726,00 | 147,77 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 369,00 | 724,00 | 154,28 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 131,00 | 625,00 | 148,25 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 291,00 | 643,00 | 149,85 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 35,00 | 559,00 | 145,69 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 232,00 | 515,00 | 151,99 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 378,00 | 519,00 | 158,17 | 322,23 | 325,23 |

4 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 26,00 | 935,00 | 132,63 | 319,04 | 335,80 |
| 2 | 231,00 | 939,00 | 140,77 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 389,00 | 934,00 | 145,16 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 130,00 | 827,00 | 136,21 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 313,00 | 829,00 | 141,88 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 35,00 | 720,00 | 132,60 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 179,00 | 736,00 | 142,14 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 379,00 | 734,00 | 148,65 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 141,00 | 635,00 | 142,62 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 301,00 | 653,00 | 144,22 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 45,00 | 569,00 | 140,06 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 242,00 | 525,00 | 146,36 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 388,00 | 529,00 | 152,54 | 322,23 | 325,23 |

5 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 28,00 | 937,00 | 132,13 | 319,05 | 335,80 |
| 2 | 233,00 | 941,00 | 140,27 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 391,00 | 936,00 | 144,66 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 132,00 | 829,00 | 135,71 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 315,00 | 831,00 | 141,38 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 37,00 | 722,00 | 132,10 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 181,00 | 738,00 | 141,64 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 381,00 | 736,00 | 148,15 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 143,00 | 637,00 | 142,12 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 303,00 | 655,00 | 143,72 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 47,00 | 571,00 | 139,56 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 244,00 | 527,00 | 145,86 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 390,00 | 531,00 | 152,04 | 322,23 | 325,23 |

6 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 24,00 | 933,00 | 139,52 | 319,06 | 335,80 |
| 2 | 229,00 | 937,00 | 147,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 387,00 | 932,00 | 152,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 128,00 | 825,00 | 143,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 311,00 | 827,00 | 148,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 33,00 | 718,00 | 139,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 177,00 | 734,00 | 149,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 377,00 | 732,00 | 155,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 139,00 | 633,00 | 149,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 299,00 | 651,00 | 151,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 43,00 | 567,00 | 146,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 240,00 | 523,00 | 153,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 386,00 | 527,00 | 159,43 | 322,23 | 325,23 |

7 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 18,00 | 927,00 | 133,02 | 319,07 | 335,80 |
| 2 | 223,00 | 931,00 | 141,16 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 381,00 | 926,00 | 145,55 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 122,00 | 819,00 | 136,60 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 305,00 | 821,00 | 142,27 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 27,00 | 712,00 | 132,99 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 171,00 | 728,00 | 142,53 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 371,00 | 726,00 | 149,04 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 133,00 | 627,00 | 143,01 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 293,00 | 645,00 | 144,61 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 37,00 | 561,00 | 140,45 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 234,00 | 517,00 | 146,75 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 380,00 | 521,00 | 152,93 | 322,23 | 325,23 |

8 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 14,00 | 923,00 | 139,52 | 319,08 | 335,80 |
| 2 | 219,00 | 927,00 | 147,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 377,00 | 922,00 | 152,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 118,00 | 815,00 | 143,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 301,00 | 817,00 | 148,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 23,00 | 708,00 | 139,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 167,00 | 724,00 | 149,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 367,00 | 722,00 | 155,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 129,00 | 623,00 | 149,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 289,00 | 641,00 | 151,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 33,00 | 557,00 | 146,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 230,00 | 513,00 | 153,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 376,00 | 517,00 | 159,43 | 322,23 | 325,23 |

9 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 12,00 | 921,00 | 138,92 | 319,09 | 335,80 |
| 2 | 217,00 | 925,00 | 147,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 375,00 | 920,00 | 151,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 116,00 | 813,00 | 142,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 299,00 | 815,00 | 148,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 21,00 | 706,00 | 138,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 165,00 | 722,00 | 148,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 365,00 | 720,00 | 154,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 127,00 | 621,00 | 148,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 287,00 | 639,00 | 150,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 31,00 | 555,00 | 146,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 228,00 | 511,00 | 152,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 374,00 | 515,00 | 158,83 | 322,23 | 325,23 |

10 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 32,00 | 941,00 | 132,12 | 319,10 | 335,80 |
| 2 | 237,00 | 945,00 | 140,26 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 395,00 | 940,00 | 144,65 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 136,00 | 833,00 | 135,70 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 319,00 | 835,00 | 141,37 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 41,00 | 726,00 | 132,09 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 185,00 | 742,00 | 141,63 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 385,00 | 740,00 | 148,14 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 147,00 | 641,00 | 142,11 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 307,00 | 659,00 | 143,71 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 51,00 | 575,00 | 139,55 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 248,00 | 531,00 | 145,85 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 394,00 | 535,00 | 152,03 | 322,23 | 325,23 |

11 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 10,00 | 919,00 | 135,92 | 319,11 | 335,80 |
| 2 | 215,00 | 923,00 | 144,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 373,00 | 918,00 | 148,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 114,00 | 811,00 | 139,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 297,00 | 813,00 | 145,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 19,00 | 704,00 | 135,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 163,00 | 720,00 | 145,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 363,00 | 718,00 | 151,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 125,00 | 619,00 | 145,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 285,00 | 637,00 | 147,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 29,00 | 553,00 | 143,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 226,00 | 509,00 | 149,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 372,00 | 513,00 | 155,83 | 322,23 | 325,23 |

12 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 36,00 | 945,00 | 137,52 | 319,12 | 335,80 |
| 2 | 241,00 | 949,00 | 145,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 399,00 | 944,00 | 150,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 140,00 | 837,00 | 141,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 323,00 | 839,00 | 146,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 45,00 | 730,00 | 137,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 189,00 | 746,00 | 147,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 389,00 | 744,00 | 153,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 151,00 | 645,00 | 147,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 311,00 | 663,00 | 149,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 55,00 | 579,00 | 144,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 252,00 | 535,00 | 151,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 398,00 | 539,00 | 157,43 | 322,23 | 325,23 |

13 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 6,00 | 915,00 | 134,12 | 319,13 | 335,80 |
| 2 | 211,00 | 919,00 | 142,26 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 369,00 | 914,00 | 146,65 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 110,00 | 807,00 | 137,70 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 293,00 | 809,00 | 143,37 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 15,00 | 700,00 | 134,09 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 159,00 | 716,00 | 143,63 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 359,00 | 714,00 | 150,14 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 121,00 | 615,00 | 144,11 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 281,00 | 633,00 | 145,71 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 25,00 | 549,00 | 141,55 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 222,00 | 505,00 | 147,85 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 368,00 | 509,00 | 154,03 | 322,23 | 325,23 |

14 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Топырақ |
| 1 | 41,00 | 950,00 | 128,62 | 319,14 | 335,80 |
| 2 | 246,00 | 954,00 | 140,27 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 404,00 | 949,00 | 144,66 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 145,00 | 842,00 | 135,71 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 328,00 | 844,00 | 141,38 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 50,00 | 735,00 | 132,10 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 194,00 | 751,00 | 141,64 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 394,00 | 749,00 | 148,15 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 156,00 | 650,00 | 142,12 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 316,00 | 668,00 | 143,72 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 60,00 | 584,00 | 139,56 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 257,00 | 540,00 | 145,86 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 403,00 | 544,00 | 152,04 | 322,23 | 325,23 |

15 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 46,00 | 955,00 | 129,92 | 319,15 | 335,80 |
| 2 | 251,00 | 959,00 | 138,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 409,00 | 954,00 | 142,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 150,00 | 847,00 | 133,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 333,00 | 849,00 | 139,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 55,00 | 740,00 | 129,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 199,00 | 756,00 | 139,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 399,00 | 754,00 | 145,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 161,00 | 655,00 | 139,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 321,00 | 673,00 | 141,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 65,00 | 589,00 | 137,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 262,00 | 545,00 | 143,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 408,00 | 549,00 | 149,83 | 322,23 | 325,23 |

16 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 51,00 | 960,00 | 136,02 | 319,16 | 335,80 |
| 2 | 256,00 | 964,00 | 144,16 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 414,00 | 959,00 | 148,55 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 155,00 | 852,00 | 139,60 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 338,00 | 854,00 | 145,27 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 60,00 | 745,00 | 135,99 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 204,00 | 761,00 | 145,53 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 404,00 | 759,00 | 152,04 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 166,00 | 660,00 | 146,01 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 326,00 | 678,00 | 147,61 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 70,00 | 594,00 | 143,45 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 267,00 | 550,00 | 149,75 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 413,00 | 554,00 | 155,93 | 322,23 | 325,23 |

17 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 56,00 | 965,00 | 137,43 | 319,17 | 335,80 |
| 2 | 261,00 | 969,00 | 145,57 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 419,00 | 964,00 | 149,96 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 160,00 | 857,00 | 141,01 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 343,00 | 859,00 | 146,68 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 65,00 | 750,00 | 137,40 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 209,00 | 766,00 | 146,94 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 409,00 | 764,00 | 153,45 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 171,00 | 665,00 | 147,42 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 331,00 | 683,00 | 149,02 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 75,00 | 599,00 | 144,86 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 272,00 | 555,00 | 151,16 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 418,00 | 559,00 | 157,34 | 322,23 | 325,23 |

18 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 61,00 | 970,00 | 128,18 | 319,18 | 335,80 |
| 2 | 266,00 | 974,00 | 136,32 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 424,00 | 969,00 | 140,71 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 165,00 | 862,00 | 131,76 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 348,00 | 864,00 | 137,43 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 70,00 | 755,00 | 128,15 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 214,00 | 771,00 | 137,69 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 414,00 | 769,00 | 144,20 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 176,00 | 670,00 | 138,17 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 336,00 | 688,00 | 139,77 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 80,00 | 604,00 | 135,61 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 277,00 | 560,00 | 141,91 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 423,00 | 564,00 | 148,09 | 322,23 | 325,23 |

19 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 66,00 | 975,00 | 128,64 | 319,19 | 335,80 |
| 2 | 271,00 | 979,00 | 136,78 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 429,00 | 974,00 | 141,17 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 170,00 | 867,00 | 132,22 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 353,00 | 869,00 | 137,89 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 75,00 | 760,00 | 128,61 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 219,00 | 776,00 | 138,15 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 419,00 | 774,00 | 144,66 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 181,00 | 675,00 | 138,63 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 341,00 | 693,00 | 140,23 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 85,00 | 609,00 | 136,07 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 282,00 | 565,00 | 142,37 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 428,00 | 569,00 | 148,55 | 322,23 | 325,23 |

20 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 71,00 | 980,00 | 130,18 | 319,20 | 335,80 |
| 2 | 276,00 | 984,00 | 138,32 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 434,00 | 979,00 | 142,71 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 175,00 | 872,00 | 133,76 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 358,00 | 874,00 | 139,43 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 80,00 | 765,00 | 130,15 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 224,00 | 781,00 | 139,69 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 424,00 | 779,00 | 146,20 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 186,00 | 680,00 | 140,17 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 346,00 | 698,00 | 141,77 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 90,00 | 614,00 | 137,61 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 287,00 | 570,00 | 143,91 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 433,00 | 574,00 | 150,09 | 322,23 | 325,23 |

21 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 76,00 | 985,00 | 132,06 | 319,21 | 335,80 |
| 2 | 281,00 | 989,00 | 140,20 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 439,00 | 984,00 | 144,59 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 180,00 | 877,00 | 135,64 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 363,00 | 879,00 | 141,31 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 85,00 | 770,00 | 132,03 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 229,00 | 786,00 | 141,57 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 429,00 | 784,00 | 148,08 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 191,00 | 685,00 | 142,05 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 351,00 | 703,00 | 143,65 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 95,00 | 619,00 | 139,49 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 292,00 | 575,00 | 145,79 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 438,00 | 579,00 | 151,97 | 322,23 | 325,23 |

22 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 81,00 | 990,00 | 133,52 | 319,22 | 335,80 |
| 2 | 286,00 | 994,00 | 141,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 444,00 | 989,00 | 146,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 185,00 | 882,00 | 137,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 368,00 | 884,00 | 142,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 90,00 | 775,00 | 133,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 234,00 | 791,00 | 143,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 434,00 | 789,00 | 149,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 196,00 | 690,00 | 143,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 356,00 | 708,00 | 145,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 100,00 | 624,00 | 140,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 297,00 | 580,00 | 147,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 443,00 | 584,00 | 153,43 | 322,23 | 325,23 |

23 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 86,00 | 995,00 | 135,50 | 319,23 | 335,80 |
| 2 | 291,00 | 999,00 | 143,64 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 449,00 | 994,00 | 148,03 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 190,00 | 887,00 | 139,08 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 373,00 | 889,00 | 144,75 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 95,00 | 780,00 | 135,47 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 239,00 | 796,00 | 145,01 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 439,00 | 794,00 | 151,52 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 201,00 | 695,00 | 145,49 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 361,00 | 713,00 | 147,09 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 105,00 | 629,00 | 142,93 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 302,00 | 585,00 | 149,23 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 448,00 | 589,00 | 155,41 | 322,23 | 325,23 |

24 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 91,00 | 1000,00 | 137,56 | 319,24 | 335,80 |
| 2 | 296,00 | 1004,00 | 145,70 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 454,00 | 999,00 | 150,09 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 195,00 | 892,00 | 141,14 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 378,00 | 894,00 | 146,81 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 100,00 | 785,00 | 137,53 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 244,00 | 801,00 | 147,07 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 444,00 | 799,00 | 153,58 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 206,00 | 700,00 | 147,55 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 366,00 | 718,00 | 149,15 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 110,00 | 634,00 | 144,99 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 307,00 | 590,00 | 151,29 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 453,00 | 594,00 | 157,47 | 322,23 | 325,23 |

25 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 96,00 | 1005,00 | 138,50 | 319,25 | 335,80 |
| 2 | 301,00 | 1009,00 | 146,64 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 459,00 | 1004,00 | 151,03 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 200,00 | 897,00 | 142,08 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 383,00 | 899,00 | 147,75 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 105,00 | 790,00 | 138,47 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 249,00 | 806,00 | 148,01 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 449,00 | 804,00 | 154,52 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 211,00 | 705,00 | 148,49 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 371,00 | 723,00 | 150,09 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 115,00 | 639,00 | 145,93 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 312,00 | 595,00 | 152,23 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 458,00 | 599,00 | 158,41 | 322,23 | 325,23 |

И ҚОСЫМШАСЫ

а) Руда шыққан орындағы барлау жүргізілген бөліктің жер беті планы  M  l:2000, қимасы 1,0 метр

200

150

800

1000

400

1

132,06

2

140,20

3

144,59

5

141,31

4

135,64

7

141,57

6

132,03

11

139,49

9

142,05

12

145,79

10

143,65

8

148,08

13

151,97

145

140

135

б) Кен рудасының жатыс төбесінің гипсометриялық планы M l:2000, қимасы 1,0м

400

600

800

1000

200

1

177,00

2

167,04

3

160,95

8

159,16

13

156,07

5

161,43

10

159,39

12

159,95

7

162,87

4

168,90

11

165,54

9

166,70

6

170,211

160,0

165,0

170,0

175,0

в) Кен рудасының жатысы топырағының  гипсометриялық планы M l:2000, қимасы 1,0м

600

1000

200

400

1

-193,80

2

-183,74

3

-178,15

8

-179,36

13

-159,00

12

-167,75

9

-183,50

7

-187,97

10

-173,79

4

-189,20

5

-186,13

6

-194,00

11

-176,59

165

170

175

180

185

190

160

800

г) Кен рудасының жатысының изоқуттылық  планы M l :2000, қимасы 1,0м

600

800

1000

1

16,59

4

20,30

200

400

2

16,70

3

17,20

5

24,70

8

20,20

13

3,00

10

14,40

7

25,10

6

24,00

11

11,00

9

16,80

12

7,80

5,0

10,0

15,0

20,0