Практическая СРО 4

Погрузка породы

Объем отбиваемой породы составит:

V = 2,5. 0,85. 7,88= 16,75 м3

Количество породы составит:

Q = V. , т,

Q = 15, 7. 2,74 = 45,89 т

Погрузка отбитой породы должна осуществляться погрузочными ковшовыми машинами периодического действия с нижним захватом на рельсовом ходу. К ним относятся все машины типа ППН. Из серии этого типа машин выбирается погрузочная машина ППН-2.

Техническая характеристика ППН-2:

- вместимость ковша – 0,32 м3;

- длина при опущенном ковше – 2500 мм;

- ширина с подножкой – 1590 мм;

- высота от головки рельсов – 2350 мм;

- масса - 4,7 т;

- фронт погрузки - 2500 мм;

- установленная мощность пневмодвигателя – 26,5 кВт;

- число пневмодвигателей – 2;

- скорость передвижения – 1,8 м/с;

- максимальный размер куска – 800 мм.

Необходимо определить техническую производительность, являющуюся основным параметром машины:

Qт = 60. qк .n .Кнк . К1 . К2, м3/ч,

где qк – геометрическая вместимость ковша, м3;  n – теоретическое число циклов (берется из паспортных данных); Кнк – коэффициент наполнения ковша (Кнк = 0,4-1);  К1 – коэффициент, учитывающий изменение продолжительности рабочего цикла в реальных условиях (К1 = 0,85-1);  К2 – коэффициент дополнительного разрыхления породы в ковше (К2 = 0,92-0,96)

Qт = 60. 0,32 .4 .0,6 . 0,9 . 0,94 =38,98 м3/ч,

Объем горной массы, требуемой к погрузке за 1 цикл:

где Кр – коэффициент разрыхления породы (для условий Малеевского месторождения  Кр = 1,65)

Время погрузки горной массы составит:

где tм – время на маневры по обмену транспортных средств, ч; tзв – время, затрачиваемое на загон и выгон машин из забоя, мин.

Время на маневры по обмену транспортных сосудов зависит от применяемого их типа. Если грузить породу в вагоны одного состава, то время погрузки увеличивается на общее время маневров вследствие замены груженых вагонеток  на порожние и составит:

где t1 – время замены одной груженой вагонетки на порожнюю, мин       (t1 = 1,5-3 мин); n1 – число вагонов ВГ-4,5 в составе, шт.

Определение времени одного цикла:

Тц =tпр + Тб + tз +Туб, ч,

где tпр – время проветривания забоя, ч; Тб – время бурения шпуров и подготовительно-заключительных операций к бурению; tзв – время заряжания и взрывания шпуров; Туб – время на уборку породы.

Тц =0,5 + 3,8+ 0,7 +1=6 ч.