№4 Практикалық жұмыс

Тақырыбы:  Бағыттарды айналдыру тәсілімен өлшеу немесе Струве тәсілі

Жұмыстың мақсаты: бағыттарды беру есептерін шығару

Лимбтің қозғалмаған күйінде теодолит алидадасын сағат тілі бойынша бұрады, көру дүрбісін бірінші, екінші, ... , соңғы көздейді; сонымен қоса горизонталь дөңгелек бойынша есеп алады. Берілген өлшемдердің комплексі бірінші жартылай тәсілді құрады. Одан кейін дүрбіні зенит арқылы сол пункттарға бұрады, бірақ кері кезектестіктен: соңғы, ... , екінші, бірінші, яғни екінші жартылай тәсілді жасайды. Екі жартылай тәсіл бір тәсілді құрайды.

Егер әрбір жартылай тәсіл соңында дүрбіні қайтадан бастапқы бағытқа бағыттаса және қайта лимб бойынша есеп алса, яғни горизонтты тұйықтаса, бұл әдіс бағыттарды айналдыру тәсілімен өлшеу деп аталады. Бұл әдісті 1816 жылы белгілі орыс геодезисі және астроном академик В.Я. Струве ұсынды.

2.8 Айналдыру тәсілімен өлшенген бағыттың теңдеуі және оның дәлдігі Струве тәсілі

Мысалы: Р пунктінде n бағытымен 1,2,3,...n пункттерін айналма тәсілмен өлшеу керек болсын дейік.

Ол үшін лимбті бекітіп, алидаданы сағат тілі бағытымен дүрбіні ДС қалпында 1,2,3,...n пункттеріне кезектеп нысаналайды, қайтадан 1 пунктіне нысаналап, n+1-ге көздейді де есепті лимб бойынша алады. L1, L2, L3, ... Ln, LІ1. Бұл бірінші жарты айналым болады.

Содан дүрбіні зенит арқылы айналдырып, лимб сол қалпында, ал алидада айналымы сағат тілі бағытына қарсы болғанда, дүрбіні 1, n, n-1, ... 3,2,1 пунктеріне кезектеп көздеп, n+1 нысаналайды да, лимбтан есеп алады: R1, R2, R3 ... Rn, R1. Бұл өлшенгендердің бәрі 2-ші жарты айналым, ал екі жарты айналым толық айналма әдісін құрайды.

1-ші пункте бағытталған бағыт екі рет қарастырылады. Оны бастапқы бағыт деп атайды және оны әдетте жақсы көрінісі бар жерде таңдайды.

Толық айналма әдіспен өлшенген бағыттарды өңдеу, ДС және ДО өлшенген аттас есептердің орташа арифметикалық мәнін есептеуден басталады.

Бағыттың дәлдігін есептеу, жеке айналым бағытынан оның орташа арифметикалық қосындысының ауытқуына тең.

4-кесте. Горизонталь бұрышты айнaлу тәсілімен есептеу

| Тәсіл аты | ДС ДО | Бұрыш есебі | мм. есебі |  | (+)/2 | С-О (2С) | (С+О)/2 | Келтірілген бұрыштар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " | " |  |  |  |  |
| I | ДС | 0˚00' | 00" | 0,3" | 0,15 | -0,2 | 0,25 | 0˚00'07,16" |
|  | ДО | 180˚00' | 0,2" | 0,5" | 0,35 |  |  | 180˚00'00,50" |
|  | ДС | 23˚11' | 11,3" | 11,2" | 11,25 | -0,95 | 11,725 | 23˚11'02,44" |
|  | ДО | 203˚11' | 12,1" | 12,3" | 12,2 |  |  | 203˚11'03,39" |
|  | ДС | 46˚21' | 19,8" | 20,4" | 20,1 | -0,6 | 20,4 | 46˚21'07,66" |
|  | ДО | 226˚21' | 20,5" | 20,9 | 20,7 |  |  | 226˚21'08,26" |
|  | ДС | 57˚09' | 29,6" | 30,8" | 30,2 | -0,6 | 30,5 | 57˚09'22,78" |
|  | ДО | 237˚09' | 30,5" | 31,1" | 30,8 |  |  | 237˚09'23,38" |
| II | ДС | 30˚05' | 00" | 0,5" | 0,25 | -0,3 | 0,4 | 30˚05'07,41" |
|  | ДО | 210˚05' | 0,3" | 0,8" | 0,55 |  |  | 180˚00'00,30" |
|  | ДС | 53˚16' | 11,8" | 12,5" | 12,15 | -0,75 | 12,525 | 23˚11'02,29" |
|  | ДО | 233˚16' | 12,6" | 13,2" | 12,9 |  |  | 203˚11'03,04" |
|  | ДС | 76˚26' | 20,0" | 22,2" | 21,1 | -0,15 | 21,175 | 46˚21'07,64" |
|  | ДО | 256˚26' | 20,6" | 21,9" | 21,25 |  |  | 226˚21'07,79" |
|  | ДС | 87˚14' | 29,9" | 30,6" | 30,25 | -0,85 | 30,675 | 57˚09'22,43" |
|  | ДО | 267˚14' | 30,7" | 31,5" | 31,1 |  |  | 237˚09'23,28" |
| III | ДС | 60˚10' | 00" | 0,4" | 0,2 | -0,25 | 0,325 | 60˚10'07,58" |
|  | ДО | 240˚10' | 0,2" | 0,7" | 0,45 |  |  | 180˚00'00,25" |
|  | ДС | 83˚21' | 12,2" | 13,5" | 12,85 | 0,65 | 12,525 | 23˚11'03,02" |
|  | ДО | 263˚21' | 12,8" | 11,6" | 12,2 |  |  | 203˚11'02,37" |
|  | ДС | 106˚31' | 20,1" | 21,3" | 20,7 | -0,25 | 20,825 | 46˚21'07,71" |
|  | ДО | 286˚31' | 20,8" | 21,1" | 20,95 |  |  | 226˚21'07,96" |
|  | ДС | 117˚19' | 30,1" | 31,5" | 30,8 | -0,75 | 31,175 | 57˚09'22,88" |
|  | ДО | 297˚19' | 31,9" | 31,2" | 31,55 |  |  | 237˚09'23,63" |
| IV | ДС | 90˚15' | 00" | 1,2" | 0,6 | -0,1 | 0,65 | 90˚15'07,89" |
|  | ДО | 270˚15' | 0,5" | 0,9" | 0,7 |  |  | 180˚00'00,10" |
|  | ДС | 113˚26' | 12,8" | 13,1" | 12,95 | -0,9 | 13,4 | 23˚11'02,25" |
|  | ДО | 293˚26' | 13,2" | 14,5" | 13,85 |  |  | 203˚11'03,15" |
|  | ДС | 136˚36' | 21,5" | 20,9" | 21,2 | -1,75 | 22,075 | 46˚21'07,12" |
|  | ДО | 316˚36' | 21,2" | 24,7" | 22,95 |  |  | 226˚21'08,87" |
|  | ДС | 147˚24' | 30,9" | 34,4" | 32,65 | 0,45 | 32,425 | 57˚09'24,11" |
|  | ДО | 327˚24' | 31,3" | 33,1" | 32,2 |  |  | 237˚09'23,66" |

5- кесте. Бағыттың дәлдігін есептеу

| Тәсіл № | Бағыт 2 | Vi | Бағыт 3 | Vi | Бағыт 4 | Vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 23°11'02,44" | -0,6" | 46°21'07,66" | 0,12" | 57°09'22,78" | -0,27" |
| II | 23°11'02,29" | -0,21 | 46°21'07,64" | 0,10 | 57°09'22,43" | -0,61" |
| III | 23°11'03,02" | 0,51" | 46°21'07,71" | 0,18" | 57°09'22,88" | -0,16" |
| IV | 23°11'02,25" | -0,25" | 46°21'07,12" | -0,41 | 57°09'24,11" | 1,05" |
| Орт. | 23°11′02,50" | -0,55" | 46"°21′07,12" | -0,01" | 57°09′23,05" | 0,01" |
|  | ¦V¦= | 1,57" | ¦V¦= | 0,81" | ¦V¦= | 2,09" |

Бір тәсілмен өлшенген бағыттың ОКҚ