№5 практикалық жұмыс

Тақырыбы: Полигонометрия

Жұмыстың мақсаты: Полигонометрия туралы түсінік қалыптастыру

Жүйені тұрғызудың полигонометриялық әдісі жүрістің бекеттерінде және олардың арасындағы қабырғаларда көлденең бұрыштарды өлшеумен елді - мекенде жүрістерді салу, сонымен қатар пункттердің координаталарын анықтаудан тұрады. Ол елді - мекеннің қоныстанған немесе салынған бөліктерінде жүйені жасау үшін қолданылады.

3.1 Полигонометрияның түрлері

1, 2, 3 және 4 класстарының полигонометриясы – әдетте сәйкес кластың триангуляциясының орнына салынады;

1, 2 дәрежелі полигонометрия – үлкен масштабты топографиялық түсірілімдерді және басқа маркшейдерлік бөлу жұмыстарын негіздеу үшін мемлекеттік геодезиялық жүйені біріктіру ретімен салынады.

1) арнайы мақсатты полигонометрия – күрделі инженерлік міндеттерді шешу үшін. Оған деген талаптар әр жеке жағдайда жасалады.

Қабырғалардың ұзындығын өлшеу үшін қолданылатын әдістерге байланысты бөлінеді:

- тікелей қабырғалары өлшенетін полигонометрия (сымдар, рулеткалар, ұзындықты өлшеуіштер);

- қашықтығы өлшенетін полигонометрия (жарық-радио дальномер және оптикалық қашықтықты өлшеуіштер);

- параллактикалық полигонометрия – базисті бөлу және параллактикалық бұрыштарды өлшеу.

3.2 Полигонометрияның қолайлылығы мен кемшіліктері

Полигонометрияның қолайлылығына мыналар жатады:

1) жоғары қымбат тұратын сигналдар салу қажеттілігінің болмауы;

2)бекеттерді түсірілім объектісінен тікелей жақын арада орналастыру мүмкіндігі;

3)жүрістерді салу үшін елді - мекендердің, өзендердің жағасын пайдалану мүмкіндігі.

Полигонометрияның кемшіліктеріне мыналар жатады:

1) бекеттер арасындағы ұзақ уақытық қатаң байланыстардың болмауы;

2) тек оларға жататын елді - мекеннің тар жолағын тірек пункттермен қамтамасыз ету;

3) сызықтық өлшемдердің үлкен көлемі.

3.3 Полигонометриялық жүрістердің түрлері

Полигонометриялық жүрістердің екі түрі бар: тұйықталған және тұйықталмаған.

Тұйық жүріс белгілі координаттары бар 1 бастапқы пунктке сүйенеді және белгілі дирекциондық бұрыштары бар бастапқы бағыттарға келіп шектеседі.

Тұйықталмаған жүріс ұшымен бастапқы пункттерге сүйенеді және бастапқы бағыттарға келіп шектеседі.

5- кесте 1-4 класс полигонометриясының сипаттамасы

| Полигонометрия класы | Жүріс жақтарының ұзындығы, км | ОКҚ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бұрыштардың | қабырғалардың |
| 1 | 20-25 | ±0,4'' | 1:300000 |
| 2 | 7-20 | ±1,0'' | 1:250000 |
| 3 | 3-8 | ±1,5'' | 1:150000-1:200000 |
| 4 | 0,25-5 | ±2,0'' | 1:100000-1:150000 |