Задание на РК №1:

Процесс изготовления детали (рисунок 6.1) включает в себя пульт управления с кнопками «ПУСК», «СТОП» и индикационными лампами, 51 компрессор для нагнетания сжатого под давлением воздуха, обрабатываемой детали, резца и двигателя станка (ДС). После нажатия кнопки «ПУСК» происходит включение привода стан- ка (ДС) (раскручивание детали) и сравнение показаний манометров (М1, М2 и М3): давление в расширителе компрессора (М1) должно соответствовать давлению на клапанах станка (М2, М3) (М1=M2=M3=25МПа контроль утечек из трубопровода). В случае, когда M1 < M2 или M3 (давление в расширителе компрессора меньше чем в трубопроводе) включается двигатель компрессора (ДК) и давление в расширителе повышается до тех пор пока не вы- полниться условие М1=M2=M3, на пульте управления загорается сигнальная лампа Л1. Если же M1 > M2 или M3 (давление в расширителе компрессора больше чем в трубопроводе) открывается клапан (КЛ1) и давление выравнивается М1=M2=M3, на пульте управления при этом загорается сигнальная лампа Л2. После стабилизации давления с выдержкой в 5 сек. открывается клапан (КЛ2), который обеспечивает движение штатива резца υ2 в вертикальном направлении (резец подводиться к детали). Движение происходит до срабатывания концевого выключателя (КВ1). Затем с выдержкой в 5 сек. открывается клапан (КЛ3) обеспечивающий движение резца υ1 в горизонтальном направлении (фаза обработки детали). Движение происходит до срабатывания концевого выключателя (КВ2). При нажатии кнопки «СТОП» происходит мгновенное закрытие клапанов (КЛ1, КЛ2), отключение двигателя станка (ДС), на пульте управления загорается лампа Л3 и срабатывает звуковая сигнализация.