4  ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҰРАМ ПАРКІ

ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Жылжымалы құрам жұмыс көрсеткіштері пайдалануға техникалық дайын жылжымалы құрам санына және жолда жұмыстағылар санына байланысты болады. Паркті пайдалануды сипаттайтын, көрсеткіштерін талдау және оларды арттыру жолдарын анықтау, көлік жұмыс сапасын жақсарту резервісін табуға мүмкіндік береді.

  - Шартты белгілер

| Аи, Ап.д, Ап | - | автокөліктер саны: инвентарлық, пайдалануға дайын, пайдалануда, бірлік; |
| --- | --- | --- |
| Ажөн, Аұ.т | - | автокөліктер саны: жөндеуде, ұйымдастыру себептері бойынша бос тұру, бірлік; |
| αт.д, αш, αп | - | техникалық дайындық, шығару және паркті пайдалану еселігі; |
| АДи, АДп.д, АДп | - | автокөлік-күндер: инвентарлық, пайдалануға дайын, пайдалануда; |
| АДжөн, АДұ.т | - | автокөлік-күн: жөндеуде, ұйымдастыру себептері бойынша бос тұру; |
| Ант, Днт, АДнт | - | бос тұрумен нормаланатын автокөліктер, күндер, автомобиль-күн (демалыс, мейрам). |

4.2 Есептерді шешу үшін қажетті негізгі формулалар

Есептерді шешу үшін қолданылатын негізгі формулалар:

Инвентарлы автокөліктер саны

Аи = Ап + Ажөн + Аұ.т                                                                 (4.1)

Инвентарлы күндер

Ди = Дп + Джөн + Дұ.т                                                                   (4.2)

Инвентарлы автокөлік-күн

АДи = АДп + АДжөн + АДұ.т                                                            (4.3)

Жылжымалы құрамды пайдалану, техникалық дайындық және шығару еселіктері кесте 2.1 сәйкес анықталынады.

Кесте 2.1 – Жылжымалы құрамды пайдалану, техникалық дайындық және шығару еселіктерін есептеу

| Көрсеткіштер | т.д | ш | п |
| --- | --- | --- | --- |
| Календарь уақытындағы бір автокөлік үшін |  |  |  |
| Бір күндегі парктің көлік құралдары үшін |  |  |  |
| Календарь уақытындағы парктің көлік құралдары үшін |  |  |  |

4.3 Есептер

4.3.1 Жөндеудегі автокөлік-күндер 12775, парктегі автокөліктер тізімдер саны 250. Бір жылдағы (365 күн) техникалық дайындық еселігін табыңыз.

4.3.2  ГАЗ-53 автокөлігі бір ай (30 күн) техникалық қызмет көрсету және жөндеуде – 4 күн, ұйымдастыру себебі бойынша – 5 күн. Техникалық дайындық және шығару еселігін табыңыз.

4.3.3 Парктің тізіміндегі автокөлік саны Аи = 340 бірлік; техникалық дайындық еселігі 0,75. Өте жақсы техникалық қызмет көрсету және жөндеу арқасында техникалық дайындық еселігі 0,85 жетті. Пайдалануға жарамды автокөліктер саны қаншаға артады?

4.3.4 АКК қаланың сауда ұйымына 365 күн жұмыс істейді. Парктің тізіміндегі автокөлік саны Аи = 230 бірлік, техникалық дайындық еселігі 0,84, шығару еселігі 0,78. Жөндеуде және пайдалануда жылжымалы құрам қанша автокөлік-күн болды?

4.3.5 Парктің тізіміндегі автокөлік саны Аи = 350 бірлік, техникалық дайындық еселігі 0,8,  шығару еселігі 0,72. Қанша жөнделген автокөлік жұмысқа шықты?

4.3.6 Автокөлік паркінің жүкпен жүрген жүрісі  Lгр - 25 млн.км; тәуліктік жүріс Lсут = 220 км, шығару еселігі 0,8. Парктің тізімді құралын табыңыз Аи.