Практическая работа

Для усвоения темы уравнение Бернулли  решаем следующие задачу

Задача 1 Определить вакуумметрическое давление в баке рвак, при котором скорость течения потока жидкости в трубопроводе составит Vтр = 1,2 м/с. Высота h = 3,2 м, плотность жидкости ρ = 870 кг/м3. Высота уровня жидкости в пъезометре составляет hп = 0,64 м.

Схема к задаче 1

Плоскость сравнения 0 - 0 выберем по оси трубопровода в нижней его части. Сечение 1 - 1 выберем по установленному в нижней части трубы пъезометру, сечение 2 - 2 выберем по свободной поверхности жидкости в баке. Составим уравнение Бернулли, где давление будем учитывать в избыточной системе отсчёта.

Для сечения 1 - 1:

- геометрическая высота z1 = 0, так как центр тяжести сечения совпадает с плоскостью сравнения;

- пъезометрическая высота в сечении p1ρg=hп;

- скорость течения жидкости в трубопроводе V1 = Vтр.

Для сечения 2 - 2:

- геометрическая высота z2 = h;

- вакуумметрическая высота -pвакρg;

- скорость V2 = 0.

Составим уравнение Бернулли:

0+hп+Vтр22g=h-pвакρg+0 , откуда

pвак=ρgh-hп-ρVтр22=870×9,83,2-0,64-8701,222 = 21,2 кПа.

Задача 2 Поршень диаметром dп = 8 см перемещается со скоростью Vп под действием силы F = 0,4 кН. Жидкость плотностью ρ = 870 кг/м3 под действием поршня из правой части гидроцилиндра перемещается в бак, открытый в атмосферу. Определить скорость перемещения поршня Vп, если высота h = 9,4 м.

Схема к задаче 2

Плоскость сравнения 0 - 0 выбираем по оси гидроцилиндра. Сечение 1 - 1 выбираем по живому сечению жидкости в гидроцилиндре, причём параметры уравнения, относящиеся к этому сечению, относятся к центру тяжести сечения. Сечение 2 - 2 выбираем по свободной поверхности жидкости, где давление - только атмосферное (избыточное ризб = 0), скорость жидкости V2 ≈ 0. Составим уравнение Бернулли, где давление будем учитывать в избыточной системе отсчёта.

Для сечения 1 - 1:

- геометрическая высота z1 = 0, так как центр тяжести сечения совпадает с плоскостью сравнения;

- избыточное давление создаётся силой F=p1Sп, откуда

p1=FSп=4Fπdп2=4×4003,14×0,082 = 80 кПа;

- жидкость в сечении движется с той же скоростью, что и поршень (V1 = Vп), поэтому скоростной напор запишем как Vп22g .

Для сечения 2 - 2:

- геометрическая высота z2 = h;

- избыточное давление р2 = 0;

- скорость V2 = 0.

Составим уравнение Бернулли:

0+p1ρg+Vп22g=h+0+0, откуда

Vп=2gh-2p1ρ=2×9,8×9,4-2×80000870 = 0,576 м/с.