Вентиляция производственных помещений

1. Сочетание температуры воздуха, скорости его движения, относительной влажности и тепловым излучением от нагретых поверхностей называется ___________________ производственного помещения.

1)микроклиматом

2)рабочим режимом

3)климатическим режимом

4)рабочей обстановкой

2. Относительная влажность воздуха – это

1)содержание в воздухе водяного пара

2)абсолютное давление водяных паров

3)отношение парциального давления водяных паров к максимально возможному при данных условиях

4)сочетание температуры и давления водяного пара

3.* Нормируемые параметры микроклимата

1)температура воздуха

2)влажность воздуха

3)подвижность воздуха

4)давление воздуха

4. Периоды года, принятые для нормирования параметров микроклимата

1)зима, лето

2)холодный, теплый

3) зима, весна, лето, осень

4)холодный, переходный, теплый

5. Категории тяжести работы подразделяются на __ категории

1)2

2)3

3)4

4)5

6. Установите соответствие между категориями и характеристиками работ

1)Легкая (категория I)

2)Средней тяжести (категория II а)

3)Средней тяжести (категория II б)

4)Тяжелая (категория III)

A)Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей

B)Работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей

C)Работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей

D)Работы, связанные с систематическим напряжением, в частности с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей

7.* Нормирование параметров микроклимата предприятий зависит от…

1)категории тяжести работ

2)периода года

3)продолжительности работ

4)ни от чего

8. Нормирование параметров микроклимата для помещения при работе с компьютерами зависит от…

1)категории тяжести работ

2)периода года

3)продолжительности работ

4)ни от чего

9. Критерии качества воздуха - это ____________ загрязняющих веществ

1)концентрация

2)классы

3)количество

4)масса

10.* Критерии концентрации загрязняющих веществ для воздуха

1)ПДК

2)ОБУВ

3)ПДВ

4)НДС

11. Единица измерения ПДК загрязняющих веществ для воздуха

1)мг/м3

2)мг/г

3)г/м3

4)г/кг

12.* К источникам избыточного тепла относятся

1)люди

2)электронагреватели

3)солнечная радиация

4)лампы накаливания

13.* Полуорганизованная естественная вентиляция - это, когда …

1)вытяжка - организованная

2)приток - неорганизованный

3)вытяжка -неорганизованная

4)приток - организованный

14. Баланс воздухообмена необходим

1)для определения количества приточного воздуха

2)для определения количества удаляемого воздуха

3)для определения приточного и удаляемого воздуха

4)для сбалансированности системы вентиляции

15. Движущей силой перемещения воздуха является разность

1)давлений

2)температур

3)высот

4)влажности

16. Естественная система вентиляции применяется, если на человека приходится не менее _____ м3 воздуха

1)10

2)20

3)30

4)40

17. Механическая система вентиляции выбирается:

1)при кратности воздухообмена n>2

2)при кратности воздухообмена n<2

3)если на человека приходится не менее 40 м3 воздуха

4)всегда на производстве

18. Теплоотдача от человека в окружающую среду излучением максимальна при температуре окружающей среды

1)15оС

2)20оС

3)25оС

4)30оС

19. Теплоотдача от человека в окружающую среду излучением минимальна при температуре окружающей среды

1)15оС

2)20оС

3)25оС

4)30оС

20. Фактическая загазованность воздуха в рабочей зоне не должна превышать ___ ПДК или ОБУВ

1)0,3

2)0,5

3)0,8

4)1,0

21. Оптимальная относительная влажность воздуха, согласно санитарным нормам, составляет:

1)20 –30 %;

2)30 - 40 %

3)40 - 60 %

4)70 - 90 %

22. Прибор для измерения влажности:

1)анемометр

2)психрометр

3)барометр

4)спидометр

23. Прибор для измерения скорости движения воздуха

1)анемометр

2)психрометр

3)барометр

4)спидометр

24. Установите соответствие между видом вентиляции и его определением

1)аэрация

2)инфильтраци

3)механическая вентиляция

4)общеобменная вентиляция

A)организованная естественная общеобменная вентиляция

B)неорганизованная естественная вентиляция

C)тип вентиляции при котором воздух подается в производственные помещения или удаляется из них по системам вентиляционных каналов с использованием для этого специальных механических побудителей

D)система вентиляции, которая предназначена для подачи чистого воздуха в помещение, удаления избыточной теплоты, влаги и вредных веществ из помещений