Задача 3  Задачи  на гидравлические сопротивления

По сифону d= 100мм длиной L=20м движется вода с расходом Q=10 л/с переливаясь из резервуара А в резервуар Б. Определить разность горизонтов воды в резервуарах (H) и величину наибольшего вакуума в сифоне. Расстояние от уровня воды в резервуаре А до сечения х-х равно Z=3м, расстояние от начала сифона до сечения х-х  l =15м, h=20м. Коэффициент шероховатости старых стальных труб сифона n=0,0125, коэффициент кинематической вязкости воды ν=0,0131см2 /с.

Скорость движения воды в сифоне:

υ= Q/ ω= 4 Q / π d 2 = 4*0,01/ 3,14*0,1 2  = 1,27м/ с

Для сечения 1-1 и 2-2 уравнение Бернулли относительно плоскости сравнения, проведенной через поверхность воды в резервуаре Б:

Для сечений 1-1 и 2-2:

z 1 + P 1/ γ + α ϑ 12 / 2 g  =  z 2 + P 2/ γ + α ϑ 22 / 2 g + hf

где z1 – расстояние от плоскости 0-0 до сечения 1-1 ( z1=Н );

Р1 и Р2 – давления в сечениях 1-1 и 2-2 (Р1 и Р2 =атмосферному);

υ1 и υ2 – скорости в сечениях 1-1 и 2-2, т.к. колебания уровней в

резервуарах не происходит, то они равны нулю (υ2 = υ1=0).

hf – потери напора в сифоне, они складываются из потерь по длине (hl) и

на местные  сопротивления (hξ): hf = hl+ hξ

Потери по длине, определяются по уравнению Дарси – Вейсбаха :

h l = λ* L /d * ϑ 2/ 2 g

где υ – скорость движения жидкости в трубопроводе.

Потери на местные сопротивления, определяются по уравнению Вейсбаха:

hξ = ϑ2/2 g ∑ζ

где Σζ =ζвх+2 ζпов+ ζвых

Подставляем данные в уравнение Бернулли, получим:

H+ P атм / γ + α 02 /2 g =0 + P атм/ γ + α 02 /2 g + ϑ 2/2 g(λ* L /d+ ζвх+2 ζпов+ ζвых )

Тогда уравнение Бернулли преобразуется в вид:

H= ( ζвх+2 ζпов+ ζвых + L /d ) ϑ 2/2 g

ζвх = 0,5; ζпов = 0,15; ζвых = 1-  по справочным данным.

Для определения коэффициента Дарси можно использовать уравнение:

λ = 8 g/ C2

где С – коэффициент Шези:

С = R*1/ n* 1/6

где n – шероховатость трубы;

R – гидравлический радиус, который определяется: R = W /x

W = π d2/4 =  3,14* 0,12/4= 0,00785 м 2

x = πd = 3,14 * 0,1 = 0,314 м

R =0,00785/0,314 = 0,025м

С = 1/0,125 * 1/6 = 43,2 м/с

λ= 8 *9,81 /43,2 2  = 0,0421

тогда λ L/ d =0,0421 * 20/0,1 =8,42

Н = (1,8+8,42)1,27 2/2х9,81 =  0.84 м

Определяем наибольший вакуум в сифоне, который находится в наивысшей точки, наиболее удаленной от питающего резервуара (сечение х – х). Для начала составляем уравнение Бернулли для сечения 1 - 1 и х – х. За плоскость сравнения примем поверхность воды в резервуаре А, т.е. сечение 1 – 1 уравнение Бернулли расписывается в виде:

z 1 + P 1/ γ + α ϑ 12 / 2 g  =  z х + P х/ γ + α ϑ х2 / 2 g + h fх

где zх - расстояние от плоскости сравнения 1 – 1 до сечения х – х;

Рх – давление в точке х – х;

ϑ х – скорость движения в трубопроводе ϑ х = ϑ ;

L – коэффициент Кориолиса принимаемый для турбулентного движения

равным единице;

hfx – потери напора на участке от начала трубы до сечения х – х.

hfx = hеx + hеx = (λ* l/ d + l bx + l пов)

Подставляя значения в уравнение Беркулли, получим:

0+Ратм /λ + L*02 /2 g = z + Px /λ +v 2 /2 g(L+ λ* l/ d + l bx + l пов)

Преобразуем уравнение Бернулли, при этом учитываем, что:

(Ратм - РX )/ γ = h вак (величина вакуума) тогда получаем:

h вак  = z + V 2/ 2 g (L+ λ *l /d + l bx + l пов )

h вак  = 3+(1+0,0421 *0,15/0,1+0,5+0,15)* (1,272 /2*9,81) = 3,66 м

Ответ: Н = 0,84 м; hвак = 3,66м

Решить Задачи

1. Определить расход воды Q в трубе диаметром d1,имеющей плавное сужение до диаметра   d 2 , если показания пьезометров: до сужения h 1 , в сужении h 2.  Потерями напора пренебречь.

| Заданные величи-ны | Последние цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| d1, мм | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| d 2, мм | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 100 | 150 |
| h 1, м | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| h 2, м | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

2. Определить  диаметр d 2 суженной части трубопровода, при котором избыточное давление Р1, расход Q, диаметр до расширения d1, высота h вак заданы. Потерями напора пренебречь.

| Заданные величи-ны | Последние цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q*10-3, м3 /с | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 |
| Р1*10-3, Па | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| d 1, м | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
| h вак, м | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |

3. Определить число Рейнольдса и режим движения воды в водопроводной трубе диаметром d, если протекающий в ней расход Q известен. Температура воды t° заданные величины.

| Заданные величи-ны | Последние цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| d, мм | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| Q*10-3, м3 /с | 0,12 | 0,125 | 0,13 | 0,135 | 0,14 | 0,145 | 0,126 | 0,136 | 0,146 | 0,150 |
| t°,С | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 25 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Константинов Ю.М. Гидравлика (Учеб. Для студентов специальности «ВиВ») Киев: Вища школа - 1981. -360 с.

- Константинов Ю.М. Гидравлика. - Киев: Вища школа. 1988.

- Чугаев Р.Г. Гидравлика: Учебник для вузов. - Л.; Энергоиздат, 1982. - 672 с.

- Сборник задач по гидравлике: Учебное пособие для вузов. /Под.ред. Большакова В. А. - Киев: Вища школа. 1979. 339 с.

- Cправочник по гидравлике. / Под. ред. В.А. Большакова. -Киев; Виша школа. 1984.-343с.

- Примеры расчетов по гидравлике: Учебное пособие для вузов /Под. ред. А.Д.Альтшуля. М.: Стройиздат, 1976, —255с.