Пример решения задач.

Горизонтальная металлическая цистерна круглого сечения диаметром d = 2 м и длиной L = 10 м полностью заполнена минеральным маслом (удельный вес масла 9∙103 Н/м3). Давление на поверхности масла равно атмосферному. Определить силу давления масла на внутреннюю криволинейную поверхность цистерны. Определить координаты центра тяжести тела давления.

Рис. 2.26. Схема к задаче 2.7.10

Определим плотность масла исходя из формул (1.3) и (1.4):

ρ = γg = 90009,8 = 918,37 кг/м3.

Центр координат расположим в центре сечения цистерны, ось ОХ направим по горизонтали, ось ОZ - по вертикали по оси симметрии цистерны (рис. 2.26). Сила давления масла на внутреннюю криволинейную поверхность цистерны определим по формуле (2.19) как корень из суммы квадратов силы Px (сила давления масла на вертикальную проекцию оси ОZ цилиндрической поверхности цистерны) и силы Pz (сила тяжести тела давления, ограниченного осью ОZ и цилиндрической поверхностью), то есть:

P=Px2+Pz2 .

Для определения силы Px по формуле необходимо определить площадь проекции цилиндрической поверхности Sz на ось ОZ и центр тяжести hC этой проекции для определения давления:

Sz=dL=10×2 = 20 м2;

hC=d2 = 1 м,

Px=ρghCSz=918,37×9,8×1×20 = 180 кН.

Сила Pz определим как половину веса масла:

Pz=mg2=ρgW2=ρgLπd28=918,37×9,8×10×3,14×228 = 141,3 кН.

Сила давления масла на внутреннюю криволинейную поверхность цистерны:

P=1800002+1413002 = 228835,5 Н.

Определим координаты центра тяжести тела давления. Центр тяжести будет находиться на линии действия силы давления Px, то есть координата по оси ОZ будет равна

z=hD-d2=58d-d2=18d.

Координату хц по оси ОХ определим, составив уравнение моментов относительно т. А:

Px18d=Pzxц , откуда

xц=Pxd8Pz=180000×28×141300 = 032 м.