Практическая работ на тему «Расчет сложных трубопроводов»

Примеры решения задач

Для сложного трубопровода, состоящего из n-го количества участков, справедливы следующие равенства:

- для последовательного соединения трубопровода (6.5)

Q1=Q2=Q3=…=Qn=Q;      hпот=h1+h2+…+hn;

- для параллельного соединения трубопроводов (6.6)

Q=Q1+Q2+Q3+…+Qn;           hпот=h1=h2=…=hn.

На равенствах (6.5) и (6.6) основан способ определения параметров сложного трубопровода - напора, расхода и геометрических параметров трубопровода. Неизвестные параметры трубопровода могут быть определены аналитически или графоаналитически, построением характеристики сложного трубопровода. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- представить сложный трубопровод в виде соединения простых участков;

- для каждого простого участка составить уравнение потребного напора (6.4) или гидравлическую характеристику трубопровода (6.5)

Hпотр=Hст+KQm,

hпот=KQm.

С достаточной точностью можно принять:

- для ламинарного режима

K=128νLрасчπgd4 , m = 1, Lрасч=L+Lэкв,

где Lэкв - длина, эквивалентная всем местным гидравлическим сопротивлениям в трубопроводе;

- для турбулентного режима

K=λLd+ζм8π2d4g , m = 2.

При аналитическом определении неизвестных параметров трубопровода составляют систему уравнений, где количество неизвестных не превышает количество уравнений, например, система уравнений для разветвлённого трубопровода (6.8).

При графоаналитическом определении неизвестных параметров необходимо построить характеристику сложного трубопровода. Для этого необходимо:

- рассчитать и построить характеристики каждого простого участка трубопровода;

- провести графическое сложение характеристик последовательных участков по оси расхода, или сложение характеристик параллельных участков по оси напора (оси ординат).

Для разветвлённого трубопровода сложение характеристик проводят по правилу сложения характеристик параллельного трубопровода.

Задачи на расчёт простого трубопровода можно разбить на три типа:

Первый тип. Даны:

- расход жидкости Q в трубопроводе;

- все геометрические размеры (длина L, диаметр d и геометрическая высота h);

- эквивалентная шероховатость труб ∆Э;

- давление или напор в конечном сечении (для всасывающих трубопроводов - в начальном);

- параметры жидкости (плотность ρ и кинематическая вязкость ν).

Местные сопротивления либо заданы коэффициентами ζм или эквивалентными длинами Lэкв, либо оцениваются по справочным данным.

Требуется найти потребный напор Нпотр.

В этом случае задачу решают в следующей последовательности:

- по известным значениям Q, d и ν находят число Рейнольдса Rе и определяют режим течения жидкости;

- при ламинарном режиме течения искомый напор определяют по формуле (6.4), где коэффициент K определяют по формуле для ламинарного режима;

- при турбулентном режиме задачу решают по той же формуле (6.4), где коэффициент K определяют по формуле для турбулентного режима. Коэффициент λ определяют по соответствующим формулам (4.6), (4.7) или (4.8) в зависимости от соотношения толщины вязкого подслоя потока δ и размера эквивалентной шероховатости ∆Э.

Второй тип. Даны: напор Нрасп, который будем называть располагаемым, так как он известен, и все величины, перечисленные в первом типе задач, кроме расхода Q. Так как число Рейнольдса в данной задаче определить нельзя, то необходимо выразить расход Q через критическое число Рейнольдса Rе = 2300 и определить Нкр, соответствующее смене режима. Сравнив Нкр и Нрасп, можно легко определить режим течения.

При ламинарном режиме задача решается просто, как и в задаче первого типа. При турбулентном режиме задача решается по формулам (6.3) и (6.4).

В уравнении (6.4) содержатся два неизвестных - расход Q и коэффициент λт, зависящие от числа Рейнольдса. Для решения задачи задают значение коэффициента λт с учётом шероховатости и определяют его по формуле Альтшуля при Rе → ∞:

λт=0,11∆Эd0,25.

Значение коэффициента λт изменяется в небольших пределах (λт = 0,015 … 0,045).

Затем, решая уравнение (6.4), находят расход Q в первом приближении. По найденному расходу Q определяют Rе в первом приближении, а по  Rе - уже более точное значение λт. Обычно бывает достаточно второго приближения.

Для решения этой же задачи графическим способом строят кривую потребного (располагаемого) напора для данного трубопровода с учётом переменности λт, то есть для ряда значений Q подсчитывают V, Rе, λт и Нпотр. Затем, построив кривую Нпотр = f(Q), и зная ординату Нпотр = Нрасп, находят соответствующую ей абсциссу, то есть находят расход Q.

Третий тип. Даны: расход Q, располагаемый напор Нрасп, и все величины, перечисленные ранее, кроме диаметра трубопровода d, который и нужно определить.

Так как число Рейнольдса определить нельзя, то выражают диаметр через критическое число Рейнольдса Rе = 2300 и определяют Нкр, соответствующее смене режима движения жидкости. Сравнивая Нкр и Нрасп, определяют режим течения.

При ламинарном режиме задача решается просто по соответствующим формулам.

При турбулентном режиме задачу решают графически. При этом задаются рядом значений диаметра d, по которым подсчитывают Нпотр. Затем строят график Нпотр= f(d) и по нему, зная Нрасп, определяют диаметр d.

Задача 1.  На рисунке показан всасывающий трубопровод гидросистемы. Длина трубопровода L = 1 м, диаметр d = 20 мм, расход жидкости Q = 0,314 л/с, абсолютное давление воздуха на свободной поверхности жидкости в баке р0 = 100 кПа, высота h = 1 м, плотность жидкости (масло индустриальное при 25°С) ρ = 900 кг/м3. Коэффициент сопротивления поворота ζпов = 0,42.

Определить абсолютное давление перед входом в насос при температуре рабочей жидкости t1 = 25°С (ν = 0,2·10-4 м2/с). Определить, как изменится искомое давление в зимнее время, когда при этом же расходе температура жидкости упадет до t2 = –35°С (ν = 10·10-4 м2/с).

Рисунок 1. Схема к задаче 1

Определим скорость течения жидкости в трубе V2 из уравнения расхода

V2=QSтр=4Qπd2=4×0,314×10-33,14×0,022 = 1 м/с.

Определим число Рейнольдса (3.15):

Re=V2dν=1×0,020,2×10-4 = 1000.

Режим движения жидкости ламинарный (Re < 2300, α = 2), поэтому потери по длине hдл определим по формуле Пуазейля (4.5):

hдл=128νLπgd4Q=128×0,2×10-4×13,14×9,8×0,024×0,314×10-3 = 0,163 м.

Потери в местных сопротивлениях определим по формуле Вейсбаха (4.10). Для местных потерь напора при втекании в бак (внезапное сужение ζвс = 0,5, так как S1≫S2), и на повороте:

hм=ζвс+ζповV222g=0,5+0,42122×9,8 = 0,047 м.

Общие потери напора

hпот=hдл+hм=0,163+0,047 = 0,21 м.

Составим уравнение Бернулли для сечений 1 - 1 и 2 - 2, проведя плоскость сравнения 0 - 0 по оси горизонтального участка трубы, откуда выразим абсолютное давление р2 перед входом в насос:

h+p0ρg+0=0+p2ρg+α2V222g+hпот, откуда

p2=ρgh-hпот+p0-ρα2V222=

=900×9,81-0,21+100000-9002×122 = 106,07 кПа.

Подсчитаем потери по длине при t2 = –35°С:

hдл=128νLπgd4Q=128×10×10-4×13,14×9,8×0,024×0,314×10-3 = 8,16 м.

Общие потери напора hпот=hдл+hм=8,16+0,047 = 8,21 м.

Тогда искомое давление при при t2 = –35°С:

p2=900×9,88,21-0,21+100000-9002×122 = 28,54 кПа.

Давление на входе в сечении 2 - 2 ниже атмосферного на давление вакуума рвак = р2 – рат = 28540 – 100000 = 71,46 кПа.