Тақырып: ЛОГИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ СҰЛБАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

Мақсаты: Құрамында логикалық элементтері бар микросұлбаларды қолдануды үйрену.

Құралдар және элементтер.

Құрамында логикалық элементтері бар микросұлбалардың жиыны, сандық интегралдық микросұлбалардың анықтамасы, жарық диодтардың және қосқыштар жиыны, қоректену көздері +5 В.

ҚЫСҚАША ТЕОРИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР

Алгебралық логиканың операциялары

Пікір – бекіту, осыған байланысты  ақиқат немесе жалған екенін анықтау. Логика бойынша  пікір  былай анықталады.

Ақиқат  – 1;   жалған  - 0.

Физикалық пікір өткізгішке электрлік токпен яғни электрлік сигналмен анықталады:токтың (сигналдың) бар екендігі– 1; токтың (сигналдың) жоқ екендігі– 0.

Өткізгіште токтың бар екендігін жарық диодын қосу арқылы анықтауға болады. Егер жарық диоды жанса онда физикалық пікір бойынша өткізгіште электр тогы өтеді, ал логикалық пікір бойынша бұл өткізгіш 1 санын ұсынады. Егер жарық диоды жанбаса - өткізгіш 0 санын көрсетеді.

Логикалық алгебрада пікірлер A,B,C,…,N логикалық айнымалылармен белгіленеді. Алгебралық логиканың операциялары қолданатын мұндай айнымалылар жиыны логикалық функциялар анықталады. Логикалық функция да пікір болып саналады және Х және Ү ж т.б. логикалық элементтің шығысында белгіленеді.

1. ЖӘНЕ операциясы  – логикалық көбейту – КОНЪЮНКЦИЯ. Екі немесе одан да көп пікірмен қолданылады (екі кірістен кем емес). АҚИҚАТ нәтижесі екеуі де ақиқат болса әйтпесе ЖАЛҒАН.

| № | А сигналы | В сигналы | шығу Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |

1 сурет                                  .

2. НЕМЕСЕ операциясы – логикалық қосу – ДИЗЪЮНКЦИЯ. Екі немесе одан да көп пікірмен қолданылады (екі кірістен кем емес). АҚИҚАТ нәтижесі ең болмағанда біреуі ақиқат болса әйтпесе ЖАЛҒАН.

| № | А сигналы | В сигналы | шығу Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |

2 сурет                                  .

3. ЕМЕС операциясы – логикалық терістеу – ИНВЕРСИЯ. Бір пікірде ғана қолданылады. АҚИҚАТ нәтижесі егер ЖАЛҒАН болса немесе керісінше.

.

| № | А сигналы | шығу Х |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

3 сурет

Универсалды базистер.                                       .

Базис ЖӘНЕ-ЕМЕС. Екі пікірдің көбейту нәтижесі инверсияны қолданады.

| № | А сигналы | В сигналы | шығу Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

4 сурет

.

Базис НЕМЕСЕ-ЕМЕС. Екі пікірдің қосу нәтижесі инверсияны қолданады.

| № | А сигналы | В сигналы | шығу Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

5 сурет

Жоғарыда айтылған элементтер еуропалық стандарт бойынша шартты графикалық белгілеуге ие болады.Бұл белгілеулер 6 суретте көрсетілген.

6 сурет

Логикалық элементтер интегралдық микросұлба түрінде орындалады. Әдетте, интегралдық микросұлба бірнеше біртипті элементтерден құралады. Electronics Workbench бағдарламасында мұндай микросұлбалардың жиыны «DIGIT» пиктограммасы арқылы орындалады. Микросұлбалардың жұмысы жайлы мәліметті оның шартты белгісі арқылы білуге болады. Бағдарламада микросұлбаның әрбір аяғы нөмірленген және қысқаша белгінуі болуы қажет. Микросұлбалардың одан толығырақ анықтамасы (ағылшын тілінде) HELP опциясына жүгінгенде алынуы мүмкін (Микросхеманы оң жақ батырмасын шерту→Help). Мұнда микросұлбалар элементі үшін ақиқаттық кестесі бар. Микросұлбада бірнеше элементтер бар болғандықтан және олар біртиптес болғандықтан ақиқаттық кестесінде бір ғана элементтің функционалдауы ұсынылады.

Бағдарламада микросұлбалардың шартты белгіленуінде логикалық элементтер үшін кіру сигналдары A, B, C,… әріптерімен ал шығу сигналдары - X, Y.

DIJIT опциясына жүгінгенде бағдарламада бар микросұлбалардың тізімі ашылады. Микросұлбалар батыс-еуропалық стандартқа сәйкес маркерлеуге ие болады. Бұл микросұлбалардың көбісі кеңстік өндіріспен бірдей болады.

Бақылау сұрақтары

1) Алгебралық логика және элементтердің еуропалық стандарт және кеңестік стандарт бойынша шартты графикалық белгілеулерді атаңдар.

2) Логикалық элементтерді функционалдау және микросұлбалар туралы анықтамалық мәліметтерді қайдан алуға болатыны айтып беріңіздер. Бұл мәліметпен қалай жұмыс істеуге болады.

ЖҰМЫСТЫҢ ОРЫНДАЛУ РЕТІ

.

- Берілген жұмыстың теориялық материалымен танысып, бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.

- Electronics Workbench бағдарламасында 7 суретте көрсетілгедей сұлбаны құрастырыңдар. 7400 микросұлбаны қолданыңыз.

- Тәжірибелі жолмен бір логикалық элементтің микросұлбасының ақиқаттық кестесін салыңыздар. Бұл микросұлбаны дәптерге салыңдар, оның шығу нөмірін, қысқаша белгілеулерін салыңдар. 6 суретте көрсетілген белгілеулерді пайдаланып микросұлбаның ішкі құрамын көрсетіңдер. Бағдарламада пайда болған ақиқат кестесін және алынған ақиқат кестесін жазыңдар. Бұл кестелерді салыстырып, бірдей ерекшеліктерді табыңыз.

- Бұл микросұлбаны жойып, осындай жолмен 7402, 7406, 7408, 7432 микросхемаларымен жұмыс жасаңыз.