Задача 1 Определить направление истечения жидкости с плотностью ρ = 1000 кг/м3  через отверстие диаметром d0 = 5 мм и расход, если разность уровней h = 2 м, показание вакуумметра соответствует 147 мм. рт. ст., показание манометра pм = 0,25 МПа, коэффициент расхода  μр = 0,62.

Рисунок 1- Схема к задаче 1

Разность избыточного давления между баками равна:

∆p=pм-ρgh-pвак=

=250000-1000×9,8×2-147×133,3 = 250 кПа.

Поскольку давление в правой части бака больше, чем в левой, то направление течения жидкости будет направлено в левую часть емкости (ответ получили со знаком «+», pм>ρgh-pвак).

Тогда расход жидкости через отверстие с диаметром d0 будет равен:

Q=μрS02∆pρ=0,62×3,14×0,0052421000×250000 = 0,27 л/с.

Задача 2.  Определить диаметр отверстия дросселя d0, установленного на сливе из гидроцилиндра, если шток цилиндра под действием внешней нагрузки F = 60 кН перемещается вправо со скоростью V = 20 см/с. Диаметры штока dш = 40 мм, поршня D = 80 мм, коэффициент расхода дросселя μр = 0,65, плотность жидкости ρ = 850 кг/м3 , давление на сливе рс = 0,3 МПа.

Рисунок 2 - Схема к задаче 2

Определим избыточное давление в жидкости, которое создает сила F в правой части гидроцилиндра. Давление создаётся эффективной площадью поршня (эффективная площадь Sэф=Sп-Sш):

p=FSп-Sш=4Fπ(D2-dш2)=4×60 0003,14(0,082-0,042) = 16 МПа.

Перепад давлений на дросселе ∆р будет равен:

∆р = р – рс = 15,7 МПа.

Расход жидкости, протекающий через живое сечение дросселя рабочей площадью S0 со скоростью Vдр, будет равен расходу в цилиндре площадью Sэф со скоростью V:

Q=VдрS0=VSэф=Vπ(D2-dш2)4=0,23,14(0,082-0,042)4 = 0,75 л/с.

Площадь рабочего сечения дросселя Sдр будет равна:

Sдр=Qμр2∆pρ=0,000750,652×15700000850=0,6×10-5 м2.

Тогда диаметр отверстия дросселя:

dдр=4Sдрπ=4×0,6×10-53,14 = 2,76 мм.