Пример решения задач на тему «Определение потери напора по длине и на местные сопротивления»

Задача 1. Вода под напором движется в бак, расположенный на высоте h от оси трубопровода. Определить высоту h до уровня воды в баке, открытом в атмосферу, если вязкость воды ν = 0,01 Ст, диаметр трубопровода d = 10 мм, длина L = 20 м, пъезометрический напор в сечении 1 - 1 принять Hп = 20 м. Расход воды в трубопроводе составляет Q = 0,072 л/с. Коэффициенты сопротивления крана ζкр = 4, поворота ζпов = 1. Трубу считать гидравлически гладкой.

Рис. 4.9. Схема к задаче 4.3.1

Составим уравнение Бернулли для сечений 1 - 1 и 2 - 2 относительно плоскости сравнения 0 - 0. Центр тяжести сечения 1 - 1 лежит в плоскости сравнения, поэтому z1 = 0. Пъезометрический напор в сечении 1 - 1 является пъезометрической высотой в этом сечении:

p1ρg=Hп.

В сечении 2 - 2 скорость течения воды V2 = 0, избыточное давление ризб = 0.  Давления в сечениях определим в избыточной системе отсчёта. Коэффициент Кориолиса α = 1.

Потери напора hпот будут равны сумме потерь напора:

- по длине hдл=λLdV122g , где V1 - скорость течения воды в трубопроводе;

- местных сопротивлений hм=ζкрV122g+ζповV122g+ζврV122g .

Учитывая, что ζвр = 1, сумма местных сопротивлений будет равна

hм=ζкр+ζпов+1V122g .

Скорость в трубопроводе определим из формулы расхода:

V1=QS=4Qπd2=4×0,072×10-33,14×0,012 = 0,917 м/с.

Определим коэффициент гидравлического трения λ по формуле Блазиуса (4.6):

λ=0,3164Re0,25=0,3164V1dν0,25=0,31640,917×0,010,01×10-40,25 = 0,0323.

Уравнение Бернулли примет вид:

0+Hп+V122g=h+0+0+λLd+ζкр+ζпов+1V122g , откуда

h=Hп+V122g-λLd+ζкр+ζпов+1V122g =

=20+0,91722×9,8-0,0323200,01+4+1+10,91722×9,8 = 17 м.