Задача 3. Магнитоэлектрический прибор, имеющий ток полного отклонения рамки In сопротивление рамки Rр и количество делений на шкале А, должен быть применен для измерения тока Ix и напряжения Ux (Ix и Ux – верхние пределы прибора). 
Определить: 
а) сопротивление шунта для случая использования прибора в качестве амперметра; 
б) добавочное сопротивление для случая использования прибора в качестве вольтметра; 
в) постоянную шкалы и чувствительность при использовании прибора в качестве вольтметра и амперметра; 
г) мощность, рассеиваемую в рамке, в шунте и в добавочном сопротивлении. 
Данные для задачи: In=5, мА, Rр=15, Ом, А=150, дел., Ix=30, A, Ux=75, B