Задание 3

Расчет простых замкнутых сетей

Электрическая сеть (рис.6.3) выполнена воздушными линиями 35 кВ (провод марки АС). Определить экономическое сечение.

Выбранное сечение проверить на нагрев в нормальном и послеаварийном режимах. В качестве послеаварийного режима рассмотреть случай отключения наиболее нагруженного участка.

Таблица 6.3 - Исходные данные для расчета

| Номер варианта | Р, кВт | cosφ | Тмакс ч | Р, кВт | cosφ | Тмакс ч | L км | L км | L км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500 | 0,9 | 4700 | 4100 | 0,88 | 5200 | 10 | 8 | 5 |
| 2 | 2700 | 0,85 | 8100 | 3900 | 0,9 | 4900 | 10 | 5 | 8 |
| 3 | 2200 | 0,88 | 5200 | 2700 | 0,85 | 5100 | 12 | 8 | 6 |
| 4 | 3000 | 0,89 | 5500 | 4200 | 0,86 | 4700 | 8 | 10 | 12 |
| 5 | 2300 | 0,9 | 5400 | 3500 | 0,88 | 4900 | 5 | 10 | 8 |
| 6 | 2900 | 0,88 | 4800 | 4400 | 0,9 | 4800 | 8 | 5 | 10 |
| 7 | 2000 | 0,9 | 5100 | 2000 | 0,88 | 4800 | 8 | 8 | 5 |
| 8 | 4600 | 0,85 | 4700 | 2500 | 0,9 | 5200 | 12 | 10 | 7 |
| 9 | 3800 | 0,9 | 5100 | 3400 | 0,88 | 4800 | 10 | 7 | 8 |

L

ИП		                                    Р, cosφ, Тмакс

L	L

Р, cosφ, Тмакс

Рисунок 6.3 - Схема простой замкнутой сети