6.3.2 Сосуд объемом 0,02 м3 содержит водород массой 2 г и азот массой   7 г при температуре 280 К. Определить давление смеси газов.

6.3.4 Газовая смесь, состоящая из кислорода и азота, находится в баллоне под давлением 0,1 МПа. Считая, что масса кислорода составляет 25 % от массы смеси, определить парциальные давления кислорода и  азота.

6.3.8 Определить работу расширения 7 кг водорода при постоянном  давлении и количество теплоты, переданное водороду, если в процессе нагревания температура газа повысилась на  200° С.

6.3.9 Газ при постоянном давлении был нагрет от температуры 7° С  до 107° С. Определить работу изобарического расширения газа, если  в начале нагревания 8 м3 газа находилось под давлением 0,5Ч106  Па.

6.3.11 В баллоне емкостью 0,01 м3 содержится кислород при температуре 27° С и под давлением 10 МПа. Нагреваясь солнечными лучами,  кислород получил 8350 Дж теплоты. Определить температуру и давление кислорода после нагревания.