6 ӘРТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРМЕН ЕСЕПТЕЛІНГЕН АУДАННЫҢ ДӘЛДІГІН БАҒАЛАУ

6.1 Жұмыстың мақсаты: Ауданды әртүрлі тәсілмен анықтаған кездегі алынған мәндерді салыстыру.

6.2 Жұмыстың барысы: Ауданды әртүрлі тәсілмен анықтаған кезде алынған мәндер 7- ші кетеге толтырылады. 7- ші кетені толтыру барысында келесі формулалар қолданылады:

Руч = Рорт ± М,                                                                    (13)

мұндағы: Руч – учаскенің ауданы, га;

Рорт – учаскенің орташа ауданы, га;

М – арифметикалық ортаның орташа кв. қателегі.

m=	      ,                                                                            (14)

мұндағы: m- өлшеудің орт.кв. қателігі;

V2- орташа ауытқу;

n- өлшеу саны.

М=	      ,                                                                             (15)

мұндағы: М- арифметикалық ортаның орташа кв. қателегі;

m- өлшеудің орт.кв. қателігі;

n- өлшеу саны.

Кесте 7 - Дәлдікті бағалау ведомосі

| Өлшемі N | Ауданды өлшеу тәсілі | Өлшенген аудан,м2 | Орташа ауытқу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | V2 |
| 1 | Аналитикалық | 412500 | -7093.75 | 50321289.1 |
| 2 | Графикалық | 406000 | -593.75 | 352539.06 |
| 3 | Графо-аналитикалық | 412500 | -7093.75 | 50321289.1 |
| 4 | Палеткалық | 390625 | 14781.25 | 218485352 |
| Орташа |  | 405406.25 | 0 | 79870117.2 |
|  | 5159.78 | 41.47 | 405406,25 ± 41,47 |  |

Салыстырылатын мәндер осыған дейінгі шығарылған есептер бойынша алынады. Егер Формула анық болмаған жағдайда Дәріс конспектісінен алуға болады.