Вопросы на экзамен

1 Плотность и удельный вес жидкости. Их размерности.

2  Абсолютное и избыточное давление. Пьезометрическая высота.

3 Определить потери напора по длине hl,  на трубопроводе диаметром  D = 100 мм, и длиной l=30 м, при расходе воды Q = 10 л/с. Коэффициент гидравлического трения λ = 0,04.

4 Закон Паскаля. Практическое его применение. Гидравлический пресс.

5 Режимы движения вязкой жидкости. Критерий Рейнольдса.

6 Определить потери напора h, м в местном сопротивлении  на трубопроводе диаметром D = 100 мм, при расходе воды Q = 10 л/с. Коэффициент местного сопротивления ξ = 4.

7 Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Геометрическое и энергетическое толкование уравнение Бернулли.

8 Определение гидравлических сопротивлений  (по длине и местные сопротивления) .

9 Сосуд заполнен водой, занимающей объём W = 2 м3. На сколько уменьшится и чему будет равен этот объём при увеличении давления на величину 200 бар при температуре 20 ºС? Модуль объёмной упругости для воды при данной температуре  Е0 = 2110 МПа.