Масса жидкости в единице объема

- Удельный вес

- Плотность

- Вязкость

- Упругость

- Сжимаемость

В

Вес жидкости в единице объема

- Удельный вес

- Плотность

- Вязкость

- Упругость

- Сжимаемость

А

Свойство жидкости изменять свой объем под действием давления, характеризующийся коэффициентом объемного сжатия βp

- Удельный вес

- Плотность

- Вязкость

- Упругость

- Сжимаемость

Е

Свойство жидкости оказывать сопротивление относительному движению (сдвигу) слоев жидкости

- Удельный вес

- Плотность

- Вязкость

- Упругость

- Сжимаемость

С

Единица измерения давления в системе СИ

- Н/м

- Па

- кг/м3

- Па*с

- Дж

В

Свойство гидростатического давления

- Давление в любой точке жидкости действует одинаково по всем направлениям

- Давление в любой точке жидкости действует по-разному по всем направлениям

- Давление только в одной точке жидкости действует одинаково по всем направлениям

- Давление жидкости равно атмосферному давлению

- Давление в глубине жидкости одинаково

А

Приборы для измерения давления

- Турбинные счетчики

- Манометр, вакуумметр

- Пьезометр, установка Вентури

- Счетчики крыльчатые

- Расходомер

В

Давление больше атмосферного

- Вакуумметрическое

- Манометрическое

- Гидростатическое

- Пьезометрическое

- Атмосферное

В

Внешнее давление, приложенное к жидкости, находящейся в замкнутом резервуаре, передаётся внутри жидкости во все её точки без изменения.

- Закон Паскаля

- Закон гидростатики

- Закон Ньютона

- Закон гидравлики

- Закон Авагадро

А

Принцип действия, каких гидравлических устройств основан на закон Паскаля

- Установка Вентури

- Гидропресс, домкрат

- Расходомер

- Пьезометр, манометр

- Насосы

В

Энергетическая характеристика покоящейся жидкости –…

- Пьезометрический напор

- Скоростной напор

- Гидростатический напор

- Геометрический напор

- Избыточный напор

С

В формуле , энергетический смысл составляющей z

- Кинетическая энергия

- Потенциальная энергия

- Энергия положения

- Геометрический напор

- Скоростной напор

С

Свободная поверхность – это …

- граница раздела жидкости и газа, давление на которой обычно равно атмосферному

- элементарная струйка потока, площадь поперечного сечения которой бесконечно мала

- площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная линиям тока

- это объём жидкости V, проходящей через живое сечение потока в единицу времени t

- частное от деления расхода потока на площадь живого сечения

А

Линия тока  это…

- граница раздела жидкости и газа, давление на которой обычно равно атмосферному

- элементарная струйка потока, площадь поперечного сечения которой бесконечно мала

- площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная линиям тока

- это объём жидкости V, проходящей через живое сечение потока в единицу времени t

- частное от деления расхода потока на площадь живого сечения

В

Площадь живого сечения потока w (м2) – это

- граница раздела жидкости и газа, давление на которой обычно равно атмосферному

- элементарная струйка потока, площадь поперечного сечения которой бесконечно мала

- площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная линиям тока

- это объём жидкости V, проходящей через живое сечение потока в единицу времени t

- частное от деления расхода потока на площадь живого сечения

С

Единицы измерения расхода в СИ

- м3/сут

- м3/сек

- м/сек

- л/сек

- м/час

В

Критическое число Рейнольдса для напорных потоков

- 560

- 1000

- 2320

- 100

- 320

С

При ламинарном режиме, по какой формуле определяется коэффициент гидравлического трения λ

- λ=64/Rе

- λ=0,11(

- λ=68/Rе

- λ=0,11(

- λ=(

А

Режим движения бурлящий, вихреобразный, с водоворотами, при больших скоростях.

- Ламинарный

- Турбулентный

- Спокойный

- Не спокойный

- Напорный

В

Общие потери напора представляет собой сумму

- Линейных и местных потерь

- Потерь по всей длине трубы

- Местных потерь по всей длине трубы

- Пьезометрических и геометрических напоров

- Линейных потерь по длине

А