4.1 Референц-эллипсоид бетіндегі геодезиялық есептерді шешу

1.АВС үшбұрышындағы сфералық бұрышы А тең, геодезиялық сызықтың тура азимуты мен А нүктесінің координаттары, қабырғаларының АВ ұзындығы белгілі А және В пункттерінің арасындағы тура геодезиялық есептерді шешу. Бастапқы міндерін №2 тапсырмадан алу керек.

А пунктінің бойлығы LА =64º12'36.363'' тең, есептеу кезінде көмекші нүктелердің формулаларына жетекшілік ету керек.

2. Бұрынырақ есептелген А және В пункттерінің координаттарының мәндерін қолдана отырып, кері геодезиялық есепті шешу керек: демек АВ қабырғасының ұзыдығын анықтау қажет,орташа аргументтер формулаларына сәйкес ААВжәне AВАтура және кері азимуттарын есептеу.

Тапсырма № 3 көмекші нүкте тәсілінің нәтижелерімен тура геодезиялық есепті шешу үшін А нүктесінің геодезиялық координаттарын № 1 және № 2  тапсырмаларда алынған нәтижесі бойынша, № 2 тапсырмадан алынатын АВ арақашықтығын және сфералық бұрышы А тең болатын АВ тура азимут сызығын анықтау.

Тура геодезиялық есептерді шешу кезінде алынған А және В пункттерінің бастапқы ендігі мен бойлығы белгілі болса, кері геодезиялық есепті шешу үшін орташа аргументтер фоомуласы қолданылады. Есептеу нәтижелері: тура геодезиялық есепті шешу кезінде алынған нәтиже АВ қабырғасы мен ААВжәне ВВАазимуттарына тең болуы қажет.

Тапсырманы есептеу:

Бастапқы мәндері:

ρ”= 206264,81"

е г = 0,0066934216

ВА = 53°54'20"

LA = 64°12'36,363"

SAB= 13614,088м

sin AAB 0,6601098

cosAab= 0.7511691

AAB=41º18’29,24’’

NA=6392234,40 м

ma= 6377331,37м

Кесте 8.

Көмекші нүктелер тәсілімен есептелетін тура геодезиялық есептерді шешу кестесі

| № | Формулалар | Нәтижелері |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.0159985 |
| 2 |  | 0.0140591 |
| 3 |  | 0.0161039 |
| 4 |  | 0.0140585 |
| 5 |  | 54º50'41,66” |
| 6 | tanφ0 | 1.4199517 |
| 7 |  | 0.0199623 |
| 8 | Cosφ0 | 0.5757917 |
| 9 | λ=c/cosφ | 0.0244159 |
| 10 |  | 1º08’36,83’’ |
| 11 |  | 1º23’55,47” |
| 12 |  | 0,000140304 |
| 13 | ∆φ=b-d | 0.015963596 |
| 14 | V12=1+e2cos2B | 1.0059314 |
| 15 | ∆B=V12∆φ(1-3¦4 e2sin2B∆φ-e2\2cos2B∆φ2)ρ’’ | 0º55’11.98’’ 3311,98 |
| 16 |  | 23,21” 00°00’23.21” |
| 17 | B2=B1+∆B" | 54°50’31,98” |
| 18 | L2=L1+l" | 65°36’31,83” |
| 19 | A2.1.=A1.2.+180°+t"+l" | 222°26’42,8” |

2. Орташа аргументтер формуласымен орындалатын кері геодезиялық есептерді шешу.

α1 = 103422,05cosBm

α2= 9,5144cosBm+  0,5525соs 3 BM  - 0,0078 cossBm.

α3= -10,1287 cosВm +10,1287 cos3Bm

α4= 103422,05-696,9116cos2Bm+4,6954cos4Bm-0,0310cos6Bm

α5= 30,3860+10,3334cos2Bm-0,2061cos4Bm+0,0014cos6Bm

α6= 0,2048+0,4192cos2Bm-0,0124cos4Bm’

α8= 2,9381+0,0132cos2Bm

α9= 1,9587cos2Bm+0,0132cos4Bm

Кесте 9.

Орташа аргументтер формуласымен орындалатын кері геодезиялық есептерді шешу кестесі

| Формулалар | Нәтижелер | Формулалар | Нәтижелер |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 53º55’20’’ | Α1 | 60767,241 |
| B2 | 54º50’31,98’’ | A2 | 5,701861 |
| ∆B | 0055’11,98’’ | A3 | -3,896 |
| ∆B’’ | 331,98’’ | Α4 | 103182,011 |
| Bm | 54000’55,99’’ | A5 | -26,843 |
| L1 | 64º12’36,363’’ | A6 | -0.061 |
| ℓ=L2-L1 | 1º23’55,47’’ | A7 | 10000 |
| ℓ’’ | 5035,47’’ | A8 | 2,942 |
| ∆B=∆B/10000 | 0,331198 | A9 | 0,667 |
| ℓ=ℓ/10000 | 0,503547 | D= 593,602160+cosB2197,867385+ cosB2 | 2.9965 |
| ∆B2 | 0,109692 | A1ℓ | 30599,161 |
| e2 | 0,19532157 | A2∆B2ℓ2 | 0,158588 |
| ∆B2ℓ | 0,055235 | A3 ℓ3 | -0.49743 |
| ∆B ℓ2 | 0,083978 | Σ1 | 30598,82 |
| ∆B3 | 0.036329 |  |  |
| ℓ3 | 0.127679 |  |  |
| CosBm | 0.587565 |  |  |
| Cos2Bm | 0.345233 |  |  |
| Cos3Bm | 0.202 |  |  |
| Cos4Bm | 0,1191860 |  |  |
|  |  |  | Кесте 9 жалғасы. |
| Cos5Bm | 0,0700296 |  |  |
| Cos6BM | 0,411470 |  |  |
| sinBm | 0,8091765 |  |  |
| A4∆B | 34173,67 | tgAm=DΣ1/DΣ2 | 0,8964507 |
| A5∆B ℓ2 | -2,254 | Am | 41º50’34,35’’ |
| A6∆B3 | -0.0022 | sinAm | 0,6670901 |
| Σ2 | 34171,4138 | cosAm | 0,7449770 |
| A7 ℓ | 5035,47 | S1=DΣ1/sinAm | 13613,740 |
| A8∆B2ℓ | 0,247063 | S2=DΣ1/cosAm | 13613,740 |
| A9ℓ3 | 0,086438 | Sорта | 13613,740 |
| Σ3 | 5035,803 | ∆A”= sinBm* Σ3 | 4074,853’’ |
| S sinAm=DΣ1 | 91689,36 | ∆A | 01º7’54,84” |
| S cosAm=DΣ2 | 102394,64 | 1/2 ∆A | 00º33’57,42” |
|  |  | A1.2=Am-∆A/2 | 41°16’36,93’’ |
|  |  | A2.1=Am±180+∆A/2 | 222026’40,7’’ |