Задача № 1

Оценка естественной освещенности помещения

Определить, соответствует ли нормам естественная освещенность в производственном помещении, если

наружная освещенность, лк ………………Енар.

внутренняя освещенность, лк ……………...Евн.

нормативное значение КЕО, соответствующее

разряду зрительной работы, %……………..ен

Коэффициент светового климата тN определяется по табл. П.1 и П.2

исходные данные для расчета приведены в табл. 1

Таблица 1

Исходные данные для расчета естественной освещенности

| №вари- анта | Енар., лк | Евн., лк | ен, % | световые проемы | Ориентация световых проемов | Админист-ративный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 74 | 0,7 | В наружных стенах | С | Свердловская обл. |
| 2 | 5500 | 180 | 3,0 | Зенитный фонарь | СВ, | Ленинград-ская обл |
| 3 | 8500 | 350 | 4,0 | В наружных стенах | СЗ | Московская обл. |
| 4 | 7000 | 320 | 4,2 | В прямоуголь-ном фонаре | З | Челябинская обл |
| 5 | 6200 | 220 | 3,5 | Зенитный фонарь | В | Псковская обл. |
| 6 | 12000 | 125 | 1,2 | В прямоуголь-ном фонаре | ЮВ | Архангель-ская обл. |
| 7 | 20000 | 250 | 1,5 | В наружных стенах | ЮЗ | Мурманская обл. |
| 8 | 6000 | 120 | 1,8 | В прямоуголь-ном фонаре | Ю | Воронежская обл. |
| 9 | 15000 | 300 | 2,0 | В фонаре типа «Шед» | СВ | Ростовская обл. |
| 10 | 18000 | 220 | 1,0 | В трапецие-видном фонаре | СЗ | Приморский край |

Методические указания к решению задачи

Естественное освещение изменяется в очень широких пределах и зависит от времени суток, времени года, облачности и т.д. Поэтому принято характеризовать его не абсолютным значением освещенности на рабочем месте, а относительным в виде коэффициента естественной освещенности (КЕО), который представляет собой отношение естественной освещенности внутри помещения в точках ее минимального значения на рабочей поверхности к одновременно замеренному значению освещенности наружной горизонтальной поверхности, освещенной диффузным светом полностью открытого небосвода (непрямым солнечным светом):

(1.1)

где Евн - освещенность внутри помещения, лк;

Енар - наружная освещенность, лк.

Нормируемое значение КЕО, е N, для зданий, располагаемых в различных районах, следует определять по формуле

еN = енmn, (1.2)

где N – номер группы обеспеченности естественным светом (по табл.П.1);

ен – нормативное значение КЕО, соответствующее разряду зрительной работы, % (задано в табл.1)

mN – коэффициент светового климата (по табл.П.2).

Полученные по формуле (1.2) значения необходимо округлять до десятых долей.

Сравнив полученные значения еф и еN, сделать вывод о соответствии естественной освещенности санитарно-гигиеническим требованиям.

# Задача № 2 Определение уровня звукового давления

Определить уровень звукового давления в центре производственного помещения после звукопоглощающей облицовки потолка и половины площади стен, если размеры помещения: длина, ширина, высота. Материал облицовки подобрать, исходя из требуемого снижения шума, задавшись уровнями звукового давления по табл. 5.

Таблица 5

Уровни звукового давления в помещении

| №вари- анта | Li, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Номер предельного спектра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 82 | 69 | 61 | 44 | 48 | 48 | 44 | 47 | ПС-45 |
| 2 | 92 | 90 | 80 | 69 | 60 | 61 | 65 | 56 | ПС-60 |
| 3 | 85 | 82 | 75 | 72 | 55 | 58 | 62 | 50 | ПС-55 |
| 4 | 96 | 93 | 82 | 70 | 69 | 66 | 66 | 56 | ПС-60 |
| 5 | 90 | 81 | 79 | 78 | 58 | 56 | 65 | 55 | ПС-60 |
| 6 | 82 | 66 | 61 | 50 | 56 | 46 | 45 | 49 | ПС-45 |
| 7 | 90 | 90 | 80 | 81 | 67 | 70 | 68 | 66 | ПС-70 |
| 8 | 80 | 72 | 74 | 66 | 58 | 50 | 61 | 50 | ПС-55 |
| 9 | 90 | 92 | 76 | 79 | 83 | 66 | 69 | 58 | ПС-70 |
| 10 | 98 | 90 | 79 | 85 | 81 | 71 | 75 | 56 | ПС-75 |

Указание. Номер предельного спектра соответствует уровню звукового давления в октавной полосе 1000 Гц согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (приложение П 3)

Таблица 6

Исходные данные для расчета

| № вари- анта | l, м | b, м | h,м | № вари-анта | l, м | b, м | h,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 12 | 6 | 6 | 72 | 12 | 3 |
| 2 | 66 | 12 | 6 | 7 | 72 | 24 | 9 |
| 3 | 90 | 12 | 6 | 8 | 96 | 24 | 6 |
| 4 | 102 | 24 | 6 | 9 | 54 | 12 | 5 |
| 5 | 78 | 12 | 6 | 10 | 96 | 24 | 6 |

Методические указания к решению задачи

- Выбирается звукопоглощающий материал (ЗПМ) по табл. П 4.

- Площадь ограждающих поверхностей помещения, м2,

S=2S1+2S2+2S3, (3.1)

где S1 – площадь одной стены, S1 = b·h, м2;

S2 – площадь другой стены, S2 = l·h, м2;

S3 – площадь потолка или пола, S3 = l·b, м2.

- Площадь облицованных стен и потолка, м2:

. (3.2)

- Постоянная помещения В, м2, в октавных полосах частот

Вi = В1000· , (3.3)

где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения по табл. 7;

– частотный множитель, определяемый в зависимости от объема помещения V, м3 по табл.8.

# Задача № 3 Расчет воздухообмена общеобменной вентиляции

Определить необходимое количество воздуха и кратность воздухообмена общеобменной вентиляции, предназначенной для удаления избытков тепла в кабине наблюдения и управления производственным процессом.

Таблица 13

Исходные данные для расчета

| № п/ п | Параметр | Обо-значе-ние | Размер-ность | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Размеры помещения - высота - площадь | h S | м м2 | 3,2 18 | 4 24 | 5 30 | 6 36 | 5 30 | 4 24 | 6 32 | 3,2 24 | 5 30 | 3,5 24 |
| 2 | Количество работающих | n | чел | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Мощность электроустановок | Руст | Вт | 3200 | 3500 | 4300 | 2800 | 5300 | 4100 | 5200 | 5600 | 4200 | 3700 |
| 4 | Мощность освети-тельной установки | Росв | Вт | 1000 | 1650 | 2600 | 2750 | 3200 | 2900 | 3000 | 3000 | 2600 | 1800 |
| 5 | Коэффициент характера остекления | k | – | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0.9 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,75 |
| 6 | Площадь окна | Sо | м2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9,5 | 7,5 | 18 | 5 | 10,5 | 5 |
| 7 | количество окон | m |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |

Методические указания к решению задачи

Общеобменная вентиляция – система, в которой воздухообмен, найденный из условий борьбы с вредностью, осуществляется путем подачи и вытяжки воздуха из всего помещения.

- Количество вентиляционного воздуха определяется по формуле

(6.1)

где Qизб – выделение в помещении явного тепла, Вт;

С – теплоемкость воздуха, (С = 1,03*103 Дж/кг);

– плотность воздуха, ( =1,3 кг/м3);

tyx и tnp – температура удаляемого и приточного воздуха, оС; принять tnp = 17,5 оС.

- Температура удаляемого воздуха определяется из формулы:

tyx = tpз + d(h – 2), (6.2)

где tpз – температура воздуха в рабочей зоне; tpз = 24 оС.

d – коэффициент нарастания температуры на каждый метр высоты (d=1,5 град/м);

h – высота помещения.

- Количество избыточного тепла определяется из теплового баланса, как разность между теплом, поступающим в помещение, и теплом, удаляемым из помещения и поглощаемым в нем.

Оизб = Оприх – Qpacx. (6.3)

- Поступающее в помещение тепло определяется по формуле

Qприх = Qo6op + Qл + qосв + Qрад, (6.4)

где Qo6op – тепло от работы оборудования;

Qл – тепло, поступающее от людей;

qосв - тепло от источников освещения;

Qрад – тепло от солнечной радиации через окна.

- тепло от работы оборудования

Qобор= η Руст, (6.5)

где η - доля энергии, переходящей в тепло;

Руст – мощность электрооборудования.

- тепло, поступающее от людей,

Qл = n q, (6.6)

где n – количество работающих в помещении;

q – количество тепла, выделяемое человеком (q=90 Вт).

- тепло от источников освещения

qосв = Росв,·kл (6.7)

где Росв – мощность осветительной установки;

kл = 0.4 для люминесцентных ламп.

- тепло от солнечной радиации через окна

Qрад = A·k·Sо·m, (6.8)

где А – теплопоступление в помещение с 1 кв.м стекла (А = 127-234 Вт/м2);

Sо – площадь окна (S = 3,4,5,6), м2;

m – количество окон (m =3,2,1);

k – коэффициент, учитывающий характер остекления.

- Теплопотери через неплотности в наружных ограждениях здания

Qрасх = 0,1·Qприх. (6.9)

- Определив Оизб, по формуле (6.1) находим необходимый воздухообмен, Vвент; кратность воздухообмена определяется по формуле

, ч-1 (6.10)

где Vпом – объем помещения, м3.

Результаты расчета свести в таблицу.