СРОП 1

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОЛПАЕМЫЕ

Горными породами называются природные минеральные образования, слагающие земную кору в виде самостоятельных геологических тел. Горные породы могут состоять как из одного минерала, так и из их совокупности.

По происхождению горные породы делятся на три класса: осадочные, которые образовались при осаждении веществ на дне водных бассейнов, на поверхности материков и характеризуются чередованием слоев различного состава: магматические, которые образовались в результате застывания на земной поверхности или в недрах земной коры магты, когда вместе с магмой выносились различные металлы, скопления которых образовали рудные месторождения; метаморфические горные породы, которые образовались из осадочных и изверженных пород под влиянием высокой температуры давления.

По механическому строению горные породы подразделяются на три группы:

- твердые, если связь между слагающими частицами жесткая (граниты, гнйсы, песчаники и др.);

- связные, если частицы связаны глинистыми минералами, обладающими пластическими свойствами (глины, суглинки, бокситы);

- рыхлые, если частицы не связаны между собой (песок, гравий, галька ).

Как физические тела горные породы характеризуются плотностны- ми , упругими, прочностными, тепловыми, электрическими, магнитными, радиационными и другими свойствами.

Плотностью р (кг/м3) называется масса единицы объема

Р = m/V,	(1)

где  m - масса горной породы, кг;

V - объем горной породы, м3.

Горные породы в большинстве случаев в своем объеме имеют трещины, пустоты и поры, поэтому отношение массы т ко всему занимаемому объему V, включая имеющиеся пустоты и поры, называется средней плотностью (в массиве) и обозначается д (гамма). Если взять объем горных полрод без учета пустот и пор, то отношение

р = m/Vпл, кг/м3	(2)

называется истинной плотностью. Разность между полным объемом V и объемом плотной массы Упл составляет объем пор, тещин, пустот Уп, величина которого характеризуется пористостью

p=V-VплV *100%,	(3)

Все горные породы обладают упругостью, под которой понимается способность тел восстанавливать свою форму и объем после прекращения действия внешних сил. Если действие силы возрастает, то при некотором значении в горных породах появляется пластическая деформация и называется пределом упругости.

Упругие свойства горных пород учитывает при разрушении пород взрывом, при работе буровых горных машин, определении деформации пород в горных выработках, их креплении и управлении горным давлением.

Деформация породы при значительном ее развитии приводит к разделению породы на части - разрушению. Свойство материале в определенных условиях и пределах, не разрушаясь, воспринимать те или иные силовые воздействия, называется прочностью. Обычно породы обладают высокой прочностью при сжатии и малой прочностью при растяжении, сдвиге и изгибе.

В зависимости от прочностных свойств горные породы разделяются на хрупкие и пластичные.

Хрупкие породы, такие как кварциты, после достижения предела прочности разрушаются почти мгновенно. У пластичных пород (сланцы, глины) разрушение наступает лишь после значительной остаточной деформации.

Для оценки совокупного влияния различных свойств горных пород при проведении горных и геологоразведочных выработок существуют комплексные показатели: крепость, твердость, абразивность и др.

Крепость характеризует относительную сопротивляемость различных горных пород разрушению.

В основу классификации горных пород проф. М.М.Протодъяконова положен коэффициент крепости, который характеризует прочность горных пород на раздавливание при одноосном сжатии. Принято, что породы с прочностью на раздавливание стсж = 100 кгс/см2 (9,8 • 106 Н/м2) имеет коэффициент крепости / =1.

С достаточной для практической цели точностью коэффициент крепости определяется из выражения

f=σсж / 100.	(4)

Для оценки горных пород имеет значение их твердость, под которой понимается сопротивление изменению формы либо внедрению инструмента. Самый твердый минерал - алмаз (твердость по школе масса - 10) и самым мягким минералом является тальк (твердость-1). Свойство горных пород оказывать сопротивление при перемещении одной части относительно другой (внутреннее трение), называется вязкостью. Вязкость оценивается сопротивлением, которое оказывает порода при отделении ее части от массива. Вязкость базальта оценивается числом 2,2, гранита - 1,4, известняка - 1,0, мрамора - 0,7.

Абразивность - способность породы изнашивать контактирующие с ней поверхности горных машин.

Изнашиваются режущие инструменты буровых машин, комбайнов, днища конвейров, бункеров и других машин. Наиболее абразивными горными породами являются порфириты, диориты, граниты. Для расчетов бурового оборудования и нормирования процессов бурения разработана шкала буримости. Буримость зависит от особенностей бурового инструмента и режима его работы. Степень сопротивляемости породы разрушению взрывом принято оценивать взырываемостью. Она характеризуется удельным расходом взрывчатых веществ на 1 м3 горной породы в массиве.

При разрушении породы объем ее увеличивается по сравнению с объемом в массиве. Это свойство называется разрыхляемостью. Степень разрыхляем оценивается коэффициентом разрыхления, который равен отношению объема породы в разрыхленном виде к ее объему в массиве. Коэффициент разрыхления составляет для мелкозернистых сыпучих пород (пески - 1,05) и достигает величины 2 для прочных пород. Относительное количественное соотношение содержания кусков, различной крупности в отделенной от массива горной массе называется гранулометрическим составом. От этого показателя зависят важные свойства горных пород - сжимаемость, водопроницаемость и др. Насыпанная на горизонтальную поверхность сыпучая порода образует между нею м свободной поверхностью угол а (альфа), называемый углом естественного откоса. Преобладание более крупных частиц увеличивает значение угла, а полное насыщение водой малых частиц породы превращает его в плывун, которые значительно затрудняют проведение 9 горных выработок.

Горная порода, которая может быть использована человеком для различных целей, называется полезным ископаемым. В природе полезные ископаемые могут встречаться в твердом виде (каменный уголь, руды, драгоценные камни, мрамор и др.), жидком (нефть, вода, рассолы) и газообразном (метан, углекислый газ). Горная порода, не являющаяся объектом извлечения полезных компонентов, называется пустой породой.

Естественное скопление полезного ископаемого в земной коре называется месторождением. Месторождения бывает коренные, залегающие на месте своего первоначального образования, и в виде россыпей. Россыпи представляют собой рыхлые песчано-глинистые образования, в которых содержится ценный металл или минерал (золото, платина, оловянный камень и т.п.).

По форме залегания месторождения полезных ископаемых разделяются на правильные и неправильные. К первым относятся пласты, плато- образные залежи (ископаемые угли, торф, соли и др.). Ко вторым - штоки, гнезда, жилы, штокверки (месторождения полиметаллических руд и пр.)

Задачей геологоразведочных работ является отыскание месторождении полезных ископаемых (МПИ) и носит название поиск. Основные элементы залегания полезного, его качество и количество (запасы), характер окружающих пород осуществляется в процессе разведки. Различают предварительную, детальную и эксплуатационную разведку с определенным объемом горных работ.