СРОП 2

ГОРНЫЕ РАБОТЫ И ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

Для разработки, а также разведки МПИ создается горное предприятие. Она представляет собой совокупность разнообразных горных выработок и наземных сооружений. При разработке угольных месторождений подземным способом горное предприятие носит название шахта, а при разработке рудного месторождения горное предприятие называют рудником.

Под горной выработкой понимают сооружение в недрах Земли или на ее поверхности, созданное в результате ведения горных работ и представляющее собой полость в массиве горных пород.

Горные выработки, проведенные в недрах Земли, независимо от того, имеют ли они выход на поверхность или нет, называются подземными, а проведенные на поверхности Земли - открытыми.

В зависимость от народнохозяйственного значения различают горные выработки разведочные и эксплуатационные.

Горноразведочные выработки проходят с целью поисков и разведки МПИ. Объем выработок и их вид зависят от стадий геологоразведочных работ. Значение и объем горных работ обычно возрастает по мере перехода от одной стадии разведки к другой.

Эксплуатационные горные выработки используют для эксплуатации месторождения. Имея многоцелевое назначение, они служат для транспортирования горной массы, оборудования, материалов, подачи свежего и отвода отработанного воздуха, стока подземных вод, передвижения людей и т.д. Поэтому в зависимости от основного функционального назна- чения различают транспортные, грузолюдские, закладочные, водоотливные и другие горные выработки.

В зависимости от способа финансирования работ различают капитальные и некапитальные горные выработки. Капитальные выработки проводят за счет капитальных вложений, а некапитальные - за счет текущих издержек действующего предприятия.

В зависимости от назначения в комплексе процессов по разработке месторождения различают горные выработки вскрывающие, подготовительные и очистные.

По углу наклона к поверхности горные выработки разделяют на горизонтальные, наклонные и вертикальные.

В зависимости от соотношения между площадью поперечног о сечения и продольным размером горные выработки разделяют на протяженные (стволы, шурфы, квершлаги, штреки, траншеи, канавы и т.д.) и объемные (камеры и околоствольные дворы).

По форме поперечного сечения в свету подземные горные выработки могут быть круглыми, прямоугольными, трапециевидными, с арочным сводом и др. Горные выработки могут два выхода на дневную поверх - ность - тоннели; один выход - стволы, штольни, шурфы; ни одного выхода - квершлаги, штреки, бремсберги и др.

У горизонтальных и наклонных выработок, пройденных в недрах Земли, выделяют следующие элементы ограничивающие их поверхности: забой -перемещающаяся в пространстве поверхность, с которой непосредственно осуществляется выемка горной массы; бока выработки - поверхности горных пород, ограничивающие выработку с ее боков; поверхность горных пород, ограничивающую горную выработку сверху называют кровлей, а снизу - почвой.

Начало горной выработки, или место ее выхода на земную поверхность или место примыкания к другой выработке, называют устьем. Место примыкания одной выработки к другой называют сопряжением.

Расстояние, на которое перемещается забой выработки за определенный промежуток времени (смену, сутки, месяц), называют продвига- нием забоя.

Рис. 1. Схема расположения подземных горных выработок

1-ствол шахта; 2-квершлаги; 3-слепой ствол; 4-штреки;

5-орты; 6-штольни; 7-шурфы; 8-рассечка

К открытым горным выработкам, предназначенным для разведки МПИ, попутной и эксплуатационной добычи полезного ископаемого относятся: расчистка, копуша, разведочные канавы, разведочные траншен, разрезы и карьеры.

Расчистка - открытая горноразведочная выработка в виде выемки, проводится в покровных отложениях с целью обнажения коренных пород.

Копуша - открытая горноразведочная выработка в виде выемки про - извольной формы проводимая с целью взятия пробы коренных пород при поисковых работах.

Канава разведочная - открытая выработка, длина которой в 3 и более раза превышает ширину и проводится с целью геологического изучения коренных пород и взятия проб по дну выработки.

Траншея разведочная - открытая выработка, проводимая при разведке россыпных месторождений для взятия крупных объемных проб.

Карьером (разрезом) называют совокупность разнообразных выработок, оборудованных для добывания твердых полезных ископаемых от - крытыми горными работами. Карьер, в котором добывают каменный уголь, называют разрезом.

К вертикальным подземным горным выработкам относят шахтные стволы, шурфы, восстающие, которые могут быть также и наклонными. Имея то же предназначение, они отличаются в основном положением в пространстве.

Шахтный ствол - вертикальная (или наклонная) горная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность и предназначения для обслуживания подземных работ в пределах шахтного поля или его части. Шахтный ствол может быть разведочным или эксплуатационным. Стволы служат для подъема полезного ископаемого, пустой породы на поверхность, спуска и подъема людей, оборудования и материалов, проветривания горных выработок, откачки воды и др. По форме сечения шахтные стволы бывают круглыми и прямоугольными. Стволы разведочных шахт обычно имеют прямоугольное сечение площадью до 15 м2. Если шахтный ствол не имеет непосредственного выхода на поверхность, его называют слепым.

Шурф - вертикальная (до 40 м), реже наклонная подземная разведочная выработка, проводимая с земной поверхности при геологической съемке, поисках и разведке полезных ископаемых с целью геологического изучения и взятия проб, оборудованная для доступа людей в рабочие зоны. Площадь сечения шурфов от 1 до 4 м2.

Восстающий - вертикальная или наклонная горная выработка, проводимая по восстанию залежи (пласта) и предназначенная для разведочных целей, спуска породы и полезного ископаемого, передвижения людей, доставки материалов и оборудования, проветривания, подачи энергии и воды. Восстающие проходят длиной до 100 м, имеют одно-три отделения и площадь поперечного сечения до 5 м2 прямоугольной формы. Восстающие, пройденные способом бурения, имеют сечение круглой формы диаметром до 0,8 - 2,4 м.

Бремсберг - наклонная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная по направлению падения пласта или залежи полезного ископаемого и предназначенная для спуска руды и материалов на откаточный горизонт.

Уклон - наклонная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность и предназначенная для подъема руды и материалов. Уклон оснащается так же, как и бремсберг.

Скважина - горная выработка цилиндрической формы глубиной более 5 м, пройденная в горной породе или полезном ископаемом механическими или немеханическими способами бурения. Разведочные скважины предназначены для поиска полезных ископаемых, определения их запасов, качества и условий залегания. Существуют скважины для эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а так же месторождений воды. При отбойке и рыхлении горных пород применяют взрывные скважины для размещения в них зарядов взрывчатого вещества.

К горизонтальным горным выработкам относят штольню, квершлаг, штрек, орт и рассечку. Эти выработки имеют небольшой уклон в сторону устья, что создает направленное движение воды от забоя выработки к устью по водоотводной канавке, проложенной в почве выработки.

Штольня - горизонтальная подземная горная выработка, проведения к месторождению, имеющая непосредственный выход на поверхность и предназначена для обслуживания горных или разведочных работ. Штольня имеет такое же назначение, как и шахтный ствол и проводят в гористой местности.

Квершлаг - горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная по вмещающим породам в крест протирания месторождения и используемая для транспорта, вентиляции, передвижения людей, водоотлива, для прокладки кабелей, труб и линий связи.

Штрек - горизонтальная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная по простиранию месторождения. Штреки пройденные по руде называются рудными, а по пустой породе - полевыми.

Орт - горизонтальная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность и пройденная в крест простирания месторождения (при крутом и наклонном падении). Обычно орты соединяют рудные или полевые штреки.

Рассечка - короткая горизонтальная подземная разведочная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность и пройденная в целях разведки месторождения из шурфов, штолен, штреков и восстающих. Рассечки обычно проходят в крест простирания.

Камера - горная выработка, имеющая при сравнительно больших поперечных размерах небольшую длину и предназначенная для размещения оборудования (бурового, насосного, зарядного и т.д.), подземных складов взрывчатых материалов.

Совокупность выработок, расположенных на одном уровне и предназначенных для осуществления определенных операций, необходимых для ведения горных работ, называют горизонтом. По назначению различают откаточные, вентиляционные горизонты, дробления, скреперования и др. выработки.