### Расчёт вентиляции  для вентиляторов типа AVH 160 200.4.10на 2014 год

Расчёт расхода воздуха для проветривания выработок производится из принципа от частного к общему (позабойный метод): рассчитывается количество воздуха для отдельных забоев, камер, подготовительных выработок с последующим его суммированием по руднику в целом с учётом утечек, неравномерности распределения и резерва.

В соответствии с технологией горных работ и природными особенностями подземного рудника на основании «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» расход воздуха для проветривания выработок рассчитывается по следующим факторам:

- по отработавшим газам двигателей внутреннего сгорания (ДВС);

- по минимально допустимой скорости движения воздушной струи;

- по наибольшему числу людей, занятых в одновременной работе;

- по токсичным газам, образующимся при ведении взрывных работ;

- по пыли.

В связи с отсутствием естественного газовыделения (в том числе и углекислого газа) расчёт по этому фактору не производится.

К учёту принимается наибольшее количество воздуха, полученное при расчёте по вышеуказанным факторам.

### Вентиляция подземного рудника

Для расчётов использовалась «Методика организации проветривания и расчёта (расхода) воздуха, необходимого для проветривания подземного рудника ГОК «Лунное» ЗАО «Серебро Магадана», прошедшая экспертизу промышленной безопасности в экспертном центре ЗАО «Геоэксперт» г. Москва. Методика получила положительное заключение и согласована в Управлении государственного горного и металлургического надзора исх.№13-13/3094 от 27.10.2008 г.

Расчёт количества (расхода) воздуха, необходимого для

проветривания рудника

Расчёт схемы проветривания рудника выполнен на достижение рудником запланированной годовой производительности    232,6тыс. т  руды.

Исходные данные для расчёта расхода воздуха

Расчёт схемы проветривания рудника выполнен на отработку промышленных запасов рудной зоны IXнагор.750-600 м.

Таблица 3.2.3

| №№ п/п | Показатели | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество очистных камер в одновременной работе | 2 |
| 2 | Количество тупиковых забоев в одновременной работе | 2 |
| 3 | Количество самоходного оборудования в постоянной работе: - гор. +630м – одна ПДМ ST-1030 и один а/самосвал МТ-2000 - гор. +600м – одна ПДМ ST-1030 и один а/самосвал EJC-522 | 2 2 |
| 4 | Максимальное количество людей, одновременно занятых в работе | 16 |

Расчёт расхода воздуха по отработавшим газам двигателей

внутреннего сгорания

На руднике применяются самоходные дизельные машины для доставки и транспортировки горной массы ПДМ ST-1030 с мощностью двигателя 250 л.с. (187кВт) и автосамосвалы МТ-2000 (EJC-522) с мощностью двигателя 300 л.с. (224кВт).

Расход воздуха для проветривания выработки по фактору отработавших газов (QДВС) рассчитывается по формуле:

QДВС = Kо * N * Н/60= 0,0167 * Ко * N * H, м3/с.

где:	Ко – коэффициент  одновременности работы машин;

N – номинальная  мощность ДВС машин, работающих в выработке, л.с.;

Н – удельная норма расхода воздуха на проветривание выработки при работе машин с ДВС, м3/мин. на 1л.с. (Н = 3,0м3/мин на 1л.с.).

Для ПДМ ST-1030

QДВС1 = 3,0  250 / 60 = 12,5  м3/с.

Для автосамосвала МТ-2010 (EJC-522)

QДВС2 = 3,0  300 / 60 = 15,0м3/с.

Общий расход воздуха по этому фактору при одновременной работе нескольких машин с ДВС составит:

QДВС = Ко(QДВС1 + QДВС2), м3/с,

где: Ко – коэффициент одновременности работы машин принимается равным: для одной машины Ко = 1, для двух Ко = 0.9, для трёх и более Ко = 0.85.

Общий расход воздуха по этому фактору при одновременной работе одной ПДМ ST-1030 и одного автосамосвала МТ-2000 составит на гор.+750м:

QДВС = Ко*(QДВС1 + QДВС2) = 0.9*(12,5+15,0) = 24,75 м3/с.

Общий расход воздуха по этому фактору при одновременной работе одной ПДМ ST-1030 и одного автосамосвала EJC-522 составит на гор.+600м:

QДВС = Ко*(QДВС1 + QДВС2) = 0.9*(12,5+15,0) = 24,75 м3/с.

В целях предотвращения накапливания продуктов выхлопа газов работающих ДВС в тупиковых или сквозных (очистных) выработках расход воздуха по фактору нейтрализации ОГ ДВС, проверяется на вынос из выработки (забоя) выхлопных газов в течение цикла работы машины:

м3/с.

где 	,

где 	Vвыр – объем проветриваемой выработки, м3l*S=300*15,2=4560 м3;

=316 с

где 	tзагр  – время загрузки ковша (кузова), 60 с;

tразгр – время разгрузки ковша (кузова), 20с;

tвсп – время на вспомогательные операции, 20с;

l – длина доставки (транспортировки) груза, 300м;

vср – средняя скорость движения машины, 10км/час = 10000/3600 = 2,78м/с.

Буровые машины «Boomеr – 281» и «Simba – 1257» с мощностью двигателя 80л.с. в соответствии с «Методическими указаниями по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки (Приложение к ВНТП 13-2-93)» (п.3.13.3.), согласованными с Госгортехнадзором РФ (протокол №4 от 13.12.92г.) при определении расхода воздуха для проветривания выработок вспомогательные и буровые машины не учитываются.