0101-Шахты при разработке рудных и нерудных месторождений подразделяются на

A-опасные по расплаву сульфидной пыли

B-не газовые, газообразные, опасные по взрыву сульфидной пыли

C-не газообразные, газовые, опасные по взрыву сульфидной пыли

D-не газовые, газовые, опасные по взрыву сульфидной пыли

E-не газообразные, газовые, малоопасные по взрыву сульфидной пыли

0102-Содержание кислорода в воздухе выработок, в которых находятся или могут находиться люди, должно составлять не менее

A-20% (по объему)

B-22% (по объему)

C-18% (по объему)

D-21% (по объему)

E-24% (по объему)

0103-Содержание углекислого газа в рудничном воздухе не должно превышать на рабочих местах:

A-0,5% (по объему)

B-1,0 % (по объему)

C-0,05 % (по объему)

D-0,75 % (по объему)

E-0,25 % (по объему)

0104-Содержание углекислого газа в рудничном воздухе не должно превышать в выработках с общей исходящей струей шахты

A-0,75% (по объему)

B-0,5 % (по объему)

C-0,05 % (по объему)

D-1,0 % (по объему)

E-0,25 % (по объему)

0105-Содержание углекислого газа в рудничном воздухе не должно превышать при проведении и восстановлении выработок по завалу

A-0,75% (по объему)

B-0,5 % (по объему)

C-0,05 % (по объему)

D-1,0 % (по объему)

E-1,25 % (по объему)

0106-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать оксида углерода больше предельно допустимой концентрации, равной

A-0,75% (по объему)

B-0,17 % (по объему)

C-0,017 % (по объему)

D-0,0017 % (по объему)

E-0,0007 % (по объему)

0107-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать оксида углерода больше предельно допустимой концентрации, равной

A-2,0 мг/м3

B-0,20 мг/м3

C-200 мг/м3

D-20 мг/м3

E-0,02 мг/м3

0108-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать оксидов азота больше предельно допустимой концентрации, равной

A-0,0026 % (по объему)

B-0,026 % (по объему)

C-0,26 % (по объему)

D-0,00026 % (по объему)

E-2,6 % (по объему)

0109Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать оксидов азота больше предельно допустимой концентрации, равной

A-0,005 мг/м3

B-0,05 мг/м3

C-0,5 мг/м3

D-5,0 мг/м3

E-0,15 мг/м3

0110-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать сернистый газ (диоксид серы, сернистый ангидрид) больше предельно допустимой концентрации, равной

A-1,0 мг/м3

B-0,1 мг/м3

C-0,01 мг/м3

D-10,0 мг/м3

E-0,015 мг/м3

0111-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать сернистый газ (диоксид серы, сернистый ангидрид) больше предельно допустимой концентрации, равной

A-0,00038 % (по объему)

B-0,038 % (по объему)

C-0,0038 % (по объему)

D-0,38 % (по объему)

E-3,8 % (по объему)

0112-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать сероводород больше предельно допустимой концентрации, равной

A-0,0071 % (по объему)

B-0,00071 % (по объему)

C-0,071 % (по объему)

D-0,71 % (по объему)

E-0,701 % (по объему)

0113-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать сероводород больше предельно допустимой концентрации, равной

A-1,0 мг/м3

B-0,1 мг/м3

C-0,01 мг/м3

D-10,0 мг/м3

E-0,21 мг/м3

0114-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать акролеин больше предельно допустимой концентрации, равной

A-0,0009 % (по объему)

B-0,000009 % (по объему)

C-0,00009 % (по объему)

D-0,009 % (по объему)

E-0,09 % (по объему)

0115-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать акролеин больше предельно допустимой концентрации, равной

A-2,0 мг/м3

B-0,2 мг/м3

C-0,02 мг/м3

D-20,0 мг/м3

E-0,012 мг/м3

0201-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать формальдегид больше предельно допустимой концентрации, равной

A-0,0004 % (по объему)

B-0,000004 % (по объему)

C-0,00004 % (по объему)

D-0,004 % (по объему)

E-0,0054 % (по объему)

0202-Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать формальдегид больше предельно допустимой концентрации, равной

A-5,0 мг/м3

B-0,5 мг/м3

C-0,05 мг/м3

D-50,0 мг/м3

E-55,0 мг/м3

0203-Количество воздуха, необходимого для проветривания выработок, должно рассчитываться

A-только по наибольшему числу людей, занятых одновременно на подземных работах

B-только по углекислому газу

C-только по ядовитым и горючим газам

D-по наибольшему числу людей, занятых одновременно на подземных работах, по углекислому газу, по ядовитым и горючим газам, по вредным компонентам выхлопных газов, выделяющихся при применении оборудования с двигателями внутреннего сгорания, по пыли, по ядовитым газам, образующимся при производстве взрывных работ

E-только по вредным компонентам выхлопных газов, выделяющихся при применении оборудования с двигателями внутреннего сгорания

0204-Количество воздуха, необходимого для проветривания выработок, должно рассчитываться

A-только по пыли

B-только по ядовитым газам, образующимся при производстве взрывных работ

C-только по вредным компонентам выхлопных газов, выделяющихся при применении оборудования с двигателями внутреннего сгорания

D-по наибольшему числу людей, занятых одновременно на подземных работах, по углекислому газу, по ядовитым и горючим газам, по вредным компонентам выхлопных газов, выделяющихся при применении оборудования с двигателями внутреннего сгорания, по пыли, по ядовитым газам, образующимся при производстве взрывных работ

E-только по углекислому газу

0205-Количество воздуха, рассчитываемого по числу людей, должно быть не менее

A-6 м /мин на каждого человека

B-16 м /мин на каждого человека

C-60 м /мин на каждого человека

D-0,6 м /мин на каждого человека

E-60 м /мин на каждого человека

0206-При стволах и штольнях с поступающей струей воздуха должны быть калориферные устройства, обеспечивающие поддержание температуры воздуха в 5 м от сопряжения канала калорифера со стволом (штольней) не менее

A)- 2°С

B)+2°С

C)+20°С

D)-20°С

E)+1,6°С

0207-Температура воздуха в подготовительных, очистных и других действующих выработках не должна превышать

A)+20 °С

B)+26 °С

C)+30°С

D)+36°С

E)+40°С

0208-Скорость движения воздуха в очистных забоях при температуре до 20°С должна быть не ниже

A-0,25 м/с

B-0,5 м/с

C-0,15 м/с

D-0,75 м/с

E-0,105 м/с

0209-Скорость движения воздуха в подготовительных и нарезных выработках при температуре до 20°С должна быть не ниже

A-0,25 м/с

B-0,5 м/с

C-0,15 м/с

D-0,75 м/с

E-0,05 м/с

0210-Скорость движения воздуха при проведении стволов при температуре до 20°С должна быть не ниже

A-0,25 м/с

B-0,5 м/с

C-0,15 м/с

D-0,75 м/с

E-0,155 м/с

0211-Скорость движения воздуха не должна превышать в очистных и подготовительных выработках

A-8 м/с

B-6 м/с

C-4 м/с

D-10 м/с

E-0,75 м/с

0212-Скорость движения воздуха не должна превышать в квершлагах, вентиляционных и главных откаточных штреках, капитальных уклонах

A-8 м/с

B-6 м/с

C-4 м/с

D-10 м/с

E-0,75 м/с

0213-Скорость движения воздуха не должна превышать в воздушных мостах (кроссингах) и главных вентиляционных штреках

A-8 м/с

B-6 м/с

C-4 м/с

D-10 м/с

E-0,75 м/с

0214-Скорость движения воздуха не должна превышать в стволах, по которым производятся спуск и подъем людей и грузов

A-8 м/с

B-6 м/с

C-12 м/с

D-10 м/с

E-0,75 м/с

0215-Скорость движения воздуха не должна превышать в стволах, служащих только для подъема и спуска грузов

A-12 м/с

B-8 м/с

C-15 м/с

D-10 м/с

E-0,75 м/с

0301-Скорость движения воздуха не должна превышать в стволах, оборудованных подъемными установками, предназначенными для подъема людей в аварийных случаях и осмотра стволов, а также в вентиляционных каналах

A-12 м/с

B-8 м/с

C-15 м/с

D-10 м/с

E-0,75 м/с

0302-Скорость движения воздуха в вентиляционных скважинах и восстающих, не имеющих лестничных отделений

A-12 м/с

B-8 м/с

C-не ограничивается

D-10 м/с

E-0,75 м/с

0303-Все шахты должны иметь

A-естественную вентиляцию

B-искусственную вентиляцию

C-общую вентиляцию

D-прямую вентиляцию

E-обратную вентиляцию

0304-Камеры для зарядки аккумуляторных батарей электровозов должны проветриваться

A-обособленной струей свежего воздуха

B-не обособленной струей свежего воздуха

C-общей струей свежего воздуха

D-исходящей струей загазованного воздуха

E-струей сжатого воздуха

0305-Склады ВМ должны проветриваться

A-обособленной струей свежего воздуха

B-не обособленной струей свежего воздуха

C-общей струей свежего воздуха

D-исходящей струей загазованного воздуха

E-струей сжатого воздуха

0306-Для предупреждения утечек воздуха на пути его движения необходимо принимать следующие меры

A-только закрывать воздухонепроницаемыми  перемычками вентиляционные и другие выработки по истечении в них надобности в результате подвигания очистных или  подготовительных работ

B-только при выемке полезного ископаемого без оставления целиков над откаточными выработками устраивать плотный настил с засыпкой пустой породой или рудой, гарантирующей воздухонепроницаемость

C-только между выработками с входящими и исходящими струями устанавливать чураковые или каменные перемычки на глиняном, известковом или цементном растворе

D-закрывать воздухонепроницаемыми  перемычками вентиляционные и другие выработки по истечении в них надобности в результате подвигания очистных или  подготовительных работ; при выемке полезного ископаемого без оставления целиков над откаточными выработками устраивать плотный настил с засыпкой пустой посудой или рудой, гарантирующей воздухонепроницаемость; между выработками с входящими и исходящими струями устанавливать чураковые или каменные перемычки на глиняном, известковом или цементном растворе

E-остановить вентиляторы главного проветривания

0307-К шахтам, опасным по газу, относятся такие, в которых хотя бы на одном пласте (залеже) обнаружен

A-кислород

B-азот

C-оксид углерода

D-сероводород, метан, водород

E-оксиды азота

0308-Количество подаваемого воздуха в шахту, разрабатывающую пласты или участки, опасные по выбросам газов и суфлярным выделениям, должно быть таким, чтобы содержание горючих газов в общей исходящей струе не превышало

A-0,05%

B-5%

C-0,005%

D-0,5%

E-50%

0309-Шахты серных рудников в зависимости от содержания газа (сероводорода) и пыли подразделяются на

A-неопасные по ядовитым грунтовым водам и пыли с обычным режимом работ

B-опасные по не ядовитым газам

C-опасные по тлению пыли

D-неопасные по ядовитым газам и пыли с обычным режимом работ; опасные по ядовитым газам; опасные по взрыву пыли

E-не опасные по воспламенению не горючих веществ

0310-К неопасным по газу и пыли серным шахтам относятся шахты, добывающие руды со средним содержанием в них серы менее

A-12%

B-0,12%

C-1,2%

D-0,012%

E-0,0020%

0311-Для серных шахт, опасных по ядовитым газам, обязательными являются следующие дополнительные требования

A-только при проходке капитальных и подготовительных выработок - применение опережающего (на 5-10 м) бурения

B-только отвод шахтных вод в закрытых лотках или трубах при наличии в них растворенного сероводорода

C-только обеспечение всех лиц изолирующими самоспасателями при спуске в шахту

D- при проходке капитальных и подготовительных выработок - применение опережающего (на 5-10 м) бурения; отвод шахтных вод в закрытых лотках или трубах при наличии в них растворенного сероводорода; обеспечение всех лиц изолирующими самоспасателями при спуске в шахту

E-периодически отключать вентиляционное оборудование

0312-К I группе относятся серные шахты опасные по взрыву пыли со средним содержанием серы в руде

A-до 5-12%

B-18%

C-более 25 %

D-от 12 до 18%

E-от 19 до 25%

0313-Ко II группе относятся серные шахты опасные по взрыву пыли со средним содержанием серы в руде

A-до 12

B-более 18%

C-более 12

D-от 12 до 17%

E-до 5%

0314-Для шахт, опасных по взрыву пыли, обязательными являются следующие дополнительные требования

A-только смывание серной пыли со стенок выработок

B-только орошение забоя перед взрыванием

C-только применение электрооборудования во взрывобезопасном исполнении

D-смывание серной пыли со стенок выработок; орошение забоя перед взрыванием; применение электрооборудования во взрывобезопасном исполнении

E-периодически отключать вентиляционное оборудование

0315-Для предупреждения возникновения короткого замыкания вентиляционных струй при устройстве дверей, разделяющих эти струи, должны соблюдаться следующие правила

A-число дверей должно быть менее двух

B-двери должны быть воздухопроницаемыми, выполненными из металла, дерева, обшитого листовым железом, или других негорючих материалов

C-при наличии в выработке рельсовых путей  должны быть приняты меры для обеспечения утечек воздуха через порог двери

D-число дверей должно быть не менее двух, причем расстояние между дверями должно быть больше максимальной длины состава вагонеток; двери должны быть воздухонепроницаемыми, выполненными из металла, дерева, обшитого листовым железом, или других негорючих материалов; при наличии в выработке рельсовых путей  должны быть приняты меры для устранения утечек воздуха через порог двери

E-двери должны быть воздухопроницаемыми, выполненными из картона

0401-Вентиляторная установка для проветривания при проходке ствола должна быть установлена на поверхности на расстоянии не менее

A-1,5 м от ствола

B-15 м от ствола

C-150 м от ствола

D-50 м от ствола

E-45 м от ствола

0402-Способ проветривания шахт может быть

A-только нагнетательным

B-только всасывающим

C-только нагнетательно-всасывающим

D-нагнетательным, всасывающим, нагнетательно-всасывающим

E-только комбинированный

0403-Главные вентиляторные установки должны состоять из

A-двух самостоятельных вентиляторных агрегатов

B-одного самостоятельного вентиляторного агрегата

C-трех самостоятельных вентиляторных агрегатов

D-четырех самостоятельных вентиляторных агрегатов

E-пяти самостоятельных вентиляторных агрегатов

0404-Люди должны быть выведены из всех горных выработок, в выработки со свежей струей на негазовых шахтах при остановке главных или вспомогательных вентиляторных установок продолжительностью более

A-30 мин

B-1 часа

C-2 часов

D-20 мин

E-10 мин

0405-Люди со всех рабочих мест должны быть выведены из шахты на поверхность при остановке главной вентиляторной установки продолжительностью более

A-30 мин

B-1 часа

C-2 часов

D-20 мин

E-10 мин

0406-Перевод вентиляторных установок на реверсивный режим работы должен выполняться не более чем за

A-10 мин

B-30 часа

C-40 часов

D-20 мин

E-1 часа

0407-Расход воздуха, проходящего по главным выработкам в реверсивном режиме проветривания, должен составлять не менее

A-50% от расхода воздуха, проходящего по ним в нормальном режиме

B-40% от расхода воздуха, проходящего по ним в нормальном режиме

C-60% от расхода воздуха, проходящего по ним в нормальном режиме

D-100% от расхода воздуха, проходящего по ним в нормальном режиме

E-70% от расхода воздуха, проходящего по ним в нормальном режиме

0408-Сопротивление, оказываемое потоку воздуха, в виде предмета, размеры которого значительно превосходят выступы и шероховатости или элементы крепи называют

A-статическим сопротивлением

B-боковым сопротивлением

C-местным сопротивлением

D-лобовым сопротивлением

E-электрическим сопротивлением

0409-Способ проветривания забоев действующих тупиковых выработок вентиляторами местного проветривания

A-только комбинированный

B-только всасывающий

C-только нагнетательный

D-комбинированный, всасывающий, нагнетательный

E-общий

0410-При нагнетательном способе проветривания расстояние от конца вентиляционных труб (рукавов) до забоя не должно превышать

A-20 м

B-5 м

C-10 м

D-15 м

E-8 м

0411-Количество кислорода в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,93

D-0,03

E-0,01

0412-Количество азота в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,93

D-0,03

E-0,01

0413-Количество аргона в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,93

D-0,03

E-0,01

0414-Количество углекислого газа в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,93

D-0,03

E-0,01

0415-Объемная доля водяного пара в атмосферном воздухе колеблется в пределах

A)0-4 %

B)5-8%

C)10-12 %

D)8-10 %

E)12-15 %

0501-При движении поступающего в шахту атмосферного воздуха по горным выработкам его состав и свойства

A-не изменяются

B-изменяются только свойства

C-изменяется только состав

D-изменяется только влажность

E-изменяются состав и свойства

0502-Плотность кислорода, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-2,22

B-1,52

C-0,97

D-0,1

E-1,11

0503-Относительная молекулярная масса кислорода

A-64,07

B-44

C-28,016

D-28,0

E-32

0504-Масса 1 литра кислорода при нормальных условиях равна

A-2,86 г

B-1,96г

C-1,25г

D-1,3 г

E-1,428 г

0505-Растворимость кислорода в воде при 0ºС

A-2,05

B-179,7%

C-2%

D-3,3%

E-5%

0506-Плотность углекислого газа, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-2,22

B-1,52

C-0,97

D-0,80

E-1,11

0507-Относительная молекулярная масса углекислого газа

A-64,07

B-44

C-28,016

D-28

E-32

0508-Масса 1 литра углекислого газа при нормальных условиях равна

A-2,86 г

B-1,96г

C-1,025г

D-1,25 г

E-1,428 г

0509-Растворимость углекислого газа в воде при 0ºС

A-2,05 %

B-179,7%

C-2%

D-3,3%

E-5%

0510-Плотность азота, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-2,22

B-1,52

C-0,97

D-0,1

E-1,11

0511-Относительная молекулярная масса азота

A-64,07

B-44

C-28,016

D-28,9

E-32

0512-Масса 1 литра азота при нормальных условиях равна

A-2,86 г

B-1,96г

C-1,25г

D-1,3 г

E-1,428 г

0513-Растворимость азота в воде при 0ºС

A-2,5%

B-179,7%

C-2%

D-3,3%

E-5%

0514-Плотность оксида углерода, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-2,22

B-1,52

C-0,1

D-0,97

E-1,11

0515-Относительная молекулярная масса оксида углерода

A-64,07

B-44

C-28,5

D-28,0

E-32

0601-Масса 1 литра оксида углерода при нормальных условиях равна

A-2,86 г

B-1,96г

C-1,3г

D-1,25 г

E-1,428 г

0602-Растворимость оксида углерода в воде при 0ºС

A-2,05%

B-179,7%

C-2%

D-3,3%

E-5%

0603-Плотность сернистого ангидрида, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-2,22

B-1,52

C-0,97

D-0,1

E-1,11

0604-Относительная молекулярная масса сернистого ангидрида

A-64,07

B-44

C-28,016

D-28,0

E-32

0605-Масса 1 литра сернистого ангидрида при нормальных условиях равна

A-2,86 г

B-1,96г

C-1,3г

D-1,25 г

E-1,428 г

0606-Растворимость сернистого ангидрида в воде при 20ºС

A-в 1 объеме воды растворяется 40 объемов

B-179,7%

C-2%

D-3,3%

E-5%

0607-Плотность сероводорода, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-1,19

B-0,596

C-1,9

D-1,04

E-0,07

0608-Относительная молекулярная масса сероводорода

A-34,09

B-44

C-28,016

D-28,0

E-32

0609-Масса 1 литра сероводорода при нормальных условиях равна

A-1,52 г

B-1,96г

C-1,3г

D-1,25 г

E-1,428 г

0610-Растворимость сероводорода в воде при 20ºС

A-в 1 объеме воды растворяется 4,4 объемов

B-179,7%

C-2%

D-3,3%

E-5%

0611-Плотность аммиака, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-1,19

B-0,596

C-1,9

D-1,04

E-0,07

0612-Относительная молекулярная масса аммиака

A-34,09

B-17,03

C-28,016

D-28,0

E-32

0613-Масса 1 литра аммиака при нормальных условиях равна

A-1,52 г

B-0,77

C-1,3г

D-1,25 г

E-1,428 г

0614-Плотность водорода, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-2,22

B-1,52

C-0,07

D-0,1

E-1,11

0615-Масса 1 литра водорода при нормальных условиях равна

A-2,86 г

B-1,96г

C-0,09 г

D-1,25 г

E-1,428 г

0701-Растворимость водорода в воде при 0ºС

A-в 1 объеме воды растворяется 40 объемов

B-179,7%

C-2,1%

D-3,3%

E-5%

0702-Вентилятор – это

A-прибор промышленного или бытового назначения, организующий движение воздуха

B-совокупность элементов насоса

C-совокупность вентиляционной сети

D-движение воздуха

E-мощность электродвигателя

0703-Плотность гелия, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-2,22

B-1,52

C-0,97

D-0,138

E-1,11

0704-Относительная молекулярная масса гелия

A-64,07

B-44

C-28,016

D-4,002

E-32

0705-Плотность метана, при температуре 0ºС и нормальном атмосферном давлении

A-0,5539

B-1,52

C-0,97

D-0,1

E-1,11

0706-Относительная молекулярная масса метана

A-16,043

B-44

C-28,016

D-28,0

E-32

0707-Масса 1 литра метана при нормальных условиях равна

A-0,6679 г

B-1,96г

C-1,3г

D-1,25 г

E-1,428 г

0708-Температура кипения метана

A-111,7 К

B-180,7 К

C-177,7 К

D-135,7 К

E-125,7 К

0709-Температура плавления метана

A-111,7 К

B-180,7 К

C-90,7 К

D-135,7 К

E-125,7 К

0710-Плотность жидкого метана

A-424,5 кг/м3

B-400,5 кг/м3

C-480,5 кг/м3

D-490,5 кг/м3

E-410,5 кг/м3

0711-Увеличение объема метана при переходе из жидкого состояния в газообразное (кратность изменения объема)

A-635,5

B-600

C-800

D-750

E-500

0712-Коэффициент теплопроводности метана, Вт/(м×К)

A-0,0329

B-0,5

C-0,015

D-0,222

E-0,035

0713-Теплота испарения метана кДж/кг

A-509,94

B-500

C-600

D-620

E-400

0714-Удельная теплота сгорания метана кДж/кг

A-55690

B-6000

C-100000

D-70000

E-40000

0715-Температура воспламеняя метана, в пределах

A-923-1023 К

B-800-900 К

C-700-800 К

D-650-700 К

E-500-650 К

0801-Температура воспламенения метана зависит

A-от концентрации метана, давления, состава атмосферы и рода воспламенения

B-только от концентрации метана

C-только от давления метана

D-только от состава атмосферы

E-только от рода воспламенения

0802-Температура нагрева продуктов взрыва метановоздушной смеси при взрыве в замкнутом пространстве, достигает

A-2420-2920 К

B-3200 К

C-3500 К

D-3800 К

E-4000 К

0803-Максимальная скорость распространения пламени при горении метана

A-1,0 м/с

B-0,67 м/с

C-2,0 м/с

D-1,5 м/с

E-1,9 м/с

0804-Природная метаноносность выражается в

A-км/ч

B-м3/т, м3/м3

C-м3

D-К

E-ºС

0805-Наиболее легко воспламеняемая метановоздушная смесь с объемной долей метана

A-7,5-8 %

B-100%

C-50%

D-20%

E-15%

0806-Предельное содержание метана в атмосфере подземных выработок – на исходящей из очистной или тупиковой выработки камеры, выемочного участка струе

A-до 1 %

B-до 2 %

C-до 3 %

D-до 3,5 %

E-до 3,8 %

0807-Предельное содержание метана в атмосфере подземных выработок – струя поступающая на выемочный участок, в очистные выработки, к забоям тупиковых выработок и в камеры

A-до 1 %

B-до 0,75 %

C-до 0,5 %

D-до 3,5 %

E-до 3,8 %

0808-Группы способов дегазации угольных шахт

A-физическое, физико-химическое, биохимическое

B-физическое, физико-химическое, радиоактивное

C-электрическое, физико-химическое, биохимическое

D-физическое, электрохимическое, биохимическое

E-атомное

0809-Взрывчатость угольной пыли зависит

A-только от ее тонкости

B-только от содержания в ней летучих

C-от ее тонкости, содержания летучих, концентрации в воздухе, влажности, зольности

D-только от ее концентрации в воздухе

E-только от ее влажности

0810-Наиболее взрывчата пыль, состоящая из частиц размером

A-более 1 мм

B-более 0,2 мм

C-менее 0,1-0,06 мм

D-более 1,5 мм

E-более 0,3 мм

0811-Нижний предел концентрации угольной пыли, взвешенной в воздухе, при которой она взрывается

A-10-300 г/м3

B-менее 9 г/м3

C-менее 8 г/м3

D-менее 7 г/м3

E-менее 5 г/м3

0812-Наибольшей силы взрыв достигает при концентрации угольной пыли

A-300-400 г/м3

B-менее 100 г/м3

C-200 г/м3

D-150 г/м3

E-250 г/м3

0813-При какой зольности угольная пыль не взрывается

A-до 15 %

B-менее 20 %

C-60-90 %

D-35 %

E-40 %

0814-При какой влажности угольная пыль не взрывается

A-менее 40 %

B-менее 20 %

C-более 40 %

D-35 %

E-30 %

0815-Нижний предел концентрации пыли горючих сланцев, взвешенной в воздухе, при которой она взрывается

A-6-400 г/м3

B-менее 5 г/м3

C-менее 4 г/м3

D-менее 3 г/м3

E-менее 2 г/м3

0901-Пыль серы воспламеняется при температуре

A-250-350 ºС

B-200 ºС

C-150 ºС

D-100 ºС

E-менее 100 ºС

0902-Сульфидная пыль воспламеняется при температуре

A-430-450 ºС

B-350 ºС

C-400 ºС

D-300 ºС

E-менее 250 ºС

0903-Нижний предел концентрации серной пыли, взвешенной в воздухе, при которой она взрывается

A-5-15 г/м3

B-4 г/м3

C-3 г/м3

D-2 г/м3

E-1 г/м3

0904-Верхний предел концентрации серной пыли, взвешенной в воздухе, при которой она взрывается

A-600-1000 г/м3

B-1200 г/м3

C-1300 г/м3

D-1400 г/м3

E-1500 г/м3

0905-Верхний предел концентрации сульфидной пыли, взвешенной в воздухе, при которой она взрывается

A-80-1500 г/м3

B-1600 г/м3

C-1700 г/м3

D-1800 г/м3

E-1900 г/м3

0906-К опасным по взрыву сульфидной пыли относятся рудники добывающие руды с содержанием серы

A-более 12 %

B-менее 12 %

C-10 %

D-5 %

E-8 %

0907-К первой группе опасных по взрыву сульфидной пыли относятся рудники добывающие руды с содержанием серы

A-12-18 %

B-менее 12 %

C-10 %

D-5 %

E-8 %

0908-Ко второй группе опасных по взрыву сульфидной пыли относятся рудники добывающие руды с содержанием серы

A-12-17 %

B-более 18 %

C-10 %

D-5 %

E-8 %

0909-При какой влажности сульфидная становится не взрывоопасной

A-менее 9 %

B-менее 8 %

C-9-9,5 %

D-7 %

E-5 %

0910-Количество Неона Ne в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,0018

D-0,03

E-0,01

0911-Количество Гелия He в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,0005

D-0,03

E-0,01

0912-Количество Криптона Kr в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,000108

D-0,03

E-0,01

0913-Количество Ксенона Xe в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,000008

D-0,03

E-0,01

0914-Количество Радона Rn в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-6×10-18

D-0,03

E-0,01

0915-Количество водорода в атмосферном воздухе % по объему

A-78,8

B-20,95

C-0,00005

D-0,03

E-0,01

1001-Количество Неона Ne в атмосферном воздухе % по массе

A-78,8

B-20,95

C-0,0012

D-0,03

E-0,01

1002-Количество Гелия He в атмосферном воздухе % по массе

A-78,8

B-20,95

C-0,00007

D-0,03

E-0,01

1003-Количество Криптона Kr в атмосферном воздухе % по массе

A-78,8

B-20,95

C-0,0003

D-0,03

E-0,01

1004-Количество Ксенона Xe в атмосферном воздухе % по массе

A-78,8

B-20,95

C-0,0004

D-0,03

E-0,01

1005-Количество кислорода в атмосферном воздухе % по массе

A-78,8

B-23,10

C-0,93

D-0,03

E-0,01

1006-Количество азота в атмосферном воздухе % по массе

A-75,5

B-20,95

C-0,93

D-0,03

E-0,01

1007-Количество аргона в атмосферном воздухе % по массе

A-78,8

B-20,95

C-1,286

D-0,03

E-0,01

1008-Количество углекислого газа в атмосферном воздухе % по массе

A-78,8

B-20,95

C-0,93

D-0,046

E-0,01

1009-Допустимые значения температуры, при относительной влажности 80-30% и скорости движения воздуха 0,1-0,5 м/с на рабочих местах подземных выработок

A-15° С

B-24-26° С

C-20-23° С

D-16-19° С

E-27° С

1010-Допустимые значения температуры, при относительной влажности 75-30% и скорости движения воздуха 0,6-1,0 м/с на рабочих местах подземных выработок

A-15° С

B-24-26° С

C-20-23° С

D-16-19° С

E-27° С

1011-Допустимые значения температуры, при относительной влажности 70-30% и скорости движения воздуха 1,1-1,5 м/с на рабочих местах подземных выработок

A-15° С

B-24-26° С

C-20-23° С

D-16-19° С

E-27° С

1012-Допустимые значения относительной влажности, при температуре 16-19° С и скорости движения воздуха 0,1-0,5 м/с на рабочих местах подземных выработок

A-100%

B-90%

C-75-30%

D-80-30%

E-25%

1013-Допустимые значения относительной влажности, при температуре 20-23° С и скорости движения воздуха 0,6-1,0 м/с на рабочих местах подземных выработок

A-100%

B-90%

C-75-30%

D-80-30%

E-25%

1014-Допустимые значения относительной влажности, при температуре 24-26° С и скорости движения воздуха 1,1-1,5 м/с на рабочих местах подземных выработок

A-100%

B-70-30%

C-75-30%

D-80-30%

E-25%

1015-Допустимые значения скорости движения воздуха при относительной влажности 80-30% и температуре 16-19° С на рабочих местах подземных выработок

A-0,01 м/с

B-1,1-1,5 м/с

C-0,6-1,0 м/с

D-0,1-0,5 м/с

E-5 м/с

1101-Допустимые значения скорости движения воздуха при относительной влажности 75-30% и температуре 20-23° С на рабочих местах подземных выработок

A-0,01 м/с

B-1,1-1,5 м/с

C-0,6-1,0 м/с

D-0,1-0,5 м/с

E-5 м/с

1102-Допустимые значения скорости движения воздуха при относительной влажности 70-30% и температуре 24-26° С на рабочих местах подземных выработок

A-0,01 м/с

B-1,1-1,5 м/с

C-0,6-1,0 м/с

D-0,1-0,5 м/с

E-5 м/с

1103-Рудничная аэромеханика это раздел рудничной аэрологии, изучающий

A-только законы движения воздуха в атмосфере

B-законы движения воздуха, его газообразных и твердых примесей, а также тепла в шахтных вентиляционных потоках

C-физические свойства газов воздуха

D-влияние токсичных газов на человеческий организм

E-химические свойства рудничного воздуха

1104-Нормальное атмосферное давление равно

A-101,325 Па

B-101325 Па

C-101325 кПа

D-101325 МПа

E-1,01325 Па

1105-Абсолютная влажность воздуха это

A-количество воздуха содержащегося в единице объема пара

B-количество водяного пара, содержащегося в единице объема воздуха

C-количество водяного пара, не содержащегося в единице объема воздуха

D-содержания кислорода в воде

E-содержание твердых примесей в воздухе

1106-Относительная влажность воздуха это

A-количество воздуха содержащегося в единице объема пара

B-количество водяного пара, содержащегося в единице объема воздуха

C-количество водяного пара, не содержащегося в единице объема воздуха

D-содержания кислорода в воде

E-отношение абсолютной влажности воздуха к максимальной абсолютной влажности, насыщающей воздух при данной температуре

1107-Вязкость воздуха

A-свойство воздуха оказывать сопротивление касательным усилиям

B-свойство воздуха не оказывать сопротивление касательным усилиям

C-свойство воздуха препятствовать окислительным процессам

D-свойство воздуха сопутствовать окислительным процессам

E-содержание твердых примесей в воздухе

1108-Сила трения между двумя слоями воздуха, отнесенная к единице площади, при градиенте скорости, равном единице

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-статический коэффициент вязкости

D-кинематический коэффициент вязкости

E-нормальное давление воздуха

1109-Наука о равновесии воздуха

A-рудничная аэромеханика

B-аэростатика

C-депрессия

D-кинематический коэффициент вязкости

E-нормальное давление воздуха

1110-Разность давлений в двух точках это

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-депрессия

D-кинематический коэффициент вязкости

E-нормальное давление воздуха

1111-Разность статических давлений в двух точках это

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-статическая депрессия

D-динамическая депрессия

E-полная депрессия

1112-Разность динамических давлений в двух точках это

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-статическая депрессия

D-динамическая депрессия

E-полная депрессия

1113-Разность полных давлений в двух точках это

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-статическая депрессия

D-динамическая депрессия

E-полная депрессия

1114-Режимы движения воздуха

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-статическая депрессия

D-ламинарный и турбулентный

E-полная депрессия

1115-Упорядоченное движение частиц воздуха по параллельным траекториям

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-статическая депрессия

D-ламинарный режим движения

E-полная депрессия

1201-Движение частиц хаотично, перемешивание обусловлено взаимопроникновением отдельных объемов воздуха

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-статическая депрессия

D-турбулентный режим движения

E-полная депрессия

1202-Критерием устойчивости турбулентного режима является

A-коэффициент внешнего трения

B-динамический коэффициент вязкости

C-статическая депрессия

D-число Рейнольдса

E-полная депрессия

1203-Число Рейнольдса рассчитывается по формуле

A-Re=uD/ν

B-Re= νD/u

C-Re=u/Dν

D-Re=uDν

E-Re=D/νu

1204-Число Рейнольдса рассчитывается по формуле Re=uD/ν, где u это

A-средняя скорость движения воздуха в выработке

B-гидравлический диаметр выработки

C-кинетический коэффициент вязкости воздуха

D-периметр поперечного сечения выработки

E-площадь поперечного сечения выработки

1205-Число Рейнольдса рассчитывается по формуле Re=uD/ν, где D это

A-средняя скорость движения воздуха в выработке

B-гидравлический диаметр выработки

C-кинетический коэффициент вязкости воздуха

D-периметр поперечного сечения выработки

E-площадь поперечного сечения выработки

1206-Число Рейнольдса рассчитывается по формуле Re=uD/ν, где ν это

A-средняя скорость движения воздуха в выработке

B-гидравлический диаметр выработки

C-кинематический коэффициент вязкости воздуха

D-периметр поперечного сечения выработки

E-площадь поперечного сечения выработки

1207-Депрессия выработки h (Па) определяется по формуле

A-h=R/Q

B-h= Q/R

C-h=RQ

D-h=RQ5

E-h=RQ

1208-Аэродинамическое сопротивление выработки определяется по формуле

A-R =αРL/S3

B-R =αРL/S2

C-R =αРL/S

D-R =αРLS3

E-R =αРLS2

1209-Аэродинамическое сопротивление выработки определяется по формуле R =αРL/S3, где α это

A-коэффициент аэродинамического сопротивления трения

B-периметр поперечного сечения выработки

C-длинна выработки

D-площадь поперечного сечения выработки

E-расход воздуха

1210-Аэродинамическое сопротивление выработки определяется по формуле R =αРL/S3, где Р это

A-коэффициент аэродинамического сопротивления трения

B-периметр поперечного сечения выработки

C-длинна выработки

D-площадь поперечного сечения выработки

E-расход воздуха

1211-Аэродинамическое сопротивление выработки определяется по формуле R =αРL/S3, где L это

A-коэффициент аэродинамического сопротивления трения

B-периметр поперечного сечения выработки

C-длинна выработки

D-площадь поперечного сечения выработки

E-расход воздуха

1212-Аэродинамическое сопротивление выработки определяется по формуле R =αРL/S3, где S это

A-коэффициент аэродинамического сопротивления трения

B-периметр поперечного сечения выработки

C-длинна выработки

D-площадь поперечного сечения выработки

E-расход воздуха

1213-Система соединенных между собой подземных выработок шахт, обеспечивающая направленное движение воздуха для их проветривания

A-вентиляционная ветвь

B-периметр поперечного сечения выработки

C-длинна выработки

D-шахтная вентиляционная сеть

E-вентиляционный узел

1214-Путь воздуха между двумя соседними разветвлениями

A-вентиляционная ветвь

B-периметр поперечного сечения выработки

C-длинна выработки

D-шахтная вентиляционная сеть

E-вентиляционный узел

1215-Место соединения трех и более ветвей

A-вентиляционная ветвь

B-периметр поперечного сечения выработки

C-длинна выработки

D-шахтная вентиляционная сеть

E-вентиляционный узел

1301-Движение воздуха под действием естественных причин называют

A-коэффициент аэродинамического сопротивления трения

B-периметр поперечного сечения выработки

C-естественной тягой

D-площадь поперечного сечения выработки

E-расход воздуха

1302-Разность давлений обусловленная действием естественных причин называют

A-коэффициент аэродинамического сопротивления трения

B-периметр поперечного сечения выработки

C-естественной тягой

D-площадь поперечного сечения выработки

E-депрессией естественной тяги

1303-Депрессия естественной тяги гидростатическим методом определяется по формуле

A-he=H(γi-γj)

B-he=H(γi+γj)

C-he=H/(γi-γj)

D-he= (γi-γj)/H

E-he=Hγi/γj

1304-Потоки воздуха, поступающие из свежей струи в исходящую или на поверхность накоротко, т.е. минуя места его непосредственного потребления это

A-коэффициент аэродинамического сопротивления трения

B-периметр поперечного сечения выработки

C-естественная тяга

D-утечки

E-депрессия естественной тяги

1305-Раздел шахтной аэрологии, изучающий процессы выделения и переноса газообразных примесей воздуха в шахтах это

A-рудничная аэромеханика

B-аэростатика

C-депрессия

D-газовая динамика шахт

E-нормальное давление воздуха

1306-Существующие схемы вентиляции рудника

A-только центральная

B-только фланговая

C-только комбинированная

D-центральная, фланговая, комбинированная

E-всасывающий

1307-Существующие способы проветривания шахт

A-только нагнетательный

B-только всасывающий

C-только нагнетательно-всасывающий

D-нагнетательный, всасывающий, нагнетательно-всасывающий

E-комбинированный

1308-Основные схемы проветривания тупиковых выработок

A-только центральная

B-только фланговая

C-только комбинированная

D-сквозные, принудительные

E-всасывающий

1309-Существующие принудительные способы проветривания тупиковых выработок

A-только нагнетательный

B-только всасывающий

C-только нагнетательно-всасывающий

D-нагнетательный, всасывающий, комбинированный

E-нагнетательно-всасывающий

1310-Аэродинамическое сопротивление трения трубопровода определяется по формуле

A-Rтр= αРLS3

B-Rтр= 6,45αLd5

C-Rтр= 6,45α/Ld5

D-Rтр= αРL/S3, Rтр= 6,45αL/d5

E-Rтр= 6,45/αLd5

1311-Норма подачи в забой свежего воздуха на 1 чел.

A-0,6м3/мин

B-16м3/мин

C-6м3/сек

D-6м3/мин

E-6м3/час

1312-Расчет количества воздуха для проветривания по интенсивности пылевыделения для сквозных или тупиковых штрекообразных выработок определяется по формуле

A-Qоч=60γ(η-ηвх)

B-Qоч=60b1(η-ηвх)

C-Qоч=60γb1(η-ηвх)

D-Qоч=60γb1/(η-ηвх)

E-Qоч=60γb1(ηηвх)

1313-Расчет количества воздуха для проветривания по интенсивности пылевыделения для сквозных или тупиковых штрекообразных выработок определяется по формуле Qоч=60γb1/(η-ηвх), где γ

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-периметр поперечного сечения выработки

C-естественная тяга

D-интенсивность пылевыделения (мг/сек)

E-нормальное давление воздуха

1314-194 Расчет количества воздуха для проветривания по интенсивности пылевыделения для сквозных или тупиковых штрекообразных выработок определяется по формуле Qоч=60γb1/(η-ηвх), где b1

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-периметр поперечного сечения выработки

C-естественная тяга

D-интенсивность пылевыделения (мг/сек)

E-нормальное давление воздуха

1315-Расчет количества воздуха для проветривания по интенсивности пылевыделения для сквозных или тупиковых штрекообразных выработок определяется по формуле Qоч=60γb1/(η-ηвх), где η

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-периметр поперечного сечения выработки

C-ПДК по пыли на рабочих местах (мг/м3)

D-интенсивность пылевыделения (мг/сек)

E-нормальное давление воздуха

1401-Расчет количества воздуха для проветривания по интенсивности пылевыделения для сквозных или тупиковых штрекообразных выработок определяется по формуле Qоч=60γb1/(η-ηвх), где ηвх

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-запыленность во входящей вентиляционной струе (мг/м3)

C-ПДК по пыли на рабочих местах (мг/м3)

D-интенсивность пылевыделения (мг/сек)

E-нормальное давление воздуха

1402-Расчет количества воздуха для проветривания по интенсивности пылевыделения для сквозных или камерных выработок определяется по формуле

A-Qоч=60γ(η-ηвх)

B-Qоч=60b1(η-ηвх)

C-Qоч=60γb1(η-ηвх)

D-Qоч=60γb1/Кт(η-ηвх)

E-Qоч=60γb1(ηηвх)

1403-Расчет количества воздуха для проветривания по интенсивности пылевыделения для сквозных или камерных выработок определяется по формуле Qоч=60γb1/Кт(η-ηвх), где Кт

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-запыленность во входящей вентиляционной струе (мг/м3)

C-ПДК по пыли на рабочих местах (мг/м3)

D-интенсивность пылевыделения (мг/сек)

E-коэффициент полезного действия струи

1404-Расчет количества воздуха для проветривания очистного забоя определяется по формуле Qоч=gц×Z, где gц

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-запыленность во входящей вентиляционной струе (мг/м3)

C-ПДК по пыли на рабочих местах (мг/м3)

D-наибольшее число людей одновременно находящихся в очистном забое в смену

E-норма подачи в забой свежего воздуха на 1 чел в минуту

1405-Расчет количества воздуха для проветривания очистного забоя по людям определяется по формуле

A-Qоч=60γ(η-ηвх)

B-Qоч=60b1(η-ηвх)

C-Qоч=60γb1(η-ηвх)

D-Qоч=60γb1/Кт(η-ηвх)

E-Qоч=gц×Z

1406-Расчет количества воздуха для проветривания очистного забоя определяется по формуле Qоч=gц×Z, где Z

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-запыленность во входящей вентиляционной струе (мг/м3)

C-ПДК по пыли на рабочих местах (мг/м3)

D-наибольшее число людей одновременно находящихся в очистном забое в смену

E-норма подачи в забой свежего воздуха на 1 чел в минуту

1407-Результаты расчетов количества воздуха для проветривания проверяются по минимальной скорости движения воздуха, по формуле

A-Qоч=60×Umin/S

B-Qоч=60/Umin S

C-Qоч=60γb1(η-ηвх)

D-Qоч=60γb1/Кт(η-ηвх)

E-Qоч=60×Umin×S

1408-Результаты расчетов количества воздуха для проветривания проверяются по минимальной скорости движения воздуха, по формуле Qоч=60×Umin×S, где Umin

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-площадь поперечного сечения очистного забоя (м2)

C-ПДК по пыли на рабочих местах (мг/м3)

D-минимальная скорость движения воздуха в рабочем пространстве очистного забоя

E-норма подачи в забой свежего воздуха на 1 чел в минуту

1409-Результаты расчетов количества воздуха для проветривания проверяются по минимальной скорости движения воздуха, по формуле Qоч=60×Umin×S, где S

A-коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения при применении средств гидрообеспыливания

B-площадь поперечного сечения очистного забоя (м2)

C-ПДК по пыли на рабочих местах (мг/м3)

D-минимальная скорость движения воздуха в рабочем пространстве очистного забоя

E-норма подачи в забой свежего воздуха на 1 чел в минуту

1410-Расчет количества воздуха для проветривания очистного забоя по выделению выхлопных газов при работе самоходного оборудования с ДВС (по интенсивности газоваделения), определяется по формуле

A-Qоч=60 Umin/S

B-Qоч=60/Umin S

C-Qоч=qвгКрКнКоm

D-Qоч=60γb1/Кт(η-ηвх)

E-Qоч=60×Umin×S

1411-Расчет количества воздуха для проветривания очистного забоя по выделению выхлопных газов при работе самоходного оборудования с ДВС (по интенсивности газоваделения), определяется по формуле Qоч=qвгКрКнКоm, где qвг

A-общее количество выхлопных газов, выделяемых двигателем

B-коэффициент разбавления вредных газов

C-коэффициент неравномерности газовыделения

D-коэффициент одновременности работы машин с ДВС

E-суммарная мощность ДВС самоходных машин, одновременно работающих в забое

1412-Расчет количества воздуха для проветривания очистного забоя по выделению выхлопных газов при работе самоходного оборудования с ДВС (по интенсивности газоваделения), определяется по формуле Qоч=qвгКрКнКоm, где Кр

A-общее количество выхлопных газов, выделяемых двигателем

B-коэффициент разбавления вредных газов

C-коэффициент неравномерности газовыделения

D-коэффициент одновременности работы машин с ДВС

E-суммарная мощность ДВС самоходных машин, одновременно работающих в забое

1413-206 Расчет количества воздуха для проветривания очистного забоя по выделению выхлопных газов при работе самоходного оборудования с ДВС (по интенсивности газоваделения), определяется по формуле Qоч=qвгКрКнКоm, где Кн

A-общее количество выхлопных газов, выделяемых двигателем

B-коэффициент разбавления вредных газов

C-коэффициент неравномерности газовыделения

D-коэффициент одновременности работы машин с ДВС

E-суммарная мощность ДВС самоходных машин, одновременно работающих в забое

1414-Расчет количества воздуха для проветривания очистного забоя по выделению выхлопных газов при работе самоходного оборудования с ДВС (по интенсивности газоваделения), определяется по формуле Qоч=qвгКрКнКоm, где Ко

A-общее количество выхлопных газов, выделяемых двигателем

B-коэффициент разбавления вредных газов

C-коэффициент неравномерности газовыделения

D-коэффициент одновременности работы машин с ДВС

E-суммарная мощность ДВС самоходных машин, одновременно работающих в забое

1415-209 При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения (В1) при применении средств гидрообеспыливания для сухих выработок принимается равным

A-0,08

B-0,008

C-8

D-0,5

E-0,8

1501-При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, коэффициент, учитывающий снижение пылевыделения (В1) при применении средств гидрообеспыливания при периодическом орошении бортов отбитой горной массы принимается равным

A-0,08

B-0,008

C-0,2

D-0,5

E-0,8

1502-При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, значение ПДК по пыли на рабочих местах (n) для пыли, содержащей более 70% двуокиси кремния принимается равным

A-1 мг/м3

B-2 мг/м3

C-4 мг/м3

D-5 мг/м3

E-6 мг/м3

1503-При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, значение ПДК по пыли на рабочих местах (n) для пыли, содержащей более 10% и менее 70% свободной двуокиси кремня принимается равным

A-1 мг/м3

B-2 мг/м3

C-4 мг/м3

D-5 мг/м3

E-6 мг/м3

1504-При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, значение ПДК по пыли на рабочих местах (n) для пыли гранита принимается равным

A-1 мг/м3

B-2 мг/м3

C-4 мг/м3

D-5 мг/м3

E-6 мг/м3

1505-При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, значение ПДК по пыли на рабочих местах (n) для асбестовой пыли и пыли смешанной, содержащей более 10% асбеста, принимается равным

A-1 мг/м3

B-2 мг/м3

C-4 мг/м3

D-5 мг/м3

E-6 мг/м3

1506-При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, значение ПДК по пыли на рабочих местах (n) для пыли барита, анионита, фосфорита, содержащей менее 100% двуокиси кремня, принимается равным

A-1 мг/м3

B-2 мг/м3

C-4 мг/м3

D-5 мг/м3

E-6 мг/м3

1507-При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, значение ПДК по пыли на рабочих местах (n) для пыли цемента, глин, минералов и их смесей, не содержащих свободной двуокиси кремня, принимается равным

A-1 мг/м3

B-2 мг/м3

C-4 мг/м3

D-5 мг/м3

E-6 мг/м3

1508-При расчете количества воздуха для проветривания очистного забоя по пылевому фактору, значение ПДК по пыли на рабочих местах (n) для пыли угольной и углепородной, содержащей более 10% свободной двуокиси кремня, принимается равным

A-1 мг/м3

B-2 мг/м3

C-4 мг/м3

D-5 мг/м3

E-6 мг/м3

1509-При проверке результатов расчетов количества воздуха для проветривания по минимальной скорости движения воздуха, минимальная скорость движения воздуха в рабочем пространстве очистного забоя (Umin) при камерно-столбовой системе разработки принимается

A-0,05 м/сек

B-0,5 м/сек

C-5 м/сек

D-0,15 м/сек

E-0,25 м/сек

1510-При проверке результатов расчетов количества воздуха для проветривания по минимальной скорости движения воздуха, минимальная скорость движения воздуха в рабочем пространстве очистного забоя (Umin) при ширине забоя более 5 м принимается

A-0,05 м/сек

B-0,5 м/сек

C-5 м/сек

D-0,15 м/сек

E-0,25 м/сек

1511-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле

A-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)1/2/t

B-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)/t

C-Q3=(А×в×S2×z2×Kоб)1/3/t

D-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб/Кут.тр)1/3/t

E-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)

1512-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб/Кут.тр)1/3/t, где z

A-коэффициент обводненности

B-коэффициент утечек воздуха в трубопроводе

C-длина звена

D-длина тупиковой части выработки

E-длина трубопровода

1513-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб/Кут.тр)1/3/t, где Kоб

A-коэффициент обводненности

B-коэффициент утечек воздуха в трубопроводе

C-длина звена

D-длина тупиковой части выработки

E-длина трубопровода

1514-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб/Кут.тр)1/3/t, где S

A-коэффициент обводненности

B-коэффициент утечек воздуха в трубопроводе

C-поперечное сечение выработки

D-длина тупиковой части выработки

E-длина трубопровода

1515-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб/Кут/Кут.тр)1/3/t, где А

A-коэффициент обводненности

B-коэффициент утечек воздуха в трубопроводе

C-масса одновременно взрываемого ВВ

D-длина тупиковой части выработки

E-длина трубопровода

1601-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб/Кут.тр)1/3/t, где в

A-коэффициент обводненности

B-коэффициент утечек воздуха в трубопроводе

C-газовость данного типа ВВ

D-длина тупиковой части выработки

E-длина трубопровода

1602-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб/Кут.тр)1/3/t, где Кут.тр

A-коэффициент обводненности

B-коэффициент утечек воздуха в трубопроводе

C-газовость данного типа ВВ

D-длина тупиковой части выработки

E-длина трубопровода

1603-Коэффициент утечки воздуха для металлических трубопроводов при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки определяется по формуле

A-Кут= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)1/2/t

B-Кут= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)/t

C-Кут=(1/3×Кут.ст.×dтр×zтр×(R+I)1/2/lзв)

D-Кут=(1/3×Кут.ст.×dтр×zтр×(R+I)1/2/lзв)2

E-Кут=(Кут.ст.×dтр×zтр×(R+I)1/2/lзв)

1604-Коэффициент утечки воздуха для металлических трубопроводов при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки определяется по формуле Кут=(1/3×Кут.ст.×dтр×zтр×(R+I)1/2/lзв)2, где Кут.ст.

A-длина трубопровода

B-удельный стыковой коэффициент

C-длина звена

D-аэродинамическое сопротивление трубопровода без учета утечек

E-длина трубопровода

1605-Коэффициент утечки воздуха для металлических трубопроводов при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки определяется по формуле Кут=(1/3×Кут.ст.×dтр×zтр×(R+I)1/2/lзв) 2, где dтр

A-длина трубопровода

B-удельный стыковой коэффициент

C-длина звена

D-аэродинамическое сопротивление трубопровода без учета утечек

E-диаметр трубопровода

1606-Коэффициент утечки воздуха для металлических трубопроводов при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки определяется по формуле Кут=(1/3×Кут.ст.×dтр×zтр×(R+I)1/2/lзв) 2, где zтр

A-длина трубопровода

B-удельный стыковой коэффициент

C-длина звена

D-аэродинамическое сопротивление трубопровода без учета утечек

E-диаметр трубопровода

1607-Коэффициент утечки воздуха для металлических трубопроводов при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки определяется по формуле Кут=(1/3×Кут.ст.×dтр×zтр×(R+I)1/2/lзв) 2, где R

A-длина трубопровода

B-удельный стыковой коэффициент

C-длина звена

D-аэродинамическое сопротивление трубопровода без учета утечек

E-диаметр трубопровода

1608-Коэффициент утечки воздуха для металлических трубопроводов при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки определяется по формуле Кут=(1/3×Кут.ст.×dтр×zтр×(R+I)1/2/lзв) 2, где lзв

A-длина трубопровода

B-удельный стыковой коэффициент

C-длина звена трубопровода

D-аэродинамическое сопротивление трубопровода без учета утечек

E-диаметр трубопровода

1609-Аэродинамическое сопротивление трубопровода без учета утечек для жестких металлических трубопроводов при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки определяется по формуле

A-Rтр=65×α×zтр/d5тр

B-Rтр=α×zтр/d5тр

C-Rтр=6,5×α×zтр×d5тр

D-Rтр=6,5×α×zтр/d5тр

E-Rтр=6,5×α/zтр×d5тр

1610-Аэродинамическое сопротивление трубопровода без учета утечек для жестких металлических трубопроводов при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при нагнетательном или комбинированном способе проветривания горизонтальной выработки определяется по формуле Rтр=6,5×α×zтр/d5тр, где α

A-длина трубопровода

B-удельный стыковой коэффициент

C-коэффициент аэродинамического сопротивления трубопровода

D-длина звена трубопровода

E-диаметр трубопровода

1611-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при всасывающем способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле

A-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)1/2/t

B-Q3= 2,8(А×l×S×lз.о.) 1/2

C-Q3= (А×l×S×lз.о.) 1/2

D-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб/Кут)1/3/t

E-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)

1612-Расчет количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при всасывающем способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле: Q3= 2,8(А×l×S×lз.о.) ½, где lз.о.

A-длина трубопровода

B-длина зоны отброса газов в момент взрывания шпуров

C-коэффициент аэродинамического сопротивления трубопровода

D-длина звена трубопровода

E-диаметр трубопровода

1613-Длина зоны отброса газов в момент взрывания шпуров при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при всасывающем способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле

A-lз.о.=20+А

B-lз.о.=20+А/3

C-lз.о.=2+А/3

D-lз.о.=А/3

E-lз.о.=20+А×3

1614-Максимальное удаление труб от забоя при определении количества воздуха для проветривания нарезных и подготовительных выработок по газовыделению при взрывных работах при всасывающем способе проветривания горизонтальной выработки рассчитывается по формуле

A-l=0,5 S2

B-l=0,5 S1/2

C-l=0,5 S

D-l=0,5 S1/5

E-l=0,5 S1/20

1615-Расчет количества воздуха для проветривания по газовыделению при взрывных работах при проветривании восстающей выработки нагнетательным способом рассчитывается по формуле

A-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)1/2/t

B-Q3= 2,35×К1×К2(А×в×S×Н)/t

C-Q3=(А×в×S2×z2×Kоб)1/3/t

D-Q3= 3,35×К1×К2(А×в×S×Н/Кут.тр)1/2/t

E-Q3= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)

1701-Расчет количества воздуха для проветривания по газовыделению при взрывных работах при проветривании восстающей выработки нагнетательным способом рассчитывается по формуле Q3= 3,35×К1×К2 (А×в×S×Н/Кут.тр)1/2/t, где t

A-длина трубопровода

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий способ проветривания

D-длина звена трубопровода

E-расчетное время проветривания

1702-Расчет количества воздуха для проветривания по газовыделению при взрывных работах при проветривании восстающей выработки нагнетательным способом рассчитывается по формуле Q3= 3,35×К1×К2 (А×в×S×Н/Кут.тр)1/2/t, где Н

A-длина трубопровода

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий способ проветривания

D-длина звена трубопровода

E-высота восстающего

1703-Выбор вентилятора местного проветривания производится по расчетным значениям его

A-габаритных размеров

B-КПД

C-диаметра трубопровода

D-длины звена трубопровода

E-производительности и депрессии

1704-Производительность вентилятора местного проветривания, работающего на нагнетание

A-Qн.в.= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)1/2/t

B-Qн.в.= Q3/Кут.тр

C-Qн.в.= 1,25 Qн.в. Кут.тр.

D-н.в.= Кут.тр.×Q3

E-Qн.в.= Кут.тр/Q3

1705-Производительность вентилятора местного проветривания, работающего на нагнетание рассчитывается по формуле Qн.в.= Кут.тр.×Q3, где Кут.тр.

A-наибольшее значение количества воздуха полученного при расчетах по различным факторам

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий способ проветривания

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент утечек воздуха через трубопровод на всю его длину

1706-Производительность вентилятора местного проветривания, работающего на нагнетание рассчитывается по формуле Qн.в.= Кут.тр. Q3, где Q3

A-наибольшее значение количества воздуха полученного при расчетах по различным факторам

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий способ проветривания

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент утечек воздуха через трубопровод на всю его длину

1707-Производительность вентилятора местного проветривания, работающего на отсасывание

A-Qв.в.= 2,25(А×в×S2×z2×Kоб)1/2/t

B-Qв.в.= Q3/Кут.тр.

C-Qв.в.= 1,25 Qн.в.×Кут.тр.

D-Qв.в.= Кут.тр. Q3

E-Qв.в.= Кут.тр/Q3

1708-Депрессия вентилятора местного проветривания в мм вод. ст. рассчитывается по формуле

A-hв=10,8 Qв2 R

B-hв=10,8 Qв R

C-hв=1,1 Qв2 R ψ

D-hв=10,8 Qв R ψ

E-hв=1,1 Qв R ψ

1709-Депрессия вентилятора местного проветривания в паскалях (Па) рассчитывается по формуле

A-hв=10,8 Qв2 R

B-hв=10,8 Qв2 R ψ

C-hв=1,1 Qв2 R

D-hв=10,8 Qв R ψ

E-hв=1,1 Qв R ψ

1710-Депрессия вентилятора местного проветривания в мм вод. ст. рассчитывается по формуле hв=1,1 Qв2 R ψ, где Qв

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий способ проветривания

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент утечек воздуха через трубопровод на всю его длину

1711-Депрессия вентилятора местного проветривания в мм вод. ст. рассчитывается по формуле hв=1,1 Qв2 R ψ, где R

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-сопротивление трубопровода

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент утечек воздуха через трубопровод на всю его длину

1712-Депрессия вентилятора местного проветривания в мм вод. ст. рассчитывается по формуле hв=1,1 Qв2 R ψ, где ψ

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-сопротивление трубопровода

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент, учитывающий влияние утечек на депрессию трубопровода

1713-Депрессия вентилятора местного проветривания в паскалях (Па) рассчитывается по формуле hв=10,8 Qв2 R ψ, где Qв

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий способ проветривания

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент утечек воздуха через трубопровод на всю его длину

1714-Депрессия вентилятора местного проветривания в паскалях (Па) рассчитывается по формуле hв=10,8 Qв2 R ψ, где R

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-сопротивление трубопровода

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент утечек воздуха через трубопровод на всю его длину

1715-Депрессия вентилятора местного проветривания в паскалях (Па) рассчитывается по формуле hв=10,8 Qв2 R ψ, где ψ

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-сопротивление трубопровода

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент, учитывающий влияние утечек на депрессию трубопровода

1801-Коэффициент, учитывающий влияние утечек на депрессию трубопровода при определении депрессии вентилятора местного проветривания, рассчитывается

A-Ψ =10,8 Qв2 R

B-Ψ= 0,94η + 0,06

C-Ψ =1,1 Qв2 R

D-Ψ= 0,94η

E-Ψ= 94η + 0,06

1802-Коэффициент, учитывающий влияние утечек на депрессию трубопровода при определении депрессии вентилятора местного проветривания, рассчитывается по формуле Ψ= 0,94η + 0,06 где η

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-сопротивление трубопровода

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент доставки

1803-Количество воздуха, подводимого к вентиляторной установке при нагнетательном способе проветривания рассчитывается по формуле

A-Qп =Qс.с.=10,8 Qв2 R

B-Qп =Qс.с. = 1,43Qн.в.

C-Qп =Qс.с. = 143Qв.в.

D-Qп =Qс.с. =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-Qп =Qс.с.= 94η + 0,06

1804-Количество воздуха, подводимого к вентиляторной установке при комбинированном способе проветривания рассчитывается по формуле

A-Qп =Qс.с.=10,8 Qв2 R

B-Qп =Qс.с. = 143Qн.в.

C-Qп =Qс.с. = 14,3Qв.в.

D-Qп =Qс.с. = 1,43Qв.в.= 1,79Qн.в. Кут.тр.

E-Qп =Qс.с.= 94η + 0,06

1805-Количество воздуха, необходимого для проветривания технологических камер (складов ВМ, ГСМ, мехмастерских (ММ) и депо самоходного оборудования (ДСО)) рассчитывается по формуле

A-Qк =10,8 Qв2 R

B-Qк=К Vк

C-Qк = 143Qв.в.

D-Qк =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-Qк = 94η + 0,06

1806-Количество воздуха, необходимого для проветривания технологических камер (складов ВМ, ГСМ, мехмастерских (ММ) и депо самоходного оборудования (ДСО)) рассчитывается по формуле Qк=К Vк где К

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий кратность объема воздуха в течение часа

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент доставки

1807-Количество воздуха, необходимого для проветривания технологических камер (складов ВМ, ГСМ, мехмастерских (ММ) и депо самоходного оборудования (ДСО)) рассчитывается по формуле Qк=К Vк где Vк

A-производительность вентилятора

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий кратность объема воздуха в течение часа

D-суммарный объем камерной выработки

E-коэффициент доставки

1808-Количество воздуха, необходимого для проветривания технологических камер (складов ВМ) рассчитывается по формуле Qк=К Vк где значение коэффициента, учитывающего кратность объема воздуха в течение часа (К) принимается для складов ВМ равным

A-7

B-77

C-17

D-0,07

E-37

1809-Количество воздуха, необходимого для проветривания технологических камер (складов ГСМ, ММ и ДСО)) рассчитывается по формуле Qк=К Vк где значение коэффициента, учитывающего кратность объема воздуха в течение часа (К) принимается для складов ГСМ, ММ и ДСО равным

A-3

B-333

C-33

D-0,33

E-37

1810-Количество воздуха, необходимого для проветривания технологических камер (камер центрального водоотлива и подстанций) рассчитывается по формуле

A-Qк =10,8 Qв2 R

B-Qк=К Vк

C-Qк = 143Qв.в.

D-Qк =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-Qк= 0,0666 Vк

1811-Утечки воздуха через вентиляционные сооружения рассчитывается по формуле

A-∑ Qут  =10,8 Qв2 R

B-∑ Qут  =К Vк

C-∑ Qут  = 143Qв.в.

D-∑ Qут  =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-∑ Qут  =∑Qут.п. + ∑Qут.дв.  +∑Qут.зу. +∑Qут.щ + ∑Qут.к

1812-Утечки воздуха через вентиляционные сооружения рассчитывается по формуле ∑ Qут  =∑Qут.п. + ∑Qут.дв.  +∑Qут.зу. +∑Qут.щ + ∑Qут.к, где ∑Qут.п. сумма утечек через

A-кроссинги

B-шлюзы

C-загрузочные устройства и гезенки

D-двери

E-перемычки

1813-277 Утечки воздуха через вентиляционные сооружения рассчитывается по формуле ∑ Qут  =∑Qут.п. + ∑Qут.дв.  +∑Qут.зу. +∑Qут.щ + ∑Qут.к, где ∑Qут.дв. сумма утечек через

A-кроссинги

B-шлюзы

C-загрузочные устройства и гезенки

D-двери

E-перемычки

1814-Утечки воздуха через вентиляционные сооружения рассчитывается по формуле ∑ Qут  =∑Qут.п. + ∑Qут.дв.  +∑Qут.зу. +∑Qут.щ + ∑Qут.к, где ∑Qут.зу. сумма утечек через

A-кроссинги

B-загрузочные устройства и гезенки

C-загрузочные устройства и гезенки

D-двери

E-перемычки

1815-Утечки воздуха через вентиляционные сооружения рассчитывается по формуле ∑ Qут  =∑Qут.п. + ∑Qут.дв.  +∑Qут.зу. +∑Qут.ш + ∑Qут.к, где ∑Qут.ш сумма утечек через

A-кроссинги

B-шлюзы

C-загрузочные устройства и гезенки

D-двери

E-перемычки

1901-Расчет количества воздуха для проветривания по газовыделению при взрывных работах при проветривании восстающей выработки нагнетательным способом рассчитывается по формуле Q3= 3,35×К1×К2 (А×в×S×Н/Кут.тр)1/2/t, где t

A-длина трубопровода

B-коффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий способ проветривания

D-длина звена трубопровода

E-расчетное время проветривания

1902-Утечки воздуха через вентиляционные сооружения рассчитывается по формуле ∑ Qут  =∑Qут.п. + ∑Qут.дв.  +∑Qут.зу. +∑Qут.щ + ∑Qут.к, где ∑Qут.к сумма утечек через

A-кроссинги

B-загрузочные устройства и гезенки

C-загрузочные устройства и гезенки

D-двери

E-перемычки

1903-Количество воздуха необходимое для проветривания выемочного блока при нормальном режиме проветривания рассчитывается по формуле

A-Qк =10,8 Qв2 R

B-Qк=К Vк

C-Qк = 143Qв.в.

D-Qк =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-Qв.б =К3 Qоч+Qп.б.

1904-Количество воздуха необходимое для проветривания выемочного блока при нормальном режиме проветривания рассчитывается по формуле Qв.б =К3 Qоч+Qп.б., где К3

A-коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий кратность объема воздуха в течение часа

D-длина звена трубопровода

E-коэффициент доставки

1905-Количество воздуха необходимое для проветривания выемочного блока при нормальном режиме проветривания рассчитывается по формуле Qв.б =К3 Qоч+Qп.б., где Qоч

A-коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-коэффициент, учитывающий кратность объема воздуха в течение часа

D-суммарное количество воздуха для проветривания очистных забоев в пределах выемочного блока

E-коэффициент доставки

1906-Количество воздуха необходимое для проветривания выемочного блока при нормальном режиме проветривания рассчитывается по формуле Qв.б =К3 Qоч +Qп.б., где Qп.б.

A-коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-суммарное количество воздуха, необходимое для проветривания нарезных и подготовительных выработок, проводимых внутри блока

D-суммарное количество воздуха для проветривания очистных забоев в пределах выемочного блока

E-коэффициент доставки

1907-Количество воздуха необходимое для проветривания выемочного блока при нормальном режиме проветривания рассчитывается по формуле Qв.б =К3 Qоч +Qп.б., где К3 коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения в пределах блока принимается равным для систем разработки с закладкой выработанного пространства или обрушением (без выхода зоны обрушения на поверхность) принимается равным

A-1,2

B-1,3

C-120

D-150

E-1,4

1908-Количество воздуха необходимое для проветривания выемочного блока при нормальном режиме проветривания рассчитывается по формуле Qв.б =К3 Qоч +Qп.б., где К3 коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения в пределах блока принимается равным для систем разработки с отрытым выработанным пространством принимается равным

A-1,2

B-1,3

C-120

D-150

E-1,4

1909-Количество воздуха необходимое для проветривания выемочного блока при нормальном режиме проветривания рассчитывается по формуле Qв.б =К3 Qоч +Qп.б. коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения в пределах блока принимается равным для систем разработки с наличием больших незаполненных пустот при развитой зоне обрушения, выходящей на поверхность принимается равным

A-1,2

B-1,3

C-120

D-150

E-1,4

1910-Количество воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва рассчитывается по формуле

A-Qв.б. =10,8 Qв2 R

B-Qв.б.=К Vк

C-Qв.б. = 143Qв.в.

D-Qв.б. =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-Qв.б. =А(Ам×в×Vз)1/2/tм

1911-Количество воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва рассчитывается по формуле Qв.б.=А(Ам×в×Vз)1/2/tм, где Ам

A-коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-условный заряд ВВ

D-суммарное количество воздуха для проветривания очистных забоев в пределах выемочного блока

E-коэффициент доставки

1912-Количество воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва рассчитывается по формуле Qв.б. =А(Ам×в×Vз)1/2/tм, где Vз

A-коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-условный заряд ВВ

D-объем загазованных выработок

E-коэффициент доставки

1913-Количество воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва рассчитывается по формуле Qв.б.=А(Ам×в×Vз)1/2/tм, где tм

A-коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения

B-коэффициент, учитывающий высоту восстающего

C-условный заряд ВВ

D-объем загазованных выработок

E-время проветривания после массового взрыва

1914-При определении количества воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва рассчитываемого по формуле Qв.б.=А(Ам×в×Vз)1/2/tм, объем загазованных выработок V3 определяемый из выражения

A-V3 =Vисх +Vв.во.

B-V3 =Vв.во. Ам

C-V3 =Vисх +Ам

D-V3 =Vисх Vв.во. Ам

E-V3 =Vисх +Vв.во. Ам

1915-При определении количества воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва, объем загазованных выработок определяемый из выражения V3 =Vисх +Vв.во. Ам, где Vисх

A-объем выработок в сторону исходящей струи

B-общая загазованность ВВ

C-условный заряд ВВ

D-объем загазованных выработок

E-время проветривания после массового взрыва

2001-При определении количества воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва, объем загазованных выработок определяемый из выражения V3 =Vисх +Vв.во. Ам, где Vв.во.

A-объем выработок в сторону исходящей струи

B-общая загазованность ВВ

C-условный заряд ВВ

D-объем загазованных выработок

E-время проветривания после массового взрыва

2002-Величина условного заряда Ам при определении количества воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва определяется по формуле

A-Ам =i А

B-Ам =К Vк

C-Ам = 143Qв.в.

D-Ам =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-Ам =А(Ам× в ×Vз)1/2/tм

2003-Величина условного заряда Ам при определении количества воздуха для проветривания выемочного блока после производства массового взрыва определяется по формуле Ам =i А, где i

A-объем выработок в сторону исходящей струи

B-коэффициент, учитывающий фактический объем газовыделения в выработки шахты в период проветривания после массового взрыва

C-условный заряд ВВ

D-объем загазованных выработок

E-время проветривания после массового взрыва

2004-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле

A-Qш =к(Qв.б.+Qп+Qк+Qп.в.+Qут.)

B-Qш =К Vк

C-Qш = 143Qв.в.

D-Qш =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-Qш =А(Ам× в ×Vз)1/2/tм

2005-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш =к(Qв.б.+Qп+Qк+Qп.в.+Qут.), где к

A-объем выработок в сторону исходящей струи

B-коэффициент, учитывающий фактический объем газовыделения в выработки шахты в период проветривания после массового взрыва

C-коэффициент неравномерности распределения воздуха

D-объем загазованных выработок

E-время проветривания после массового взрыва

2006-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш =к(Qв.б.+Qп+Qк+Qп.в.+Qут.) , где Qв.б.

A-объем выработок в сторону исходящей струи

B-коэффициент, учитывающий фактический объем газовыделения в выработки шахты в период проветривания после массового взрыва

C-коэффициент неравномерности распределения воздуха

D-суммарное количество воздуха для проветривания выемочных блоков

E-время проветривания после массового взрыва

2007-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш =к(Qв.б. +Qп +Qк +Qп.в. +Qут.) , где Qп

A-объем выработок в сторону исходящей струи

B-коэффициент, учитывающий фактический объем газовыделения в выработки шахты в период проветривания после массового взрыва

C-коэффициент неравномерности распределения воздуха

D-суммарное количество воздуха для проветривания выемочных блоков

E-суммарное количество воздуха для проветривания подготовительных выработок, проводимых за пределами выемочных блоков

2008-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш =к(Qв.б. +Qп +Qк +Qп.в. +Qут.) , где Qк

A-суммарное количество воздуха для обособленного проветривания технологических камер

B-коэффициент, учитывающий фактический объем газовыделения в выработки шахты в период проветривания после массового взрыва

C-коэффициент неравномерности распределения воздуха

D-суммарное количество воздуха для проветривания выемочных блоков

E-суммарное количество воздуха для проветривания подготовительных выработок, проводимых за пределами выемочных блоков

2009-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш=к(Qв.б.+Qп+Qк+Qп.в.+Qут.), где Qп.в.

A-суммарное количество воздуха для обособленного проветривания технологических камер

B-суммарное количество воздуха для обособленного проветривания поддерживаемых выработок

C-коэффициент неравномерности распределения воздуха

D-суммарное количество воздуха для проветривания выемочных блоков

E-суммарное количество воздуха для проветривания подготовительных выработок, проводимых за пределами выемочных блоков

2010-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш=к(Qв.б. +Qп +Qк +Qп.в. +Qут.), где Qут.

A-суммарное количество воздуха для обособленного проветривания технологических камер

B-суммарное количество воздуха для обособленного проветривания поддерживаемых выработок

C-суммарные утечки через вентиляционные сооружения, загрузочные устройства, восстающие, шлюзы, кроссинги

D-суммарное количество воздуха для проветривания выемочных блоков

E-суммарное количество воздуха для проветривания подготовительных выработок, проводимых за пределами выемочных блоков

2011-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш=к(Qв.б.+Qп+Qк+Qп.в.+Qут.), где значение коэффициента неравномерности распределения воздуха (к) принимается при проветривании 1-го горизонта равным

A-1,05

B-1,1

C-1,2

D-1,5

E-2

2012-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш=к(Qв.б.+Qп+Qк+Qп.в.+Qут.), где значение коэффициента неравномерности распределения воздуха (к) принимается при проветривании 2-х горизонтов равным

A-1,05

B-1,1

C-1,2

D-1,5

E-2

2013-Расход воздуха для проветривания рудника определяется по формуле Qш=к(Qв.б.+Qп+Qк+Qп.в.+Qут.), где значение коэффициента неравномерности распределения воздуха (к) принимается при проветривании 3-х и более горизонтов равным

A-1,05

B-1,1

C-1,2

D-1,5

E-2

2014-Дебит вентилятора рассчитывается по формуле

A-Qв =к(Qв.б.+Qп+Qк+Qп.в.+Qут.)

B-Qв =К Vк

C-Qв =КвQш

D-Qв =17,9Qн.в. Кут.тр.

E-Qв =А(Ам× в ×Vз)1/2/tм

2015-Дебит вентилятора рассчитывается по формуле Qв =КвQш, где Кв

A-суммарное количество воздуха для обособленного проветривания технологических камер

B-суммарное количество воздуха для обособленного проветривания поддерживаемых выработок

C-коэффициент, учитывающий влияние утечек (подсосов) воздуха

D-суммарное количество воздуха для проветривания выемочных блоков

E-суммарное количество воздуха для проветривания подготовительных выработок, проводимых за пределами выемочных блоков