Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Кафедра «Машиностроение»

ОТЧЕТ

по практическим занятиям по дисциплине

«Обеспечение безопасности движения на транспорте»

Выполнил студент гр.

Проверил

Усть-Каменогорск 20   г.

3 РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Цель работы: Ознакомление с основами надежности технических систем, освоение методов расчета показателей надежности работы технических устройств.

3.1 Краткие теоретические сведения

Обеспечение надёжности систем охватывает самые различные аспекты человеческой деятельности. Надёжность является одной из важнейших характеристик, учитываемых на этапах разработки, проектирования и эксплуатации самых различных технических систем.

Изучение причин, вызывающих отказы объектов, определение закономерностей, которым они подчиняются, разработка метода проверки надёжности изделий и способов контроля надёжности, методов расчётов и испытаний, изыскание путей и средств повышения надёжности являются предметом исследований надёжности.

Надёжность это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Недостаточная надёжность объекта приводит к огромным затратам на

его ремонт, простою машин, прекращению снабжения населения электроэнергией, водой, газом, транспортными средствами, невыполнению ответственных задач, иногда к авариям, связанным с большими экономическими потерями, разрушением крупных объектов и с человеческими жертвами. Чем меньше надёжность машин, тем большие партии их приходится изготовлять, что приводит к перерасходу металла, росту производственных мощностей, завышению расходов на ремонт и эксплуатацию.

Надёжность объекта является комплексным свойством, её оценивают по четырём показателям безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости или по сочетанию этих свойств.

Безотказность это свойство объекта сохранять работоспособность

непрерывно в течение некоторого времени или некоторой наработки.  Это свойство особенно важно для машин, отказ в работе которых связан с опасностью для жизни людей. Безотказность свойственна объекту в любом из возможных режимов его существования, в том числе при хранении и транспортировке.

Долговечность это свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Показатели безотказности:

−  вероятность безотказной работы это вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникает;

−  средняя наработка до отказа это математическое ожидание наработки объекта до первого отказа;

−  средняя наработка на отказ это отношение суммарной наработки

восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки;

− интенсивность отказов это условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник. Этот показатель относится к невосстанавливаемым изделиям.

Показатели долговечности

Количественные показатели долговечности восстанавливаемых изделий делятся на две группы.

1. Показатели, связанные со сроком службы изделия:

−  срок службы это календарная продолжительность эксплуатации от

начала эксплуатации объекта или её возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние;

−  средний срок службы это математическое ожидание срока службы;

−  срок службы до первого капитального ремонта агрегата или узла это продолжительность эксплуатации до ремонта, выполняемого для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые;

− срок службы между капитальными ремонтами, зависящий преимущественно от качества ремонта, т.е. от того, в какой степени восстановлен их ресурс;

−  суммарный срок службы это календарная продолжительность работы технической системы от начала эксплуатации до выбраковки с

учётом времени работы после ремонта;

−  гамма-процентный срок службы это календарная продолжительность эксплуатации, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ, выраженной в процентах.

Показатели долговечности, выраженные в календарном времени работы, позволяют непосредственно использовать их в планировании сроков организации ремонтов, поставки запасных частей, сроков замены оборудования.  Недостаток этих показателей заключается в том, что они не

позволяют учитывать интенсивность использования оборудования.

2. Показатели, связанные с ресурсом изделия:

−  ресурс это суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации

или её возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние;

− средний ресурс это математическое ожидание ресурса; для технических систем в качестве критерия долговечности используют технический ресурс;

− назначенный ресурс это суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его

технического состояния;

−  гамма-процентный ресурс это суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью γ, выраженной в процентах.

Единицы для измерения ресурса выбирают применительно к каждой

отрасли и к каждому классу машин, агрегатов и конструкций отдельно.

В качестве меры продолжительности эксплуатации может быть выбран любой неубывающий параметр, характеризующий продолжительность эксплуатации объекта.

3.2 Порядок выполнения работы

В рамках настоящего занятия предусмотрено практическое решение задач по расчету показателей надежности работы технических устройств. Все задачи в основном предусматривают определение следующих показателей безотказности:

- вероятность безотказной работы;

- средняя наработка до отказа;

- средняя наработка на отказ;

- интенсивность отказов.

Вероятность безотказной работы по статистическим данным об отказах оценивается выражением:

P(t)= n(t)N,                                                    (1.1)

где n(t) - число изделий, не отказавших к моменту времени t;

N - число изделий, поставленных на испытания;

Р(t) - статистическая оценка вероятности безотказной работы изделия.

Для вероятности отказа по статистическим данным справедливо соотношение:

q(t) = N-n(t)N,                                                 (1.2)

где N-n(t) - число изделий, отказавших к моменту времени t;

q(t) - статистическая оценка вероятности отказа изделия.

Частота отказов по статистическим данным об отказах определяется выражение:

ft=Δn(t)N·Δt,                                                (1.3)

где Δn(t) - число отказавших изделий на участке времени (t, t+Δt);

f(t) - статистическая оценка частоты отказов изделия;

Δt - интервал врeмени.

Интенсивность отказов по статистическим данным об отказах определяется формулой:

λt=ΔntΔt·nt,                                             (1.4)

где n(t) - число изделий, не отказавших к моменту времени t;

Δn(t) - число отказавших изделий на участке времени (t, t+Δt);

λ(t)- статистическая оценка интенсивности отказов изделия.

Среднее время безотказной работы изделия по статистическим данным оценивается выражением:

mt*=1Ni=1Nt1,                                                               (1.5)

где ti - время безотказной работы  i-го изделия;

N - общее число изделий, поставленных на испытания;

mt* - статистическая оценка среднего времени безотказной работы изделия.

Для определения mt* по формуле (1.5) необходимо знать моменты выхода из строя всех N изделий. Можно определять mt* из уравнения:                       
mt*≈i=1mnitcp.i,                                                      (1.6)

где ni - количество вышедших из строя изделий в  i-ом интервале времени;

tср.i = (ti-1+ti)/2; m=tk/Δt; Δt=ti+1- ti; ti-1 - время начала  i-го интервала;

ti - время конца  i-го интервала;

tk - время, в течение которого вышли из строя все изделия;

Δt - интервал времени.

Пример решения.

На испытание было поставлено 1500 однотипных датчиков давления. За 3000 часов отказало 110 датчиков. Требуется определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа датчиков давления в течение 3000 часов.

Решение. Исходные данные:

N = 1500; t = 3000 час; n(t) = 1390.

Для решения задачи воспользуемся формулами 1.3 и 1.4.

Вначале рассчитаем вероятность безотказной работы:

P3000=13901500=0,93;

Затем выполним расчет вероятности отказа:

q(3000)=1101500 = 0,07.

Ответ: P = 0,93; q = 0,07.

Задача  №1

На испытание было поставлено 1000 однотипных автомобильных ламп. За первые 3000 часа отказало 80 ламп, а за интервал времени 3000–4000 часа отказало еще 50 ламп. Требуется определить статистическую оценку частоты и интенсивности отказов электронных ламп при t = 3000 час.

Решение. Исходные данные:

N = 1000; t = 3000 час; n(t) = 920;  ∆n(t) = 80.

Для решения задачи воспользуемся формулами 1.3 и 1.4.

Вначале рассчитаем частоту отказов:

f3000=801000·3000=2,6·10-5  1/ч;

Затем выполним расчет интенсивности отказов:

λ(3000)=803000·(1000-80) = 2,8·10-5  1/ч;

Ответ: f =  2,6·10-5  1/ч; λ = 2,8·10-5  1/ч.

Задача №2

В результате наблюдения за 45 образцами радиоэлектронного оборудования получены данные до первого отказа всех  45 образцов, сведенные в табл.3.1.  Требуется определить  mt*.

Таблица 3.1.

| ∆ti,час. | ni | ∆ti,час. | ni | ∆ti,час. | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 1 | 30-35 | 4 | 60-65 | 3 |
| 5-10 | 5 | 35-40 | 3 | 65-70 | 3 |
| 10-15 | 8 | 40-45 | 0 | 70-75 | 3 |
| 15-20 | 2 | 45-50 | 1 | 75-80 | 1 |
| 20-25 | 5 | 50-55 | 0 | - | - |
| 25-30 | 6 | 55-60 | 0 | - | - |

Решение. Исходные данные:

tcp1 = 2,5; tcp2 = 7,5; tcp3 = 12,5; tcp4 = 17,5; tcp5 = 22,5; tcp6 = 27,5; tcp7 = 32,5;

tcp8 = 37,5; tcp9 = 42; tcp10 = 47,5tcp11 = 52,5; tcp12 = 57,5; tcp13 = 62,5; tcp14 = 67,5; tcp15 = 72,5; tcp16 = 77,5; N = 45; m = 1.

Используя формулу 1.6, рассчитываем среднее время безотказной работы:

mt*=1∙2,5+5∙7,5+8∙12,5+2∙17,5+5∙22,5+6∙27,5+4∙32,5++3∙37,5+0∙42,5+1∙47,5+0∙52,5+0∙57,5+3∙62,5++3∙67,5+3∙72,5+1∙77,545 =1427,545=31,5 ч.

Ответ: mt*=31,5 ч.

3.3 Контрольные вопросы

- Что понимается под надежностью работы технических устройств?

2. Основные показатели надежности технических устройств?

3. Что понимается под безотказностью технических устройств?

4. Назовите показатели безотказности.

5. Что понимается под долговечностью технических устройств?

6. Назовите показатели долговечности.

7. К чему может привести недостаточная надежность технических устройств?

Список использованной литературы

1. Шубин Р. А. Надежность технических систем и техногенный риск: Учебное пособие . – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 80 с.

2. Чебоксаров А. Н. Основы теории надежности и диагностика: Курс лекций. – Омск: СибАДИ, 2012. – 76 с.

3. Липатов И. Н. Решение задач по курсу «Прикладная теория надежности»: Учебное пособие. – Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 1996. – 68 с.

4. Горелик А.В., Ермакова О.П. Основы теории надежности в примерах и задачах. – М.: МИИТ, 2009. –  98 с.

Приложение

Варианты задач для самостоятельного решения

Вариант 1

1. На испытание поставлено 100 однотипных изделий. За 4000 час. отказало 50 изделий. Требуется определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа изделия в течение 4000 час.

Ответ: p(4000)=0,5; q(4000)=0,5.

2. На испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп. За первые 3000 час. отказало 80 ламп. За интервал времени 3000-4000 час. отказало еще 50 ламп. Требуется определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа электронных ламп в течение 4000 час.

Ответ: p(4000) = 0,87;  q(4000) = 0,13.

3. За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зафиксировано 15 отказов. Время восстановления составило: t1 = 110 мин.;

t2 =120 мин.; t3 = 75 мин.; t4 = 25 мин.; t5 = 88 мин.; t6 =115 мин.; t7 =110 мин.; t8= 120 мин.; t9= 34 мин.; t10= 65 мин.; t11= 67 мин.; t12= 95 мин.; t13= 108 мин.; t14=71 мин.; t15=110 мин. Требуется определить среднее время безотказной работы аппаратуры.

Ответ:  mt  = 87,53 мин.

- За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зарегистрировано 6 отказов. Время восстановления составило: t1 = 15мин.;

t2 = 20мин.;  t3 = 10мин.; t4 = 28мин.; t5 = 22мин.; t6 = 30мин. Требуется определить среднее время безотказной работы аппаратуры.

Ответ:  mt  = 20,83 мин.

- В результате наблюдения за 45 образцами оборудования, которые прошли предварительную 80-часовую приработку, получены данные до первого отказа всех 45 образцов, сведенные в табл.1.1.  Необходимо определить среднее время безотказной работы оборудования.

Таблица 1.1

| ∆ti,час. | ni | ∆ti,час. | ni | ∆ti,час. | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 19 | 30-40 | 3 | 60-70 | 1 |
| 10-20 | 13 | 40-50 | 0 | - | - |
| 20-30 | 8 | 50-60 | 1 | - | - |

Ответ: mt* = 15,88 час.

6.	На испытание поставлено 8  однотипных изделий. Получены следующие значения: t1 = 560час.; t2 = 700час.; t3 = 800час.; t4 = 650час.;

t5 = 580час.; t6 = 760час.;t7 = 920час.; t8 = 850час.  Определить статистическую оценку среднего времени безотказной  работы изделия.

Ответ: mt = 727,5 ч.

- На испытание поставлено 11  однотипных изделий. Получены следующие значения ti (ti - время безотказной работы  i-го изделия):

t1 = 160 час.; t2 = 200 час.; t3 = 280 час.; t4 = 150 час.; t5 = 220 час.; t6 = 180 час.;

t7 = 350 час.; t8 = 120 час; t9 = 130 час; t10 = 160 час.; t11 = 210 час. Определить статистическую оценку среднего времени безотказной работы изделия.

Ответ: mt = 196,36 ч.

- В результате наблюдения за 45 образцами оборудования получены данные до первого отказа всех  45 образцов, сведенные в табл.1.2.  Требуется определить среднее время безотказной работы оборудования.

Таблица 1.2.

| ∆ti,час. | ni | ∆ti,час. | ni | ∆ti,час. | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 1 | 30-35 | 4 | 60-65 | 3 |
| 5-10 | 5 | 35-40 | 3 | 65-70 | 3 |
| 10-15 | 8 | 40-45 | 0 | 70-75 | 3 |
| 15-20 | 2 | 45-50 | 1 | 75-80 | 1 |
| 20-25 | 5 | 50-55 | 0 | - | - |
| 25-30 | 6 | 55-60 | 0 | - | - |

Ответ: mt*= 31,5 ч.

9. За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зафиксировано 10 отказов. Время восстановления составило: t1 = 30 мин.;

t2 =95 мин.; t3 = 75 мин.; t4 = 40 мин.; t5 = 25 мин.; t6 =95 мин.; t7 =79 мин.;

t8= 90 мин.; t9= 64 мин.; t10= 75 мин. Требуется определить среднее время безотказной работы аппаратуры.

Ответ:  mt  = 81 мин.

10. На испытание поставлено 250 однотипных изделий. За 1500 час. отказало 10 изделий. Требуется определить вероятность безотказной работы и частоту отказов изделия в течение 1500 часов.

Ответ: p(1500)=0,96; f(1500)=2,66∙10-5 1/ч.

Вариант 2

1. На испытание поставлено 1000 изделий. За время  t = 11000 час. вышло из строя 410 изделий. Зв последующий интервал времени 11000-12000 час. вышло из строя еще 40 изделий. Необходимо вычислить  вероятность безотказной работы в течение 11000 и 12000 часов, а также частоту отказов и интенсивность отказов изделий в течение 11000 часов.

Ответ: p(11000) =0,59; p(12000) =0,55; f(11000) =3,72∙10-5 1/ч;

λ(11000) = 6,31∙10-5 1/ч.

2. На испытание поставлено 100 однотипных изделий.  За 4000 час. отказало 50 изделий. За интервал времени 4000-4100 час. отказало ещё 20 изделий. Требуется определить частоту отказов и интенсивность отказов изделий в течение 4000 часов.

Ответ: f(4000)=12,5∙10-5 1/ч; λ(t)=25∙10-5 1/ч.

3. На испытание поставлено 45 изделий. За время t = 60 час. вышло из строя 35 штук изделий. За последующий интервал времени 60-65 час. вышло из строя еще 3 изделия. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 60 и 65 часов,  частоту отказов и интенсивность отказов изделий в течение 60 часов.

Ответ: p(60) = 0,22; p(65) =0,15; f(60) =12,96∙10-3 1/ч;  λ(60) =58,33∙10-3 1/ч.

4. В течение 1000 час из 10 автомобильных ламп отказало 2. За интервал времени 1000-1100 час. отказал еще одна автомобильная лампа.  Требуется определить частоту отказов и интенсивность отказов изделий в течение 1000 часов.

Ответ: f(1000) = 2∙10-4 1/ч;  λ(1000) = 2,5∙10-4 1/ч.

5. На испытание поставлено 1000 изделий. За время t = 1300 час. вышло из строя 288 штук изделий. За последующий интервал времени 1300-1400 час. вышло из строя еще 13 изделий. Необходимо определить вероятность безотказной работы в течение 1300 и 1400 часов, частоту отказов и интенсивность отказов изделий в течение 1300 часов.

Ответ: p(1300)=0,712; p(1400)= 0,699; f(1300) =22,15∙10-5 1/ч;  λ(1300)= 31,11∙10-5 1/ч.

- На испытание поставлено 800 изделий. За время  t = 9000 час.            вышло из строя 250 изделий. Зв последующий интервал времени 9000-10000 час. вышло из строя еще 20 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 9000 и 10000 часов, а также частоту отказов и интенсивность отказов изделий в течение 10000 часов.

Ответ: p(9000)=0,69; p(10000)=0,66;  f(10000)=3,37∙10-5 1/ч; λ(10000) =5,09∙10-5 1/ч.

7.	На испытание поставлено 95 изделий. За время t = 120 час. вышло из строя 20 штук изделий. За последующий интервал времени 120-130 час. вышло из строя еще 3 изделия. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 120 и 130 часов, а также частоту отказов и интенсивность отказов изделий в течение 120 часов.

Ответ: p(120)=0,78;  p(130)=0,75; f(120)=1,75∙10-3 1/ч;  λ(120)=2,22∙10-3 1/ч.

- На испытание было поставлено 1000 однотипных ламп. За первые 3000 час. отказало 80 ламп, а за интервал времени 3000-4000 час. отказало еще 50 ламп. Требуется определить частоту отказов и интенсивность отказов изделий в течение 3000 часов.

Ответ: f(3000)=2,6∙10-5 1/ч;  λ(3000)=2,8∙10-5 1/ч.

- За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было

зафиксировано 20 отказов. Время восстановления составило: t1 = 60 мин.;

t2 =55 мин.; t3 = 75 мин.; t4 = 105 мин.; t5 = 58 мин.; t6 =95 мин.; t7 =77 мин.;

t8= 110 мин.; t9= 49 мин.; t10= 65 мин.; t11= 67 мин.; t12= 85 мин.; t13= 108 мин.; t14=75 мин.; t15=80 мин; t16= 107 мин.; t17= 53 мин.; t18= 92 мин.; t19= 96 мин.; t20=108 мин. Требуется определить среднее время безотказной работы аппаратуры.

Ответ:  mt  = 81 мин.

- На испытание поставлено 325 изделий. За время t = 8000 час. вышло из строя 80 штук изделий. За последующий интервал времени 8000-10000 час. вышло из строя еще 125 изделия. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 10000 часов, частоту отказов за 8000 часов и  интенсивность отказов изделий в течение 10000 часов.

Ответ: p(10000)=0,37;  f(8000)=3,08∙10-5 1/ч;  λ(10000)=17,08∙10-5 1/ч.