Вариант4

- Аудандық қосалқы станциялардың төменгі кернеулі шиналарынан ұзақ қашықтықтағы өнеркәсіптік тұтынушыларға электр энергиясын жеткізіп беруге арналған тораптар:-

- Қоректендіруші

- Жүйе құраушы

- Басқарушы

- Формалаушы

- Таратушы

- Әуелік желілердегі тірек биіктігі тәуелді болады:

- Берілетін қуат мәнінен

- Электрлік тораптардың құрылымына

- Желі кернеуіне

- Орналасу сипаттамасына

- Оқшаулама типіне

- Әуелік желілердегі фазалардың реттілігін өзгертуге арналған тіректің типін таңдаңыз: -

- Транспозициялық

- Бұрыштық

- Өтпелі

- Аралық

- Тармақтаушы

- Бір тізбекті кернеуі 20 кВ және 35-330кВ, металл темір бетонды тіректі әуелік желілерде сымдардың орналасуы ұсынылады: -

- Кері шырша тәріздес

- Тік орналасады

- Үшбұрыш

- Көлденең орналасқан

- Аралас

- Сурет бойынша мұзды аймақтардағы сымдардың тиімді орналасуын таңдаңыз

Сурет 1             Сурет 2             Сурет 3           Сурет 4          Сурет 5

- Сурет 1

- Сурет 2

- Сурет 3

- Сурет 4

- Сурет 5

- Аспалы оқшаулағыштар қанша кернеулі әуелік желі тіректерінде қолданылады?

- 10 кВ

- 6 кВ

- 35 кВ

- До 1 кВ

- 110 кВ

- Орын басу сұлбасы үшін электр беріліс желісінің реактивті кедергісі қалай анықталады?

- Желінің қандай кернеуінде зарядтық қуатты ескермеуге болады?

- 35 кВ-қа дейін

- 110 кВ және одан жоғары

- 220 кВ және одан жоғары

- 330 кВ және одан жоғары

- 500 кВ және одан жоғары

- Электр беріліс әуелік желісінің қандай параметрі сымдар фазасының арасындағы орташа геометриялық қашықтыққа тәуелді?

- Сымдардың орташа индуктивті кедергісі

- Сымдардың орташа реаткивті кедергісі

- Сымдардың меншікті сыйымдылықты меншікті кедергісі

- Сымдардың меншікті реактивті кедергісі

- Сымдардың меншікті индуктивті кедергісі

- Суретте электр торабының қандай элементінің орын басу сұлбасы көрсетілген?

- Екі орамды трансформатордың

- Кабельдік желінің

- Әуелік желінің

- Автотрансформатордың

- Үш орамды трансформатордың

- Төмендегі бір мәнді қуатты трансформатордың қайсысының реактивті кедергісі аз болады?

- 35/10

- 330/10

- 500/6

- 110/10

- 220/6

- Термиялық өңдеуден өтпеген алюминий қорытпаснына жасалаған сымды таңдаңыз

- А Маркасы

- АКП Маркасы

- АН Маркасы

- АЖ Маркасы

- АС Маркасы

- Алюминийдің меншікті электр өткізгіштігі құрайды: -

- 7,5*106 См/м

- 32*106 См/м

- 28*106 См/м

- 53*106 См/м

- 41*106 См/м

- Трансформатордың куәлігінде көрсетілген кернеудің қысқа тұйықталу мәні бойынша анықтауға болады:

- Бос жүріс кезіндегі қуат шығынын

- Қысқа тұйықталудағы қуат шығынын

- Активті кедергіні

- Индуктивті кедергіні

- Активті өтімділікті

- Жоғары кернеулі күштік кабельдер өзегінің қазіргі кездегі кең тараған оқшауламасының түрі

- тұтқыр құраммен сіңдірілген қағаз

- резеңкелі оқшаулама

- пластмассалы оқшаулама

- сіңдірілген қағазды оқшаулама

- дұрыс жауабы жоқ

- Күштік кабель құрылымда қандай элемент герметизация мақсатында кабель элементтері арасындағы бос аралықты толтыруға, қажетті формаға келтіруге және кабель құрылымының механикалық төзімділігін қамтамасыз етуге арналған?

- қорғаныстық жабын

- толтырғыш

- сауыт

- экран

- нөлдік өзегі

- ТДЦН типті трансформатордың салқындату жүйесі –

- Ауаның және майдың табиғи айналымы арқылы

- Ауаның мәжбүрлі айналымы және майдың табиғи айналымы арқылы

- Ауаның және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Судың және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Ауаның табиғи айналымы және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Трансформатордың қысқа тұйықталу шығыны неге тәуелді?

А) Болат сапасына

Б) Болат өзекшесінің қайта магниттелуіне

В) Магнит өзекшесіндегі құйынды ток шамасына

Д) Жүктеме тогына

Е) Кернеу шамасына

- Екі орамды трансформатордың орын басу сұлбасындағы бойлық бөлігіндегі активті кедергі қандай өрнекпен есептеледі?

- Әуелік желінің сыйымдылық қуаты едәуір мөлшерде неден тәіелді?

- Ұзындығынан

- Сыйымдылық өтімділіктен

- Өткін мөлшерінен

- Кернеу мәнінен

- Тағайындалуынан