4  Практикалық  жұмыс

«ӨТКІШ КӨТЕРГІШ ҚОНДЫРҒысының  БАҒДАРЛЫҚ  ЕСЕБІ»

4.1  Жұмыстың  мақсаты

Өткіш көтергіш қондырғысының құрылысын оқып, бағдарлық есептің көмегімен белгіленген тау-техникалық жағдайға сәйкес оның негізгі элементтерін таңдау.

4.2  Өткіш  көтергіш  қондырғылары  туралы  жалпы  мәліметтер

Өткіш көтергіш қондырғылары жүктерді және адамдарды өтпежол және үңгіл оқпанында тасымалдауға арналған. Өткіш көтеру құрылымы жағынан скиптік және қапастық қондырғылардан өзгеше.

Көтеру қондырғысының элементтері: өткіш копер (уақытша және тұрақты), уақытша және тұрақты көтеру машинасы, көтеру ыдыстары, көтеру арқандары, тарту қаңқасы, оқпан арқылы қозғалыс кезінде көтерілу ыдысының тербелісін жоғалтуға арналғанбағыттаушы қаңқа, қабылдаушы алаңша.

Көтеру  ыдыстары ретінде бадьялардың үш типі қолданылады: БПС – өзі төңкергіш өткіш бадья; БПСМ – жүк түсіруі механикаландырылған өткіш бадья; БПН – өздігінен төңкермейтін өткіш бадья. Құрылымы бойынша олар жүк түсіруші айлабұйымының құрылымымен ғана бір-бірінен ерешеленеді.

Бадья оқпанда арнайы арқанды бағыттаушымен қозғалады, копер жанына орналасқан жоғарғы ұшы жүкшығыр атанағына электр жетегімен бекітіледі. Көшіргіштің шкив асты алаңшасында шкивті қайырып, бағыттаушы арқан оқпанға жіберіліп тартылу қаңқада соңғы ұшымен бекітіледі, ал соқпада 20 м-ден артық емес қашықтықта үнемі бекітпе шығару саусағымен бекітіледі.

Оқпан үстіндегі қозғалыс 810 м/с жылдамдықпен атқарылады. Бадья сөреге жақындағанда оның жылдамдығы 2 м/с-ке дейін төмендетілуі қажет, ал дәл сөре алдында егер соқпада екінші бадья тиеліп бітпесе, бадья мүлдем тоқтатылуы қажет. Тек арнайы белгіден кейін ғана бадья 2 м/с жылдамдықпен соқпаға қарай жылжиды, осыдан артық жылдамдық қоспайды (ал адамдарды көтеріп-түсіру кезінде1 м/с ).

Өткіш көтеру машиналарында қос еспелі тарамдалған ЛК-РО типті арқандарын қолдану ұсынылады, арқанның тығыздық коэффициенті  МПа/м. Арқанды таңдағанда сымның созылуға беріктігін  МПа шамасында бағдарлау қажет. Есепеуді орындағанда, арқанның беріктік қоры коэффициентінің келесі мөлшері қолданылады: бірарқанды жүкті көтеруде Z = 6,5; бірарқанды жүк-адамды көтеру үшін Z =7,5; көпарқанды көтеру үшін Z = 8,5 және Z = 10  /7/ сәйкес.

Жылжымалы өткіш көтеру машиналары ППМ-2х1,5 АЦ және МПП-6,3 бір-бірінен тек габаритімен ғана ерекшеленеді. ППМ-2х1,5 АЦ, МПП-6,3, ППМ-2,5х2А және МПП-9 машиналарында арқан мәрімнің астыңғы орамдау бөлімінен түсетін бірұшты көтеру сұлбасы қолданылады. МПП-17,5 машинасында арқан мәрімнің астыңғы ағашпен футерленген орамдау бөлімінен түсетін бірұшты көтеру режимінде, және де екі арқанды көпарқанды көтеру режимінде де пайдаланады.

Өткіш көтеру үшін Ц, ЦР және 2Ц типті стационарлы көтеруге арналған машиналарды қолдануға болады. Жылжымалы өткіш көтеру машиналарын қолдану құрылыс – жинақтау жұмысын, және өту уақытын немесе оқпанды реконструкциялауды бірнеше рет қысқартады.

4.3  Өткіш  көтергіш  қондырғыны  бағдарлық  есептеу  әдісі

    - Тапсырма

Бағдарлы есеп бойынша бірұшты өткіш көтергіш қондырғысының негізгі элементтерін таңдау қажет: бадьялар, арқандар, копер, көтеру машинасын және көтеру жылдамдығы, электрлік энергиясының шығынын келесі шарттарға сәйкес анықтау керек:

НСТВ – өтімді оқпаның тереңдігі, м;

SСТВ – өтпедегі оқпаның қимасы, ;

LМЕС – соқпаның айлық жылжуы, м/ай;

ПОР – массивте жыныстардың тығыздығы, т/;

NМЕС – жұмыс күндерінің саны, күн/ай;

tСУТ – көтергіш қондырғының тәуліктегі жұмыс істеу ұзақтығы, сағ.

Көрсеткіштердің сандық мәндері 4.1 кестеде келтірілген.

Кесте 4.1 – Тапсырмаға бастапқы мәліметтер

| Көрсеткіштер | Нұсқа номері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НСТВ, м | 270 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 |
| SСТВ, м2 | 25 | 29 | 32 | 35 | 41 | 45 |
| LМЕ С, м/ай | 27 | 31 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| ПОР, т/м3 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| NМЕС, күн/ай | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| tСУТ, сағ | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |

Есептеу келесі ретпен жүргізіледі.

Көтерудің сағаттық өнімділігі, QЧ, т/сағ

, 				     (4.1)

мұндағы С- машинаның бірқалыпсыз жұмысының коэффициенті немесе көтеру резервінің коэффициенті, жобалау мөлшері сәйкес С=1,5.

Көтеру биіктігі Н, м,

,		               (4.2)

мұндағы  28 м – бадьяның бағаыттаушысыз тарту жылдамдығымен (0,3-0,5 м/с) забойдан қалыпты үдеу мерзімінің басталуына дейінгі арақашықтық;

9м – беттегі жүктүсірудің орташа биіктігі.

Бір көтерудегі жүк массасының тиімді шамасы Q, т,

,		               (4.3)

мұндағы  tРАЗ – бадьяны түсіру уақыты, с. Бір бадьяны көтеру үшін 80-нен 140с-ке дейін құбылады. Бағдарлық есептер үшін tРАЗ = 120с деп қабылдауға болады;

tЗАГ – бадьяны тиеуге кеткен уақыт, с. 1 м3 бадьяны тиеуге кеткен уақыт 37-ден 153 с-ке дейін құбылады. Бағдарлық есептер үшін tЗАГ = 60с деп қабылдауға болады;

tМАН – маневрге кеткен уақыт, с. Бір бадьялы көтеруде ол 95-тен 205 с-ке  дейін болуы мүмкін. Бағдарлық есептер үшін tМАН = 150с деп қабылдауға болады;

ПОР(РАЗР) – қопсытылған жыныстың орташа тығыздығы ПОР(РАЗР) = 1,85т/м3  деп қабылданады.

Бадьяны келесі техникалық мәліметтермен таңдаймыз (4.2 кесте)

Тип          .   .   .   .    .   .   .   .  .   .   .   .    .   .   .   .   .    .  .   .   .   .

Сыйымдылық .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .  м3

Масса:

бадьяның  mБ =  .   .   .   . .   .   .   .    .   .   .   .   .  .  .  .кг

жүктің Q = .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .кг

бағыттаушы қаңқаның mРАМ =.  .   .   .    .    .   .   .   .кг

Тұрқының сыртқы диаметрі.   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .  м

Бағыттаушы арқанның осьтерінің арақашықтығы.   .   .   м

Бадьяның таңдауы тоннаж бойынша жасалады, таңдалған бадьяның жүгінің салмағы есептіктен үлкен болуы үшін.

Кесте 4.2 – Өткіш бадьялар

| Типтік-өлшем | Бадьяның, сыйым- дылығы,м3 | Масса, т |  |  | Тұрқының сыртқы диаметрі, м | Бағыттаушы арқанның осьтерінің арақашық-тығы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бадья | жүктің | бағыттаушы қаңқаның |  |  |
| БПСМ-0,75 | 0,75 | 0,32 | 1,5 | 0,35 | 0,95 | 1,35 |
| БПС-1 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 0,377 | 1,15 | 1,35 |
| БПСМ-1,5 | 1,5 | 0,65 | 3,0 | 0,545 | 1,3 | 1,5 |
| БПС-2 | 2,0 | 0,77 | 4,0 | 0,55 | 1,4 | 1,65 |
| БПС-2,5 | 2,5 | 0,92 | 5,0 | 0,76 | 1,6 | 1,83 |
| БПС-3 | 3,0 | 1,05 | 6,0 | 0,76 | 1,6 | 1,83 |
| БПСМ-3,5 | 3,5 | 1,5 | 7,0 | 0,76 | 1,7 | 1,83 |
| БПС-4 | 4,0 | 1,55 | 8,0 | 1,0 | 1,6 | 1,83 |
| БПСМ-4,5 | 4,5 | 1,7 | 9,0 | 1,0 | 1,7 | 2,05 |
| БПС-5 | 5,0 | 1,7 | 10,0 | 1,0 | 2,05 | 2,3 |
| БПС-6,5 | 6,5 | 2,05 | 11,5 | 1,06 | 2,05 | 2,3 |

Бадьяны таңдағаннан кейін аспалы құрылғы таңдалады. Бұл үшін аспалы  құрылғының ілгегіне әсер ететін статикалық жүктемесін анықтау қажет FСТ, Н:

,		     (4.4)

мұндағы  g – ауырлық күшінің үдеуі, м/с2.

4.3 кестесінен тізбелі құрылғыны қабылдаймыз:

Тип .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Статикалық жүктеме FСТ. =   .    .    .   .   .   .   кН

Көтеру арқанының диаметрі dК  =   .   .   .   .  мм

Тіркеме құрылғының ұзындығы  .   .   .   .   .  мм

Тіркеме құрылғының массасы mПР.УСТ  =.   .   кг

4.3 кестесі бойынша тіркеме құрылғысын қабылдаймыз:

Кесте 4.3 – Өткіш бадьяларға арналған тіркемелі құрылғы

| Типтікөлшем | Статикалық жүктеме, кН | Көтеру арқанының диаметрі dК, мм | Тіркеме құрылғының ұзындығы, мм | Масса mПР.УСТ , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПП-2,8 | 27,47 | 18-36 | 790 | 92 |
| УПП-5 | 49,05 | 23-35 | 970 | 118 |
| УПП-5 | 49,05 | 2035 | 970 | 118 |
| УПП-8 | 78,48 | 37 | 1120 | 165 |
| УПП-8 | 78,48 | 34-38 | 1120 | 165 |
| УПЗ-4-20 | 39,24 | 20 | 1045 | 97 |
| УПЗ-5-22 | 49,05 | 22 | 1165 | 131 |
| УПЗ-5-25 | 49,05 | 25 | 1165 | 133 |
| УПЗ-8-25 | 78,48 | 25 | 1165 | 148 |
| УПЗ-8-27 | 78,48 | 27 | 1165 | 148 |
| УПЗ-8-30 | 78,48 | 30 | 1270 | 165 |
| УПЗ-11-33 | 107,91 | 33 | 1360 | 185 |
| УПЗ-11-36 | 107,91 | 36 | 1360 | 240 |
| УПЗ-15-36 | 147,15 | 36 | 1465 | 225 |
| УПЗ-15-38 | 147,15 | 38 | 1465 | 225 |

Шеткі жүктің массасы mО, кг,

.	     (4.5)

Арқанның максималдық ұзындығы НО, м,

.			                         (4.6)

мұндағы НК – копер биіктігі, м, 4.4 кестесінен таңдап алынған типтікөлшемге сәйкес қабылданады.

Н600 м көтеру тереңдігіне сай 1м көтеру арқанының бағдарлы шамасының массасы mК, кг/м,

,				      (4.7)

мұндағы   - арқанның қима ауданы бірлігіне келетін мүмкін шектік үзілу күші, МПа. Арқан  таңдағанда  = 1600, 1700 МПа ескеру қажет.

О – арқанның жалған тығыздығы коэффициенті. Бағдарлы есептерде орташа О =0,1 МПа/м деп қабылдауға болады.

Z – арқанның беріктік қоры коэффициенті (бірарқанды жүк көтеру үшін Z=6,5).

mК есептік мәні бойынша каталогтан тең немесе одан көп массасы жақын стандартты арқан таңдалады.

Типі ЛК-РО – қос еспелі дөңгелек орамды арқанды таңдаймыз (4.5кесте).

Кесте 4.4 – Өткіш коперлер

| Типтікөлшем | Оқпандар |  | Биіктігі,м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тереңдігімен, м | диаметрімен, м | коперден шкив осіне дейін | жүктүсіру ауданының |
| I | 500 | 6,5 | 22,0 | 9,0 |
| II | 800 | 7,5 | 23,5 | 9,0 |
| III | 1000 | 9,0 | 26,5 | 9,0 |

Арқанды келесі техникалық мәліметтермен таңдаймыз:

МССТ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Тип .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

1 м массасы mК, кг/м.    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Диаметр dК, мм.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Арқанның барлық сымдарынң үзілу күшінің жинағы QРАЗР, Н.   .   .   .

Атанақтың қажетті диаметрі D, мм

(4.8)

Кесте 4.5 – Кейбір көтеру арқандарыныңмәліметтері (МССТ 7668-80)

| Арқанның типі және құрылымы | Арқанның диаметрі,мм | Барлық сымдардың есептелген ауданының қимасы, мм2 | Майланған арқанның 1000 м есептелген массасы, кг | Үзілуге уақытша қарсылық бойынша таңбалы топтан, Н/мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1600 | 1700 |
|  |  |  |  | Арқанның барлық сымдарының үзілу күшінің жинағы, Н |  |
| ЛК-РО 636 (1+7+7/7+ +14)+1 О.с | 33 | 420,96 | 4155 | 673500 | 715500 |
|  | 36,5 | 503,08 | 4965 | 804500 | 855000 |
|  | 39,5 | 615,95 | 6080 | 985500 | 1045000 |
|  | 42 | 683,67 | 6750 | 1090000 | 1160000 |
|  | 46,5 | 848,08 | 8370 | 1355000 | 1440000 |
|  | 50,5 | 1003,97 | 9910 | 1605000 | 1705000 |
|  | 53,5 | 1128,9 | 11150 | 1805000 | 1915000 |
|  | 58,5 | 1314,55 | 13000 | 2100000 | 2230000 |
|  | 60,5 | 1446,74 | 14250 | 2310000 | 2455000 |
|  | 63 | 1599,96 | 15800 | 2555000 | 2715000 |

Арқанның максималды статикалық тартылуы SМАХ, Н

,	     (4.9)

мұндағы  К – шахталық кедергілер коэффициенті (К = 1,2).

Арқанның стаикалық тартылуларынң максималды өзгерісі ТМАХ, Н (бірұшты көтеруде, ол  максималды статикалық тартылуға теңеседі)

.

Көтерудің максималды жылдамдығының бағдарлы мәні МАХ(ОРИЕНТ), м/с

.		             (4.10)

D, SМАХ, ТМАХ, МАХ(ОРИЕНТ) және dК есептеулерінің мәнімен А.1 кестесі бойынша (А қосымшасы) жылжымалы өткіш көтергіш машина таңдалып алынады.

Жылжымалы өткіш көтергіш машинасын келесі техникалық мәліметтермен таңдаймыз:

Тип.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .

Атанақ:

диаметрі D, м.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

ені В, м.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Көтеру тереңдігі, м.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .

Көтеру жылдамдығы МАХ, м/с.  .   .   .   .   .   .   .   .   .

Жетекші қозғалтқыштың қуаты РН, кВт   .   .   .   .    .

Қозғалтқыштың айналу жиілігі nН, айн/мин. .   .   .   .

Көтеру циклінің ұзақтығының нақты мәні ТП.Ф, с,

,    (4.11)

мұндағы  VБ – таңдалған бадьяның көлемі, м3;

МАХ – таңдалған көтеру машинасының максималды көтеру жылдамдығы, м/с.

Көтерудің сағаттық өнімділігінің нақты мәні QЧ.Ф, т/ч,

. 				   (4.12)

Көтеру қорының коэффициенті нақты мәні

Жүк массасының 1 тоннасына кеткен электр тогының шығыны W1Т, кВтч,

.			   (4.13)

1 жылда кеткен электр тогының шығыны WГ, кВт·ч/г,

(4.14)

    - Бақылау сұрақтары:

- Өткіш көтеру қондырғысы қандай негізгі элементтерден тұрады?

- Өткіш көтеруде қандай көтеру ыдысы қолданылады? Оқпанда ол қандай түрде қозғалады ?

- Бадья қозғалысында жүкті және адамды өткіш көтеруде жылдамдыққа қандай шек қойылады?

- Жүкті және адамды көтеру үшін қолданылатын өткішқондырғыда қолданылатын арқанның беріктік қоры коэффициентінің мөлшерін атаңыз.

- Өткіш көтеру қондырғы үшін бадья оқпан үстінде қозғалғанда қандай құрылғылар қолданылады?

4.3.3 Әдебиеттер: /1,178-197 бет; 2,170-180 бет; 3,233-252 бет; 4,247-258 бет; 5,227-237 бет; 7,240-244 бет /