Рұқсат етілген кернеу жоғалысы бойынша берілген кернеудегі тұрғызылған әуе тораптары аймағындағы сымдардың қимасын анықтау керек. Берілді: U=35 кВ ,L1= 10 км, L2 =5 км, Р1= 2400 кВт, Cosφ1=0,9, Р2= 2000 кВт, Cosφ2=0,86, ∆Uдоп= 8%

#

Электрлік торап кернеуі 35 кВ әуе желілерімен орындалған (сым АС маркалы). Экономикалық қимасын анықтау. Таңдалған қиманы нормал және апаттық режимдерде қызуға тексеру. Апаттан кейінгі режим ретінде аса жүктелген аумақтың өшуін қарастыру. Берілді: P1= 3500 кВт, cosφ1= 0,9, Tмакс1= 4700 ч, L1=10 км, P2= 4100 кВт, cosφ2= 0,88, Tмакс2= 5200ч, L2= 8 км, L3= 5 км