Практическое задание №1

ПРОСТЕЙШИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ И ПОВЕРХНОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ДИЭЛЕКТРИКОВ

| Параметры |  | Размерность (в системе СИ) | Основные соотношения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемная плотность тока | - j | А/м2 | j= E |
| Напряженность электрического поля | - E | В/м |  |
| Концентрация носителей заряда | - n | м-3 |  |
| Величина заряда | - q | Кл | J=nqv/E |
| Средняя скорость носителей заряда | - v | м/с |  |
| Подвижность носителей заряда | - | м2/Вс | =v/E |
| Удельная объемная проводимость | -  | Ом-1м-1 | =exp(-W/kT) |
| Предэкспоненциальный множитель | -  | Ом-1м-1 |  |

| Параметры |  | Размерность (в системе СИ) | Основные соотношения |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельное объемное сопротивление | -  | Омм | =RS/d |
| Сопротивление диэлектрика | - R | Ом |  |
| Площадь электродов | - S | м2 |  |
| Толщина диэлектрика | - d | м |  |
| Удельное поверхностное сопротивление | - s | Ом | s= Rb/h |
| Ширина электрода | - b | м |  |
| Расстояние между электродами | - h | м |  |
| Температура | - T | К |  |
| Энергия активации носителей заряда | - W | Дж(Эв) |  |
| Постоянная Больцмана | - k | 1.38 10-23 Дж/K (8.62 10-5 Эв/К) |  |

В области слабых полей увеличение удельной проводимости (уменьшение сопротивления изоляции) с повышением приложенного напряжения можно объяснить, наряду с образованием объемных зарядов, плохим контактом между электродом и диэлектриком, изменением под действием поля формы и размеров включений влаги, ионизацией газовых включений и др.

В сильных полях 10 - 100 МВ/м зависимость удельной проводимости от напряженности Е хорошо описывается эмпирической формулой Пуля:

а в некоторых случаях формулой Френкеля:

и 0  в формулах   константы, характерные для данного диэлектрика. У полимерных диэлектриков существенного отклонения от закона Ома для электрической проводимости, обусловленной сквозным током, не обнаружено вплоть до напряженностей  поля 107108 В/м. Значительные отклонения от закона Ома наблюдаются  для эффективной диэлектрической проводимости, т.е. с учетом поляризации и времени выдержки образца под напряжением.

У полимерных диэлектриков существенного отклонения от закона Ома для электрической проводимости, обусловленной сквозным током, не обнаружено, вплоть до напряженностей 107 - 108 В/м. Значительные отклонения от закона Ома наблюдаются для эффективной электрической проводимости, то есть с учетом поляризации и времени выдержки образца под напряжением. В этом случае нелинейная зависимость =f(E) обусловлена нелинейной зависимостью поляризованности от напряжения для высоковольтной поляризации, а не эффектами Пуля-Френкеля.

Вопросы.

- В чем состоит природа сквозного тока (тока утечки)?

- От каких факторов зависит удельное поверхностное сопротивление диэлектриков?

- Что является носителями заряда в неполярных и слабополярных жидкостях?

- Что является в твердых диэлектриках носителями заряда?

- С чем связано уменьшение сопротивления изоляции в области слабых полей с повышением приложенного напряжения?