Задание №2 (ЭТМ для ДО)

Тема: Физика диэлектриков.

- Определить емкость конденсатора в мкФ, если при f=50 Гц в цепи с конденсатором  ток равен 3 мА, а напряжение, приложенное к электродам, 220 В.

- Двухслойный диэлектрик включен под переменное напряжение. Напряжение на первом слое U1=12 кВ, U2=6 кВ. Толщина слоев соответственно равны 1 мм и 3 мм. Определить диэлектрическую проницаемость первого слоя, если диэлектрическая проницаемость второго слоя .

- Рассчитать емкость плоского конденсатора, имеющего пластины 30×30 мм2 и расстояние 0,5 мм. Промежуток между обкладками на 1/3 заполнен полистиролом, на 1/3 бакелитовым лаком. Для полистирола . Для бакелитового лака .

- Плоский конденсатор имеет пластины 50×50 мм2 и расстояние между ними 1 мм. Рассчитать емкость данного конденсатора: а) если между ними находится воздух; б) если между пластинами помещена пленка полиэтилена толщиной 0,5 мм. Для воздуха , для полиэтилена .

- Композиционный диэлектрик состоит из хаотической смеси двух компонентов с объемным содержанием компонента 1-40%, компонента 2-60%. Определить диэлектрическую проницаемость композиционного материала, если для компонента 1 , компонента 2 .

- Определить среднюю напряженность электрического поля на участке протяженностью 0,4 мм, если разность потенциалов между точками, ограничивающими участок 600 В.

- Потенциалы электродов изолированного от земли конденсатора равны ±2000 В. Определить напряжение, действующее между его выводами.

- Одиночная сфера в воздухе имеет емкость 20 пФ и заряжена до напряжения 30 кВ. определить напряженность электрического поля у поверхности сферы, если ее радиус 20 см.

- Определить пробивное напряжение изоляции одножильного кабеля с диаметром жилы 15,3 мм и толщиной изоляции 10 мм, если пробивная напряженность изоляции равна 300 кВ/см.

Определить пробивное напряжение для электрокартона  толщиной 1,5 мм, если известно, что при испытаниях в условиях неравномерного поля образец толщиной 0,8 мм пробивается при напряжении 3,5 кВ.