Задание к практическим занятиям №4 (ЭТМ для ДО)

Тема: Проводниковые материалы

- Сравнить между собой электрическое сопротивление и вес 100 м голых медного и алюминиевого провода сечением 35, 50 и 95 мм2. требующиеся для расчета данные взять из учебника.

- На сколько могут различаться  у свариваемых стекол и металла?

- Нихром, который представляет собой сплав, содержащий 80% Ni и 20% Cr, при 20°С до 1000°С равен 2,31*10-4 К-1. определить удельное сопротивление при 1000°С.

- Конденсаторная керамика при 20°С имеет проводимость , каково проводимость при температуре 20 Два отрезка медной и алюминиевой проволоки длиной по 2 м имеют одинаковое электрическое сопротивление, какой из отрезков весит меньше и насколько, если сечение медной проволоки равно 4 мм2? 0°С, если температурный коэффициент

- Какого диаметра нужен провод для тока 250 мА при допустимой плотности тока 2 А/мм.

- Алюминиевый и медный провода имеют соответственно удельное сопротивление 2,78*10-8 и 1,72-10-8 Ом*м, а плотность 2,7*103 и 8,94*103 кг/м3, причем алюминии на 10% дешевле меди. Вычислить для этих проводов одинаковой длины отношение сопротивлении, весов и стоимости при одинаковом поперечном сечении проводов.

- Определить потери мощности в голом медном проводе длиной 100 м и сечением 16 мм2 при температурах провода минус 20°С и плюс 60°С, если величина тока, в проводе равна 75 А.

- Определить удельное сопротивление для ленты из алюминированного никеля при 20°С, если толщина алюминия с каждой стороны 15 мкм, а толщина ленты 0,15 мм.

- Удельное сопротивление меди при Т=600°С равно . Вычислить при этой температуре коэффициент теплопроводности – К меди, используя справедливое для металлов соотношение , где L- число Лоренца, равное 2,44*10-3В2/К2, Т-температура в градусах Кельвина.