СОӨЖ№3

1.Абсолютті және салыстырмалы қателікті аңықтаныз, егер де қысым 100 кПа серіппе манометірінмен дәлдік классы 0,2 өлшеу шегі 600кПа болса.

2. Кейбір аспаптарда дәлдік классы осылай 2,5/1,5 белгілінеді. Қателік қандай жазылу фомасына ие болады? Рұқсат етілетін қателіктің өрнегін және сәйкес келетін  дәлдік классын жазыныз.

3. Микроамперметрлер 200 бөлікке және 1.0 дәлдік класында 100 мкА шкаласына ие болады. Мүмкін болатын рұқсат  етілетін қателікті (мкА) есептеу. 50 мкА өлшенген мәні кезіндегі аспаптың салыстырмалы қателігін анықтаңыз.