4 тапсырма: Тармақталмаған тізбектің синусоидалы тогын есептеу.

1 суретте көрсетілген u=Umsin(t+u) заң .Амплитудалық мәні Um ,кернеудің алғышқы фазасы u,сонымен қатар балсенді R,индуктивті XL және сыйымдылық XС  кернеулері 2 кестеде көрсетілген.

Қажетті:

- Суретте көрсетілген аспаптардың көрсеткішін анықтау.

- Тізбектегі токтың өзгеру заңдылығын анықтау.

- Вольтметр қосылған  нүктедегі  кернеудің өзгеру заңдылығын анықтау.

- Векторлық диаграммасын тұғызу.

2 Кесте – Есепке қажетті алғашқы мәндер

| Нұсқа | Um, В | u, град | R1, Ом | XL1, Ом | XС1, Ом | R2, Ом | XL2, Ом | XС2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 60 | 4 | 8 | 15 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | 310 | 30 | 6 | 9 | 16 | 7 | 13 | 9 |
| 3 | 400 | 15 | 4 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 4 | 160 | 45 | 2 | 11 | 7 | 17 | 4 | 17 |
| 5 | 240 | 75 | 8 | 15 | 9 | 12 | 12 | 4 |
| 6 | 400 | 20 | 15 | 14 | 12 | 5 | 15 | 12 |
| 7 | 52 | 40 | 6 | 16 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 100 | 35 | 3 | 10 | 8 | 6 | 11 | 6 |
| 9 | 140 | 65 | 6 | 13 | 11 | 3 | 16 | 10 |
| 0 | 200 | 40 | 4 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 |

1 Сурет – Екінші тапсырманың схемалары