1  Амплитудный  детектор  это ?

A)   −  устройство,  на  выходе  которого  создаётся напряжение  в  соответствии  с  законом  модуляции  амплитуды  входного радиосигнала

B)  −  устройство,  на  входе  которого  создаётся ток  в  соответствии  с  законом  модуляции    входного радиосигнала

C) −  устройство для модуляции  фазы  входного радиосигнала

D) −  устройство создания в предатчике сетки частот

Ответ –

2  Что изображено на схеме?

A)   −  устройство синхронного  детектора

B)  −  устройство модулятора входного радиосигнала

C) −  устройство для модуляции  фазы  входного радиосигнала

D) −  устройство создания в приемнике сетки частот

Ответ –

3  Какие виды регулировки в радиоприёмниках вы знайте?

A)   −  ручную и автоматическую регулировки усиления

B)  −   емкостную регулировку усиления

C) −  индуктивную регулировку усиления

D) −  трансформаторную регулировку усиления

Ответ –

4  Автоматическая подстройка частоты в радиоприёмниках обеспечивает?

A)   −  АПЧ обеспечивает требуемую точность настройки приёмника при воздействии дестабилизирующих факторов.

B)  −   емкостную регулировку усиления

C) −  индуктивную регулировку усиления

D) −  трансформаторную регулировку усиления

Ответ –

5  Для чего нужна автоматическая регулировка усиления в радиоприёмниках?

A)   - АРУ предназначена для поддержания уровня сигнала на выходе УПЧ,  для работы выходных устройств приёмника.

B)  - АРУ предназначена для поддержания уровня сигнала на выходе из детекора приёмника.

C) - АРУ предназначена для, работы гетеродина приёмника.

D) - АРУ предназначена для работы повышающего трансформатора выходных устройств приёмника.

Ответ –

6  Начем основан принцип телевизионных систем?

A)   −  на последовательном построчном разложении изображения на мелкие элементы.

B)  −   на покадровом  разложении изображения на мелкие элементы.

C) −  на последовательном сканиравании изображения мелких элементов

D) −  на сканиравании по строчно и по кадрово изображения мелких элементов

Ответ –

7 Автогенераторы на диодах Ганна используют для ?

A)  генерирации  колебания  очень  низких частот, вплоть до долей герца.

B)  измения  в широких пределах  частоты АГ

C) для  усиления  электрических колебаний  RC - автогенераторов звуковых  частот

D) для  генерации  и  усиления  электрических колебаний  в  СВЧ  диапазоне

Ответ -

8  Синтезатор частот это?

A)  электронное устройство для синтеза множества частот на основании опорного сигнала от автогенератора

B)  электронное устройство для измения  в широких пределах  частоты детектируемых сигналов

C) устройство для  усиления  электрических колебаний  RC - автогенераторов

D) устройство для  генерации  и  усиления  электрических колебаний  в  СВЧ  диапазоне

Ответ –

9 Какие принципы  лежат в  основе построения современных синтезаторов?

A)  -  использовании  одного  высокостабильного колебания(  f0)  от опорного кварцевого генератора

B)  -  синтез  множества  частот  осуществляется   использованием делителей,  умножителей  и  преобразователей  частоты для формирования сетки частот

C) -  обеспечение  синтезаторами  частот  декадной  установки  частоты возбудителя.

D) – все перечисленные ответы верны

Ответ –

10  По  методу  формирования  выходных  колебаний  синтезаторы подразделяются?

A)  -  выполненные по методу прямого (пассивного) синтеза

B)  -  выполненные по методу косвенного (активного) синтеза.

C) -  выполненные по методу декодера

D) –  - Аи В ответы верны

Ответ –

11  Модулятор это ?

A)  -  электронное устройство для наложения сигнала информации на несущую частоту

B)  -  электронное устройство для создания сетки частот в передатчике

C) -  электронное устройство для детектирования радио сигналов

D) - электронное устройство для стабилизации несущей частоты передатчика

Ответ –

12 Что поясняет схема ?

A)  структурная  схема  радиопередатчика

B) структурная схема радиопприемника

C) структурная схема усилителя звуковой частоты

D) структурная схема трансивера

Ответ -

13 Что поясняет схема

A) Приемопередатчик цифровой системы связи

B) Приемопередатчик пейджинговой  системы связи

C) Приемопередатчик транкинговой  системы связи

D) Приемопередатчик телевизионной системы связи

Ответ –

14  Радиопередатчики классифицируются?

A)– по назначению – связные, радиовещательные, телевизионные, радиолокационные, радионавигационные, телеметрические и т.д.;

B) – по мощности – маломощные (до 100 Вт), средней мощности (до 10 кВт), мощные (до 1 МВт) и сверхмощные (свыше 1 МВт);

C) – по роду работы (виду излучения) – телеграфные, телефонные, однополосные, импульсные и т.д.;

D) –  все перечисленные верны

Ответ -

15  Какие функциональные  элементы содержит возбудитель?

A)  синтезатор частот  СЧ

B)  блок  формирования  радиосигналов  БФС

C)  тракт  преобразования радиосигналов.

D) все ответы верны

Ответ -

16 К основным условиям устойчивой работы автогенератора относятся ?

A) баланс  фаз

B) баланс  амплитуд

C) использование кварцевого стабилизатора частот

D) баланс фаз и  баланс амплитуд

Ответ –

17  По какому принципу собрана схема данного  автогенератора?

A) схемы АГ называется ёмкостной трёхочкой

B) схемы АГ называется индуктивной трёхточкой

C) схемы АГ называется с мягким режимом работы

D) схемы АГ называется с жестким  режимом работы

Ответ-

18  Какие основные функции радиоприемника вы знаите

A)  -  одной  из   функций  приёмника является выделение полезного сигнала из всей суммы их наводимых в антенне.

B)  -  одной  из   функций  радиоприёмника является – преобразование радиосигнала

в  первичный  электрический  сигнал

C) -  одной  из   функций  радиоприёмника  является  обеспечение  усиления

принимаемых слабых радиосигналов

D) - преобразования  радиосигналов  в телеметрические параметры

D) - верны все ответы

Ответ –

19  Назначение входной цепи радиоприёмника?

A)  - обеспечивает избирательность по побочным каналам приёма ослабляет внеполосные помехи

B)  -  повышает  реальную чувствительность и избирательность  приёмника

C) -  согласует  вход  приёмника  с  антенно-фидерным  устройством

D) - верны все ответы

Ответ –

20  Что поясняет схема ?

A)  - вида  связи  ВЦ  с  антенной  различают  схемы  с индуктивной связью (а)

B)  - вида  связи  ВЦ  с  антенной  различают  схемы  с ёмкостной связью (б)

C) -  вида  связи  ВЦ  с  антенной  различают  схемы  индуктивно-ёмкостной связью (с)

D) - верны все ответы

Ответ –

21  Назначение усилители  радиочастоты(УРЧ)?

A)  - Усилители  радиочастоты  осуществляют  усиление  радиосигнала  на принимаемой частоте.

B)  -  Усилители  радиочастоты  осуществляют  усиление  радиосигнала  на звуковой частоте.

C) -    Усилители  радиочастоты  осуществляют  детектирование радиосигнала  в приемнике.

D) - Усилители  радиочастоты  осуществляют  модуляцию радиосигнала  в приемнике.

Ответ –

22  Преобразователи  частоты – это?

A)  – это  устройства,  осуществляющие  перенос спектра  частот  сигнала  из  одной  области  частот  в  другую  без  изменения характера модуляции

B)  – это  устройства,  осуществляющие  синтез  спектра  частот  сигнала

C) – это  устройства,  осуществляющие  формирования полезного сигнала информации

D) – это  устройства,  увеличивающее мощьность сигнала без изменения характера модуляции

Ответ –

23  По какому принципу собрана схема данного  автогенератора?

A) схемы АГ называется ёмкостной трёхочкой

B) схемы АГ называется индуктивной трёхточкой

C) схемы АГ называется с мягким режимом работы

D) схемы АГ называется с жестким  режимом работы

Ответ-

24  Что поясняет схема?

A) колебательную систему высокой добротности (в  эквиваленте кварцевая  пластина)

B) усилитель низких частот

C) синтезатор созданый из емкости (конденсаторов)  и индуктивности (катушки металического провода)

D) электрическая схема детектора

Ответ –

25 Что изображено на схеме ?

A) схема автогенератора  (АГ), с кварцевой стабилизацией частоты

B) схеме УНЧ, с кварцевой стабилизацией частоты

C) схеме  модулятора , с кварцевой стабилизацией частоты

D) схеме синтезатора , с кварцевой стабилизацией частоты

Ответ –

26 Достоинства RC – автогенераторов ?

A)  RC  -  автогенераторы  могут  генерировать  колебания  очень  низких частот, вплоть до долей герца.

B)  Изменяя конденсаторы С1 и С2 в схеме можно в широких пределах изменять частоту АГ.

C) Низкая стабильность частоты RC - автогенераторов на высоких частотах

D) верны ответы А и В

Ответ –

27  В преобразователе  частоты преобразование  будет  линейным,  если?

A)  – ВАХ  нелинейного элемента (НЭ)  в  пределах  изменения  напряжения  гетеродина  будет квадратичной.

B)  – Амплитуда  напряжения  гетеродина  будет  значительно  больше амплитуды напряжения сигнала (Umг>>Umс).

C) – Фильтр  на  выходе  смесителя  будет идеальным,  т.  е.  выделять только составляющую промежуточной частоты.

D) – верны все предложеные ответы

Ответ –

28  Что изображено на схеме?

A)  - Простой диодный преобразователь частоты

B)  - Простой преобразователь частоты на микросхеме

C) - Простой преобразователь частоты на варикапе

D) - Простой индуктивнщ-емкостный преобразователь частоты

Ответ –

29  Какие задачи выполняет усилитель промежуточной частоты (УПЧ) ?

A)   -  обеспечивают  основное  усиление  в  приёмнике  до  величины, необходимой для нормальной работы детектора

B)  -  обеспечивают  основную  избирательность  по  отношению  к  сигналам

соседних станций.

C) - простой преобразователь частоты на варикапе преобразует частоту

D) – верны ответы АиВ

Ответ –

30  Какие задачи выполняет усилитель промежуточной частоты (УПЧ) ?

A)   -  обеспечивают  основное  усиление  в  приёмнике  до  величины, необходимой для нормальной работы детектора

B)  -  обеспечивают  основную  избирательность  по  отношению  к  сигналам  соседних станций.

C) - простой преобразователь частоты на варикапе преобразует частоту

D) – верны ответы АиВ

Ответ –