1. На основе имеющихся материалов-рабочего макета, эскизов планов этажей, схем функционального зонирования помещений, эскизов(зарисовок) фасадов -выполнить чертежи планов этажей и фасадов (главного и бокового) жилого дома. Масштабы чертежей 1:200 или1:100.

В чистовом варианте масштабы могут быть изменены в зависимости от компоновки планшета для более удачного композиционного решения, но на данном этапе разработки проекта целесообразно применение   этих масштабов и выполнение всех чертежей (панов и фасадов) в одном выбранном масштабе (для удобства сравнения).

2. Произвести корректировку композиции планов и фасадов, используя пропорциональные соотношения (из курса «Композиция», тема «Пропорции») – модульные пропорции, золотое сечение, ряд Фибоначчи, или другие. Для этого нужно сравнить габариты сторон основного изображения (плана или фасада), а также 2-3х крупных частей внутри между собой. Кроме того, модуль обычно используется в конструктивной сетке плана (расстояния между опорами, в раскладке плит перекрытия и т.д.) В плане необходимо избегать длинных, узких помещений, кроме коридоров. Работа по корректировке производится на кальках, которые накладываются на основной чертеж.

3. Выполнить деталировку планов этажей в масштабе в соответствии с составом и площадями помещений по заданию. Расставить в планах мебель используя таблицы габаритов мебели и оборудования в соответствии с эргонометрическими  нормами (физиологическими параметрами человека)