1 – нұсқа

1 Жетілдірілген күрделі типті жол жамылғысы төсемелері құрастырылған жол жамылғылары:

- Оптималды құрамды малта тас

- Сыңалау тәсілімен қиыршық тас

- Құрастырмалы цементті бетон

- Сіңіру тәсілімен қиыршық тас

- Суық асфальт бетон

2 Жетілдірілген жеңіл типті жол жамылғысы төсемелері құрастырылған жол жамылғылары:

- Оптимальды құрамды малта тас

- Сыңалау тәсілімен қиыршық тас

- Тұтқырғыштармен күшейтілген аз беріктілікті материалдар

- Суық асфальт бетон

- Цементті топырақ

3 Өтпелі типті жол жамылғысы төсемелері құрастырылған жол жамылғылары:

- Суық қара қиыршық тас

- Суық асфальт бетон

- Сыңалау тәсілімен қиыршық тас

- Сіңіру тәсілімен қиыршық тас

- Ыстық асфальт бетон

4 Төменгі типті жол жамылғысы төсемелері құрастырылған жол жамылғылары:

- Сіңіру тәсілімен қиыршық тас

- Цементті топырақ

- Цементті бетон

- Малта тас

- Қиыршық тас

5 суретте 2 санымен белгіленген

- төсеме үстіңгі қабаты;

- беттік өңдеу қабаты

- төсеме астыңғы қабаты;

- негіздің астыңғы қабаты;

- негіздің қосымша қабаты.

6    суретте 6 санымен белгіленген

- беттік өңдеу қабаты;

- төсеме үстіңгі қабаты;

- төсеме астыңғы қабаты;

- негіздің астыңғы қабаты;

- негіздің қосымша қабаты.

7 Көліктер құралдары мен табиғи-климаттық әсерлерді тікелей қабылдайтын жол жамылғысының өте берік үстіңгі конструктивті қабаты:

- Жол жамылғысының төсемесі (жабыны);

- Жол жамылғысының негізі;

- Беттік өңдеу қабаты;

- Топырақ үйіндісі;

- Негіздің қосымша қабаты.

8 Қандай ірілікті борпылдақ қоспа құм деп саналады?

- 0 – 5(3) мм

- 0,071 - 5мм

- 0,14 – 5мм

- 1,25 – 5мм

- 2,5 – 5мм

9 Ылғалдылығы –

- бірлік көлем немесе массадағы пайызбен алынған су құрамы:

- суға батырылған материал сіңірген су мөлшері, артынан оны атмосфералық қысымда молекулярлы капиллярлы күштермен ұстауы.

- вакуумда немесе жоғары қысымда материалдар сіңіре алатын су мөлшері.

- материалдар кепкенде размерлерінің өзгеруі.

- материалдардың сумен қаныққанда көлемінің өзгеруі.

10 Иілімділігі

- сыртқы күштер әсерінен кейін үлгінің формасы мен көлемінің алғашқы қалпына қайта оралуымен көрсетіледі

- қатты денелердің сыртқы күш әсерінен иілімді майысу кезінде механикалық энергияны қайтымсыз жою қасиеті

- материалдардың жүктеме әсеріне тұтастылығын жоғалтпай майысу қабілеттілігі.

- материалдардың сыртқы күштер әсерінен қалдық иілімді деформация бермей бұзылуы

- тұрақты жүктеме әсерінен материалдардың ұзақ майысу қабілеттілігі.