Рассмотрим два сигнала cos2∙π∙f1∙t+φ и cos2∙π∙f2∙t , используемые для некогерентной передачи сигналов FSK, где f1> f2. Скорость передачи символов равна 1T  символов в секунду, φ – произвольный угол.

- Докажите, что минимальное расстояние между тонами для ортогональной передачи сигналов FSK с некогерентным детектированием равно 1T

б) Чему равно минимальное расстояние между тонами для ортогональной передачи сигналов FSK с когерентным детектированием?