- Определите, в каком представлении даны следующие сигналы – в энергетическом или мощностном.

Найдите нормированную энергию и нормированную мощность каждого сигнала.

а) xt=A∙cos2∙π∙f0∙t  для t∈-∞,∞

б) xt= A∙cos2∙π∙f0∙t для -T02≤t≤T02 , где T0=1f0 0 , для остальных t

- Определите спектральную плотность энергии квадратного импульса x(t) = rect (t/T), где функция rect (t/T) равна 1 для -Т/2 <t< Т/2 и нулю — для остальных t. Вычислите нормированную энергию Ex импульса.